年产2.2万吨600毫米以上超高功率人造石墨电极以及年产2万吨600毫米以上超高功率天然石墨电极生产线建设项目

目 录

11前言


11.1项目概况


21.2环境影响评价的工作过程


31.3分析判定相关情况


61.4关注的主要环境问题及环境影响


71.5环境影响的主要结论


82总论


82.1编制依据


102.2环境影响因素识别及评价因子的筛选


112.3环境影响评价工作等级划分


182.4环境影响评价范围确定


192.5环境保护目标确定


222.6环境影响评价标准确定


283原有场地情况回顾


283.1原有场地基本概况


343.2污染防治措施


364本项目工程分析


364.1建设项目概况


494.2生产工艺及产污流程分析


614.3污染源源强核算


805环境现状调查与评价


805.1自然环境调查与评价


865.2环境保护目标调查


875.3环境质量现状调查与评价


1026环境影响预测与评价


1026.1施工期环境影响分析


1086.2运营期环境影响分析


1276.3环境风险影响分析


1377环境保护措施


1377.1施工期环境保护措施


1417.2营运期环境保护措施


1557.3环保投资


1568环境影响经济损益分析


1568.1社会效益分析


1568.2经济效益分析


1578.3环境效益分析


1598.4小结


1609环境管理与监测计划


1609.1环境管理


1629.2污染物排放清单


1659.3环境监测计划


1669.4竣工环境保护验收管理


1689.5总量控制


16910环境影响评价结论


16910.1项目概况


16910.2环境质量现状


16910.3环境影响分析及环保措施


17110.4环境经济损益分析


17110.5环境管理与监测计划


17110.6结论





1前言

1.1项目概况

石墨电极是冶金用石墨制品中最重要的产品之一，主要用于电弧炉炼钢生产中作的导电材料。电弧炉炼钢是采用再生废钢资源实现低碳节能炼钢生产的主要生产方式，也是迄今冶炼高端装备制造用高品质特殊钢的唯一途径。目前，全球电炉钢产量占粗钢产量的30%以上，部分发达国家电炉钢产量达到了粗钢产量的约60%，而我国电炉钢产量仅占粗钢产量的10%左右。随着我国全社会钢材蓄积量的迅速增长，废钢资源也将相应增长，电炉钢占粗钢产量的比重将会相应增大，加之大容量高功率、超高功率电弧炉炼钢及钢包炉精炼等节能炼钢技术的进一步发展，对石墨电极尤其是大规格高功率、超高功率石墨电极的需求必将不断增加。

根据市场调查，大多数碳素企业生产规模不足，市场仍有大量石墨电极需求。为此鸡西市宏德新材石墨制品有限公司抓住市场机遇，建设年产2.2万吨600毫米以上超高功率人造石墨电极以及年产2万吨600毫米以上超高功率天然石墨电极生产线建设项目。本项目属《产业结构调整指导目录（2011 年本）(修正)》鼓励类。项目所用的设备均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）(修正)》中淘汰类设备，根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》，本项目属国民经济分类中的C3091石墨及碳素制品制造；根据《中华人民共和国环境保护法》，《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令 第44号），本项目涉及焙烧工艺，项目应编制环境影响报告书。为此，鸡西市宏德新材石墨制品有限公司委托兴业环保股份有限公司对该项目进行环境影响的评价工作。

我公司在接受委托后，组织有关技术人员进行了现场踏勘，资料收集和建设地区环境状况的调查，通过对建设地区环境状况的调查和该项目有关资料的深入分析，在结合该项目的污染特征和工程分析的基础上，按有关技术规范，编写完成了本项目的环境影响评价报告书，待审核后作为项目环境管理及环保设计的依据。

1.2环境影响评价的工作过程

本项目的评价工作过程：接受鸡西市宏德新材石墨制品有限公司的委托，编制《年产2.2万吨600毫米以上超高功率人造石墨电极以及年产2万吨600毫米以上超高功率天然石墨电极生产线建设项目环境影响报告书》。该项目的环境影响评价工作过程分为三个阶段。
（1）第一阶段工作内容
我公司在接受委托后，成立了环评课题组，研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等文件。
我公司与项目业主联系，收集并研究与项目相关的技术文件和其他有关政府批文。并进行初步工程分析。根据项目的建设内容与特点进行环境影响因素识别与评价因子的筛选。明确评价重点和环境保护目标，确定环境因子的各项评价等级和评价标准。制定该项目环境影响评价的工作方案。
（2）第二阶段工作内容
收集建设项目所在地评价范围内的环境现状调查资料。同时对建设项目进行认真的工程分析。根据各环境要素的具体情况结合项目的工程分析情况，进行各环境要素环境影响评价及各专题环境影响分析与评价。
（3）第三阶段工作内容
根据环境影响分析情况，提出环境保护措施，进行技术经济可行性论证，给出建设项目环境可行性的评价结论。
编制鸡西市宏德新材石墨制品有限公司《年产2.2万吨600毫米以上超高功率人造石墨电极以及年产2万吨600毫米以上超高功率天然石墨电极生产线建设项目环境影响报告书》进行环境影响评审及向环境主管部门报批。

具体工作程序见图1-2-1。 
[image: image1.png]S |

p-iE

s

AR R T R SRV SO

1HRTCHIRE AR LA K
2 BHATAIE TR
3 FERID MR HBUR A

| SEHIW U RO O Tk
2 IR SRIER SR H b
3 HE TGS VARIEAE AR

BT

—— —

FEBRE B
W VA TR

e — |

I e e
2 ERBOIFHI WIS BT SIS

| BRSO, MEATHEAREHTE
2 ISR
3 S AU H AW i

SRR (R





图1-2-1  项目环境影响评价工作程序图

1.3分析判定相关情况

（1）产业政策符合性分析

本项目与中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）(修正)》符合性分析见下表。

表1-3-1 项目与《产业结构调整指导目录（2011 年本）(修正)》符合性

	序号
	产业结构调整指导目录

（2011 年本）(修正)
	本项目情况
	符合性

分析

	1
	鼓励类
	八 钢铁 7、直径600毫米及以上超高功率电极、高炉用微孔和超微孔碳砖、特种石墨（高强、高密、高纯、高模量）、石墨（质）化阴极、内串石墨化炉开发与生产
	本项目产品为600毫米以上超高功率石墨电极
	属于

鼓励类

	2
	限制类
	六 钢铁 10、普通功率和高功率石墨电极压型设备、焙烧设备和生产线
	本项目为生产超高功率石墨电极和生产线
	不属于

限制类


	
	
	六 钢铁 11、直径600毫米以下或2万吨/年以下的超高功率石墨电极生产线
	本项目产品为直径600毫米以上超高功率石墨电极，设计生产能力为2.2万吨/年人造石墨电极和2万吨/年天然石墨电极
	

	
	
	六 钢铁 12、8万吨/年以下预焙阳极（炭块）、2万吨/年以下普通阴极炭块、4万吨/年以下炭电极生产线
	根据表1-3-2，本项目产品为超高功率石墨电极属炭素材料中的冶金用石墨制品类，不属于冶金用炭素类产品，亦不涉及预焙阳极、阴极炭块、炭电极等的生产
	

	3
	淘汰类
	五 钢铁 23、蒸汽加热混捏、倒焰式焙烧炉、艾奇逊交流石墨化炉、10000千伏安及以下三相桥式整流艾奇逊直流石墨化炉及其并联机组
	本项目均不使用蒸汽加热混捏、倒焰式焙烧炉、艾奇逊交流石墨化炉、10000千伏安及以下三相桥式整流艾奇逊直流石墨化炉及其并联机组
	不属于

淘汰类


表1-3-2 炭素材料分类总表（炭素材料分类（GB/T1426-2008）） 

	名称
	代号
	特点与用途
	细分种类
	本项目情况

	冶金用

石墨制品类
	S
	用于钢铁冶金和有色冶金各种石墨质炭素产品
	14种：普通石墨电极、高功率石墨电极、超高功率石墨电极、抗氧化涂层石墨电极、高炉用石墨砖、石墨块、高导热石墨块、超高导热石墨块、铝电解槽用石墨化阴极炭块、石墨阳极、石墨发热体、阴极保护用石墨阳极、真空镀膜石墨、石墨粉
	本项目生产超高功率石墨电极，属炭素材料中的冶金用石墨制品类，不属于冶金用炭素类产品，亦不涉及预焙阳极、阴极炭块、炭电极等的生产

	冶金用

炭素类
	T
	用于钢铁冶金和有色冶金各种碳质炭素产品
	16种：铝电解用普通阴极炭块、铝电解用半石墨质阴极炭块、铝电解用预焙阳极、抗氧化涂层铝电解阳极、硼化钛涂层炭块、电炉炭块、普通高炉炭块、半石墨质高炉炭块、高炉用微炉炭块砖、高炉用超微孔炭砖、矿热炉用炭块、自焙炭块、炭电极、炭阳极、制氟用炭阳极、阴极炭
	


综上，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）(修正)》，项目属于鼓励类，不属于限制类和淘汰类。项目所用的设备不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）(修正)》中淘汰类设备，不涉及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》限制的生产工艺装备及产品。本项目建设符合国家当前产业政策。

（2）与石墨行业准入条件符合性分析

本项目未在风景名胜区、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区和城市非工业规划区等区域内，城市规划区边界外1公里以内。本项目选址符合《石墨行业准入条件》（2012年）中要求。故本项目满足《石墨行业准入条件》（2012年）中要求。

（3）黑龙江省主体功能区规划符合性分析

《黑龙江省主体功能区规划》主要目标是：主体功能定位清晰的国土空间开发格局基本形成；空间结构明显优化；空间利用效率明显提高；城乡区域差距明显缩小；可持续发展能力明显增强。战略任务是：构建“一心两翼”为主体的城市化战略格局；构建“三区五带”为主体的农业战略格局；构建“两山一平原”为主体的生态安全战略格局。

黑龙江省区域内主体功能区分为国家级和省级重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域二级三类区域。重点开发区域是全省工业化和城市化的重要支撑区，限制开发区域的农产品主产区是国家粮食安全的重要保障区，限制开发区域的重点生态功能区和禁止开发区域是国家和全省生态安全的重要保障区。

省级重点开发区域包括东部煤电化基地城市群，该区域以佳木斯、鸡西、双鸭山、鹤岗、七台河为区域中心城市，以能源与煤化工及其相关产业为主导，建设我省东部重要经济增长极。其中鸡西主要指鸡西市辖区，包括鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区和麻山区。功能定位为：全省重要的能源基地和煤电化基地，以煤机为重点的装备制造业基地，以石墨精深加工为重点的新材料基地，打造国内生态旅游城市，建设对俄进出口产品加工基地、优质农产品加工基地。

本项目位于鸡西市麻山区，属于黑龙江省主体功能区规划中的省级重点开发区域，本项目建设符合《黑龙江省主体功能区规划》要求。

（4）鸡西市土地利用总体规划符合性分析
《鸡西市土地利用总体规划（2006—2020年）》指出“科学调控建设用地，优先保障重点行业、重点部门用地需求——根据‘节约、集约用地’和‘挖掘存量、限制增量、控制总量’的用地原则，合理调控建设用地。建设用地的安排要严格按照国家规定的用地定额标准，严格控制新增建设用地规模，尽量利用存量建设用地。”本项目位于鸡西市麻山区团结委鸡西市宏德新材石墨制品有限公司厂区内，项目用地为城市规划中的工业用地，项目建设符合《鸡西市土地利用总体规划（2006—2020年）》要求。

（5）鸡西市水污染防治行动计划实施方案符合性分析

根据《鸡西市水污染防治行动计划实施方案》中要求“专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换”。“ 依法淘汰落后产能。自2015年起县（市）、区政府要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案”。本项目为超高功率电极生产项目，不属于水污染重点行业项目，不属于落后产能，故符合要求。

（6） 与生态保护红线符合性分析

当地生态保护红线划定工作尚未结束，参考环保部《生态保护红线划定技术指南》、《黑龙江省生态保护红线划定技术方案》等相关文件规定，生态保护红线主要包括自然保护区、森林公园、湿地公园等禁止开发区和重要湿地及公益林等其他重要保护地，以及对水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态功能极重要区和生态敏感性极敏感区划入生态红线，本项目不位于上述必须划定为生态保护红线的区域范围内

1.4关注的主要环境问题及环境影响

本项目主要关注的环境问题为生产过程中产生的废气、废水、固废以及噪声等，废气主要为煅烧炉煅烧产生的烟气、运送、破碎、筛分等生产工序产生的颗粒物、混捏、压型工序废气、焙烧烟气、浸渍废气、石墨化废气、机加工粉尘；废水为冷却排污水，包括煅烧炉炉套冷却排污水、煤气发生炉冷却水以及焙烧、浸渍车间电极冷却水；固体废物主要为脱硫渣、不合格煅后焦、除尘器收尘灰、废耐火砖、电捕沥青焦油、废导热油、废润滑油、废乳化液、废空压机油等。

人造石墨电极生产线产生的废气采用密闭集气系统收集至1#废气处理站，废气处理站内共设置“雾化冷却+布袋除尘器+电捕焦油器+脱硫塔（双碱法）”4个处理单元，净化后烟气经高80m、出口内径2.5m的排气筒排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物二级排放标准限值。天然石墨电极生产线产生的废气采用密闭集气系统收集至2#废气处理站，废气处理站内共设置“雾化冷却+布袋除尘器+电捕焦油器+脱硫塔（双碱法）”4个处理单元，净化后烟气经高40m、出口内径2.2m的排气筒排放，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物二级排放标准限值。冷却排污水用于厂区抑尘与绿化；部分固体废物回用工艺，部分出售，部分委托有资质的单位处置。

1.5环境影响的主要结论

综上所述，鸡西市宏德新材石墨制品有限公司年产2.2万吨600毫米以上超高功率人造石墨电极以及年产2万吨600毫米以上超高功率天然石墨电极生产线建设项目项目符合国家及地方的产业政策以及所在区域相关规划的要求。本项目在严格遵守国家及地方相关法律、法规的要求，认真落实报告书中所提出的各项环境保护措施，并遵循“三同时”的前提下，本项目各种污染物达标排放量较低，对周围环境影响较小，不改变区域环境功能属性，环境风险水平可控。因此，从环保角度分析，鸡西市宏德新材石墨制品有限公司年产2.2万吨600毫米以上超高功率人造石墨电极以及年产2万吨600毫米以上超高功率天然石墨电极生产线建设项目项目建设是可行的。
2总论

2.1编制依据

2.1.1法律
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01.01）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.8.29）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）；

（6）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.07.01）；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1实施）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1实施）；
（9）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日实施）； 

（10）《中华人民共和国土地管理法》（修正后1999年1月1日实施）；

（11）《中华人民共和国水法》（2002年10月1日施行）；

（12）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）；

2.1.2法规
（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1实施，2018.4.28修改）；
（2）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正，国家发展改革委2013年第21号令）；

（3）《环境影响评价公众参与办法》（部令 第4号）；

（4）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号文）；

（5）《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2012]77号文 ）；

（6）《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》（环办[2013]103号）；

（7）《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日实施）；

（8）《危险废物经营许可证管理办法》（2004年7月1日施行）；
（9）《水污染防治行动计划》（水十条）（国发[2015]17号）；

（10）《大气污染防治行动计划》（气十条）（国发[2013]37号）；

（11）《土壤污染防治行动计划》（土十条）（国发[2016]31号）。
2.1.3地方性法规及规范性文件

（1）黑龙江省人民政府令第23号《黑龙江省建设项目环境保护管理办法》；

（2）《水利部 国家发展和改革委员会 环境保护部关于印发全国重要江河胡泊水功能区划（2011-2030年）的通知》；
（3）《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》黑政发[2014]1号；

（4）《黑龙江省环境保护条例》（1995年4月1日）；

（5）《黑龙江省主体功能区规划》黑政发[2012]29号；
（6）《黑龙江省大气污染防治专项行动方案(2016-2018年)》黑政发[2016]8号；
（7）《黑龙江省水污染防治工作方案》黑政发[2016]3号；
（8）《黑龙江省土壤污染防治实施方案》黑政发[2016]46号；

（9）《鸡西市人民政府印发鸡西市水污染防治行动计划实施方案的通知》（鸡政发[2015]46号）。
2.1.4技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ 2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)；
（5）《环境影响评价技术导则 地下水》(HJ 610-2016)；
（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；
（7）《建设项目环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。

2.2环境影响因素识别及评价因子的筛选 

2.2.1环境影响因素识别 

本项目为年产2.2万吨600毫米以上超高功率人造石墨电极以及年产2万吨600毫米以上超高功率天然石墨电极生产线建设项目，结合当地的环境特征，本工程的环境影响因素识别见表2-2-1。
表2-2-1 环境影响要素识别表

	[image: image60.jpg]e e
|
BEER |09
ZHIESALEBYE {
ESE
B b
Bas
el
Kt ) REED
|
ESE
R
fEBE B
AR
HEIER e




            影响程度

阶段
	环境因素

	
	环境空气
	地表水环境
	地下水环境
	声环境
	生态环境

	施工期
	√
	√
	/
	√
	√

	运营期
	√
	√
	√
	√
	/


从表2-2-1中可知：本工程的建设对环境的影响是多方面的，主要是对自然环境中的大气环境及声环境产生一定程度的负影响。
2.2.2评价因子筛选 

根据本项目工程分析，经筛选确定各环境影响要素的主要评价因子见表2-2-2。

表2-2-2 评价因子一览表
	类别
	评价因子

	环境质量现状评价因子
	环境空气质量现状
	PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、苯并[a]芘、非甲烷总烃

	
	地下水环境质量现状
	pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群

	
	环境噪声质量现状
	等效连续A声级Leq（A）

	环境影响预测评价因子
	施
工
期
	环境空气影响分析
	颗粒物、CO、HC、SO2、NO2

	
	
	地表水环境影响分析
	COD、NH3-N、SS

	
	
	噪声环境影响分析
	等效连续A声级Leq（A）

	
	
	固体废物影响分析
	施工渣土、建筑垃圾、生活垃圾

	
	运
营
期
	环境空气影响预测与评价
	颗粒物、沥青烟、SO2、NO2、苯并[a]芘

	
	
	地表水环境影响预测与评价
	COD、BOD5、NH3-N、SS

	
	
	地下水环境影响预测与评价
	COD、石油类

	
	
	环境噪声影响预测与评价
	等效连续A声级Leq（A）

	
	
	固体废物环境影响预测与评价
	脱硫渣、不合格煅后焦、除尘器收尘灰、废耐火砖、电捕沥青焦油、废导热油、废润滑油、废乳化液、废空压机油等


2.3环境影响评价工作等级划分
根据《环境影响评价技术导则》(HJ 2.2-2018，HJ 2.3-2018，HJ 2.4-2009，HJ 610-2016)中有关环境空气、地表水环境、声环境、地下水环境影响评价工作等级的划分原则，结合项目所处地理位置、环境功能区划要求及项目特点，确定环境影响评价工作等级。

2.3.1大气环境影响评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中要求以及项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：


[image: image2.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

p


式中：Pi—第i个污染物最大地面空气质量浓度占标率，%；

  Ci—采用估算模式计算出的第i类污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

  C0i—第i个污染物环境空气质量浓度标准，μg/m3。

评价等级判定见表2-3-1。

表2-3-1   评价工作等级判定

	评价工作等级
	评价分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


采用估算模式计算参数见表2-3-2，估算结果见表2-3-4。

表2-3-2   估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	37.6

	最低环境温度/℃
	-35.1

	土地利用类型
	针叶林

	区域湿度条件
	中等湿度气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	√是 □否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是 √否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


表2-3-3  主要废气污染源参数一览表(点源)

	污染源
名称
	排气筒底部
海拔高度(m)
	排气筒参数
	污染物
名称
	排放
速率
	单位

	
	
	高度

(m)
	内径

(m)
	温度

(℃)
	流速

(m/s)
	
	
	

	1#废气处理站

（排气筒1）
	372
	80
	2.5
	95
	10.5
	PM10
	0.86
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.33
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	NO2
	3.29
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	沥青烟
	0.78
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	苯并[a]芘
	4.02×10-7
	kg/h

	2#废气处理站

（排气筒2）
	372
	40
	2.2
	95
	10.2
	PM10
	0.78
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.12
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	NO2
	1.54
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	沥青烟
	0.37
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	苯并[a]芘
	1.11×10-7
	kg/h


表2-3-4  主要废气污染源参数一览表(面源)

	污染源
名称 
	海拔高度
/m
	面源
	污染物
	排放
速率
	单位

	
	
	长度
	宽度
	有效高度
	
	
	

	1#生产线无组织
	372
	25
	33
	2.5 
	沥青烟
	0.275
	g/h

	
	
	
	
	
	苯并芘
	0.075
	mg/h

	2#生产线无组织
	372
	35
	40
	2.5
	沥青烟
	0.188
	g/h

	
	
	
	
	
	苯并芘
	0.052
	mg/h


表2-3-5   估算模式有组织计算结果表

	下风向距离/m
	1#废气处理站NO2
	下风向距离/m
	2#废气处理站NO2

	
	预测质量浓度/（μg/m3）
	占标率/%
	
	预测质量浓度/（μg/m3）
	占标率/%

	50
	1.1513
	0.58
	50
	2.6466
	1.32

	75
	2.2167
	1.11
	75
	2.7397
	1.37

	100
	2.5743
	1.29
	100
	2.2916
	1.15

	125
	2.4348
	1.22
	125
	4.5787
	2.29

	150
	2.173
	1.09
	150
	6.1202
	3.06

	175
	2.1577
	1.08
	175
	7.1172
	3.56

	200
	2.4002
	1.2
	200
	7.1586
	3.58

	……
	……
	……
	……
	……
	……

	1500
	4.742
	2.37
	700
	16.3676
	8.18

	1525
	3.9565
	1.98
	725
	18.5403
	9.27

	1550
	3.2534
	1.63
	733
	18.6802
	9.34

	1575
	4.2697
	2.13
	750
	18.2246
	9.11

	1600
	5.4938
	2.75
	775
	17.6651
	8.83

	1625
	6.2932
	3.15
	800
	17.1466
	8.57

	1650
	8.5278
	4.26
	825
	16.6679
	8.33

	1675
	14.4152
	7.21
	850
	16.2971
	8.15

	1695
	16.3334
	8.17
	875
	15.9352
	7.97

	1700
	16.2496
	8.12
	900
	15.4809
	7.74

	1725
	14.4561
	7.23
	925
	14.9444
	7.47

	1750
	13.3105
	6.66
	950
	14.734
	7.37

	1775
	14.9107
	7.46
	975
	13.4442
	6.72

	1800
	15.2606
	7.63
	1000
	14.0487
	7.02

	1825
	15.1639
	7.58
	1025
	13.2979
	6.65

	1850
	14.821
	7.41
	1050
	12.5447
	6.27

	1875
	14.0972
	7.05
	1075
	12.4853
	6.24

	1900
	13.6724
	6.84
	1100
	12.4895
	6.24

	1925
	13.5937
	6.8
	1125
	12.4729
	6.24

	1950
	13.2268
	6.61
	1150
	12.089
	6.04

	1975
	12.3345
	6.17
	1175
	10.4012
	5.2

	2000
	11.4243
	5.71
	1200
	9.8855
	4.94


表2-3-6   估算模式无组织计算结果表

	下风向距离/m
	1#无组织苯并芘
	下风向距离/m
	2#无组织苯并芘

	
	预测质量浓度/（μg/m3）
	占标率/%
	
	预测质量浓度/（μg/m3）
	占标率/%

	10
	3.52E-04
	4.70
	10
	1.76E-04
	2.34

	21
	4.94E-04
	6.58
	22
	2.86E-04
	3.81

	25
	4.74E-04
	6.33
	25
	2.75E-04
	3.67

	50
	3.11E-04
	4.14
	50
	1.97E-04
	2.63

	75
	2.07E-04
	2.76
	75
	1.36E-04
	1.82

	100
	1.50E-04
	1.99
	100
	1.00E-04
	1.33

	125
	1.15E-04
	1.53
	125
	7.74E-05
	1.03

	150
	9.15E-05
	1.22
	150
	6.21E-05
	0.83

	175
	7.55E-05
	1.01
	175
	5.14E-05
	0.69

	200
	6.35E-05
	0.85
	200
	4.34E-05
	0.58

	225
	5.42E-05
	0.72
	225
	3.71E-05
	0.49

	250
	4.74E-05
	0.63
	250
	3.25E-05
	0.43

	275
	4.20E-05
	0.56
	275
	2.88E-05
	0.38

	300
	3.74E-05
	0.50
	300
	2.57E-05
	0.34

	325
	3.36E-05
	0.45
	325
	2.31E-05
	0.31

	350
	3.05E-05
	0.41
	350
	2.10E-05
	0.28

	375
	2.78E-05
	0.37
	375
	1.92E-05
	0.26

	400
	2.56E-05
	0.34
	400
	1.76E-05
	0.23

	425
	2.35E-05
	0.31
	425
	1.62E-05
	0.22

	450
	2.17E-05
	0.29
	450
	1.50E-05
	0.20

	475
	2.03E-05
	0.27
	475
	1.40E-05
	0.19


由上表可知，本项目产生的各类大气污染物预测最大地面质量浓度占标率中最大值为9.34%，小于10%，因此，确定本项目大气环境影响评价等级为二级。

2.3.2地表水环境影响评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ 2.3-2018）中规定的评价等级划分依据，地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量先转、水环境保护目标等综合确定。本项目为水污染影响型建设项目，根据排放方式和废水排放量按下表进行评价等级判定。

表2-3-7 水污染影响型建设项目评价等级判定

	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/(m3/d);水污染物当量数W/(无量纲)

	一级
	直接排放
	Q≧20000或W≧600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q<200且W<6000

	三级B
	间接排放
	—

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物的入水污染当量计算。

注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级，建设项目直接放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注5：直接排放受纳水体影响范围渉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范国有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级：排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。

注8：仅涉及清净下水排放的。如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。

注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


由于本项目生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，外运堆肥。本项目少量循环排水用于厂区抑尘和绿化。本项目无废水外排，因此，确定本项目对地表水所产生的环境影响仅需进行简要分析。

2.3.3地下水环境影响评价工作等级

项目产生的废水量较小，本项目地下水影响类型为Ⅲ类。建设项目的地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2-3-8。

表2-3-8  地下水敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入敏感等级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


建设项目地下水环境影响评价等级划分，划分依据见表2-3-9。

表2-3-9  地下水评价等级判定结果
	项目类别
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于Ⅲ类项目。本项目所处区域周边没有集中式饮用水水源、分散式饮用水水源和特殊地下水源，本项目所在地属于地下水环境不敏感区。由此判断，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

2.3.4噪声环境影响评价工作等级
本项目所在功能区属于GB3096-2008规定的2类声环境功能区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的规定，确定本项目噪声环境影响评价工作等级为二级。

2.3.5环境风险评价工作等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表2-3-10  评价工作等级划分

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明、见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A。


本项目所使用和涉及的主要物料有煤沥青、石油焦、针状焦、煤气，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中突发环境事件风险物质及临界量，确定本项目涉及的风险物质及其临界量，具体情况见表2-3-11。
表2-3-11  危险物质辨识及临界量情况
	序号
	危险物质名称
	最大存在量（t）
	是否突发环境事件风险物质
	临界量（t）

	1
	煤沥青
	500
	否
	/

	2
	石油焦
	2000
	否
	/

	3
	针状焦
	1000
	否
	/

	4
	煤气
	0.54
	是
	7.5


由上表可知，本项目涉及的危险物质为煤气，临界量为7.5t，该危险物质在厂界内的最大存在总量为0.54t。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q：

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：


[image: image3.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

¼

+

+

=

2

2

1

1


式中：
[image: image4.wmf]1

q

，
[image: image5.wmf]2

q

，…，
[image: image6.wmf]n

q

—每种危险物质的最大存在总量，t；


[image: image7.wmf]1

Q

，
[image: image8.wmf]2

Q

，…，
[image: image9.wmf]n

Q

—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100：（3）Q≥100。

本项目涉及的危险物质为煤气，临界量为7.5t，该危险物质在厂界内的最大存在总量为0.54t，则
[image: image10.wmf]072

.

0

5

.

7

54

.

0

=

=

t

t

Q

<1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，简单分析即可。

2.4环境影响评价范围确定
根据本项目生产装置特点及评价工作内容和深度的要求，确定本项目各专题环境影响评价工作范围。

（1）环境空气影响评价范围

根据估算模式计算，所有污染物的最大地面质量浓度占标率Pi <10%，所以根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定本项目环境空气评价范围为以厂址中心为中心，东西方向为X轴各延伸2.5km，南北方向为Y轴各延伸2.5km，总面积5×5km2的矩形区域。

（2）地下水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水调查评价范围采用公式计算法确定。本项目地下水流向为自北向南，风化裂隙水含水层渗透系数29.49m/d，水力坡度1/1000，孔隙度0.2。经计算，本项目L=1474.5m，取值1500m。即本项目地下水评价范围为以厂址为中心，上游500m，下游1500m，侧向两侧各750m的矩形区域。
（3）声环境影响评价范围

声环境影响评价范围为厂区边界向外200m。

（4）环境风险影响评价范围
大气环境风险评价范围：以厂址为中心、半径3km的圆形区域。
地下水环境风险评价范围：以厂址为中心，上游500m，下游1500m，侧向两侧各750m的矩形区域。
2.5环境保护目标确定

本项目环境敏感保护目标见表2-5-1和图2-5-1。

表2-5-1   主要环境保护目标一览表

	环境
要素
	保护目标
	相对本项目
方位(x,y)
	距本项厂
界距离(m)
	规模
	保护级别

	大气
环境
	散户
	NNW(-78,78)
	110
	约7户 15人
	《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准

	
	麻山区
	SW(1464,1464)
	2071
	约1100户3300人
	

	
	麻山村
	SE(1560,1560)
	2206
	约1200户3600人
	

	
	石墨屯
	W(-2043,-547)
	2116
	约130户 360人
	

	
	跃进区

(已搬迁)
	WN
	1900
	/
	

	
	团结

(已搬迁)
	S
	1723
	/
	

	声环境
	散户
	NNW
	110
	约7户  15人
	《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类标准

	地表水
	牤牛河
	S
	2766
	/
	《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	地下水
	评价范围内无分散或集中饮用水水源，保护周边地下水质量
	《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准


[image: image11.jpg]500m

L 300m kiR





图2-5-1     建设项目评价范围与环境敏感保护目标图

[image: image12.jpg]SRR

N

Y\

mxmil

}

B f
* AGEE
[ FRESRPER

O x=impres
TAERTEE

L 500m _pepiR





图2-5-2  环境空气保护目标图

2.6环境影响评价标准确定
2.6.1环境质量标准
（1）环境空气质量标准
SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、BaP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；NMHC执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准。具体标准值见表2-6-1。
表2-6-1 环境空气质量标准
	序号
	污染物
	污染物的浓度限值（μg/m3）
	标准来源和类别

	
	
	1小时平均
	日最大

8小时平均
	24小时平均
	年平均
	

	1
	SO2
	500
	/
	150
	60
	《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准

	2
	NO2
	200
	/
	80
	40
	

	3
	PM10
	/
	/
	150
	70
	

	4
	PM2.5
	/
	/
	75
	35
	

	5
	CO
	10
	/
	4
	/
	

	6
	O3
	200
	160
	/
	/
	

	7
	BaP
	/
	/
	0.0025
	0.001
	

	8
	NMHC
	200
	/
	/
	/
	《大气污染物综合排放标准详解》


（2）地表水环境质量标准

根据《环保部关于印发全国重要江河湖泊水体功能区划（2011-2030年）的通知》，本项目附近地表水体为牤牛河（穆棱河分支），水质指标执行《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准限值见表2-6-2。
表2-6-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L

	序号
	污染物
	单位
	污染物的浓度限值
	标准来源和类别

	1
	pH
	—
	6～9
	《地面水环境质量标准》
（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	2
	COD
	mg/L
	≤20
	

	3
	NH3-N
	mg/L
	≤1.0
	

	4
	BOD5
	mg/L
	≤4
	

	5
	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤6
	


（3）地下水环境质量标准

本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准，具体标准值见表2-6-3。

表2-6-3 地下水环境质量标准 

	序号
	污染物
	单位
	污染物的浓度限值
	标准来源和类别

	1
	pH
	—
	6.5-8.5
	《地下水质量标准》
（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	2
	总硬度
	mg/L
	≤450
	

	3
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	

	4
	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	

	5
	氯化物
	mg/L
	≤250
	

	6
	铁
	mg/L
	≤0.3
	

	7
	锰
	mg/L
	≤0.1
	

	8
	挥发性酚类
	mg/L
	≤0.002
	

	9
	耗氧量
	mg/L
	≤3.0
	

	10
	氨氮
	mg/L
	≤0.5
	

	11
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	≤3.0
	

	12
	细菌总数
	CFU/mL
	≤100
	

	13
	亚硝酸盐
	mg/L
	≤1.0
	

	14
	硝酸盐
	mg/L
	≤20
	

	15
	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	

	16
	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	

	17
	汞
	mg/L
	≤0.001
	

	18
	砷
	mg/L
	≤0.01
	

	19
	镉
	mg/L
	≤0.005
	

	20
	铬(六价)
	mg/L
	≤0.05
	

	21
	铅
	mg/L
	≤0.05
	


（4）声环境质量标准
项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境2类功能区所对应的标准值，具体标准值见表2-6-3。
表2-6-4 声环境质量标准
	采用标准
	标准值[dB(A)]

	
	昼间
	夜间

	2类声环境功能地区
	60
	50


（5）土壤环境质量标准

评价区土壤按照用地类型分别执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），具体如表2-6-5和表2-6-6。
表2-6-5 土壤质量标准                 单位：mg/kg

	污染物项目
	风险筛选值
	标准来源

	
	pH<5.5
	5.5<pH≤6.5
	6.5<pH≤7.5
	pH >7.5
	

	镉
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6
	《土壤环境质量 农用地

土壤污染风险管控标准
（试行）》（GB15618-2018）

	汞
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4
	

	砷
	其他
	40
	40
	30
	25
	

	铅
	其他
	70
	90
	120
	170
	

	铬
	其他
	150
	150
	200
	250
	

	铜
	其他
	50
	50
	100
	100
	

	镍
	60
	70
	100
	190
	

	锌
	200
	200
	250
	300
	

	苯并[a]芘
	0.55
	


表2-6-6 土壤质量标准                 单位：mg/kg

	污染物项目
	筛选值
	标准来源

	
	第一类用地
	第二类用地
	

	砷
	20
	30
	《土壤环境质量 建设用地

土壤污染风险管控标准
（试行）》（GB36600-2018）

	镉
	20
	65
	

	铬
	3.0
	5.7
	

	铜
	2000
	18000
	

	铅
	400
	800
	

	汞
	8
	38
	

	镍
	150
	900
	


	四氯化碳
	0.9
	2.8
	

	氯仿
	0.3
	0.9
	

	氯甲烷
	12
	37
	

	1,1-二氯乙烷
	3
	9
	

	1,2-二氯乙烷
	0.52
	5
	

	1,1-二氯乙烯
	12
	66
	

	顺-1,2-二氯乙烯
	66
	596
	

	反-1,2-二氯乙烯
	10
	54
	

	二氯甲烷
	94
	616
	

	1,2-二氯丙烷
	1
	5
	

	1,1,1,2-四氯乙烷
	2.6
	10
	

	1,1,2,2-四氯乙烷
	1.6
	6.8
	

	四氯乙烯
	11
	53
	

	1,1,1-三氯乙烷
	701
	840
	

	1,1,2-三氯乙烷
	0.6
	2.8
	

	三氯乙烯
	0.7
	2.8
	

	1,2,3-三氯丙烷
	0.05
	0.5
	

	氯乙烯
	0.12
	0.43
	

	苯
	1
	4
	

	氯苯
	68
	270
	

	1,2-二氯苯
	560
	560
	

	1,4-二氯苯
	5.6
	20
	

	乙苯
	7.2
	28
	

	苯乙烯
	1290
	1290
	

	甲苯
	1200
	1200
	

	间二甲苯+对二甲苯
	163
	570
	

	邻二甲苯
	222
	640
	

	硝基苯
	34
	76
	

	苯胺
	92
	260
	

	2-氯酚
	250
	2256
	

	苯并[a]蒽
	5.5
	15
	

	苯并[a]芘
	0.55
	1.5
	

	苯并[b]荧蒽
	5.5
	15
	

	苯并[k]荧蒽
	55
	151
	

	䓛
	490
	1293
	

	二苯并[a, h]蒽
	0.55
	1.5
	

	茚并[1,2,3-cd]芘
	5.5
	15
	

	萘
	25
	70
	

	二噁英
	1×10-5
	4×10-5
	

	石油烃(C10-C40)
	826
	4500
	


2.6.2污染物排放标准
（1）废气
施工期的TSP执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

本项目生产超高功率石墨电极，属炭素材料中的冶金用石墨制品类，不属于冶金用炭素类产品，亦不涉及预焙阳极、阴极炭块、炭电极等的生产。运营期煅烧和焙烧工段烟气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），其余工段废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），由于本项目所有工段废气集中收集至废气处理站统一处理后排放，排放标准从严执行，因此，本项目运营期生产废气中污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物二级排放标准限值，具体指标如下：
表2-6-7 大气污染物排放浓度限值（单位：mg/m3）

	施工期
	污染物名称
	无组织排放监控浓度点
	限值
	标准来源

	
	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	运营期
有组织
排放
	污染物名称
	项目
	限值
	标准来源

	
	PM10
	排放浓度
	120mg/m3
	《大气污染物综合排放标

准》（GB16297-1996）中二级标准

	
	
	排放速率（80m）
	151k/h
	

	
	
	排放速率（40m）
	39kg/h
	

	
	SO2
	排放浓度
	550mg/m3
	

	
	
	排放速率（80m）
	110kg/h
	

	
	
	排放速率（40m）
	25kg/h
	

	
	NOx
	排放浓度
	240mg/m3
	

	
	
	排放速率（80m）
	31kg/h
	

	
	
	排放速率（40m）
	7.5kg/h
	

	
	沥青烟
	排放浓度
	40mg/m3
	

	
	
	排放速率（80m）
	10kg/h
	

	
	
	排放速率（40m）
	2.3kg/h
	

	
	苯并[a]芘
	排放浓度
	0.3×10-3mg/m3
	

	
	
	排放速率（80m）
	1.95×10-3kg/h
	

	
	
	排放速率（40m）
	0.5×10-3kg/h
	

	运营期

无组织

排放
	污染物名称
	无组织排放监控浓度点
	限值
	标准来源

	
	苯并[a]芘
	周界外浓度最高点
	0.008μg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	沥青烟
	生产设备不得有明显的无组织排放存在
	


（2）废水

本项目产生的废水为冷却排污水，冷却排污水为清净下水，用于厂区及周边绿化，水质需满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质 》（GB/T 18920-2002 ）表1水质指标。标准值具体见表2-6-8。

表2-6-8  城市杂用水水质水质基本控制项目标准值

	序号
	项目类别
	城市绿化

	1
	pH
	6.0-9.0

	2
	五日生化需氧量/(mg/L) ≤
	10

	3
	溶解性总固体/(mg/L) ≤
	1000

	4
	阴离子表面活性剂/(mg/L)  ≤
	1.0

	5
	氨氮/(mg/L)  ≤
	20

	6
	总大肠菌群数/（个/L） ≤
	3


（3）噪声
施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB（A），夜间55dB（A））；

营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外声环境2类功能区所对应的标准值，2类即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。
（4）固体废物
①《国家危险废物名录》（环发[2016]1号文）；
②《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关规定；
③《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规定。

3原有场地情况回顾

3.1原有场地基本概况

本项目建设地点原为鸡西黑宝碳素制品有限公司年产12000吨镁碳砖生产线项目。该项目为鸡西黑宝碳素制品有限公司于2010年投资5747.61万元建设。项目占地面积2.1万m2。该项目于2010年11月23日获得鸡西市环境保护局审批，批复文号为鸡环建函[2010]47号，项目建成后，由于市场原因运营不久即停产，未进行竣工环境保护验收。
本次评价根据《鸡西黑宝碳素制品有限公司年产12000吨镁碳砖生产线项目环境影响报告书》及其环评批复文件（鸡环建函[2010]47号）、工程设计资料及现场调查结果，对年产12000吨镁碳砖生产线项目的建设情况、环保措施落实情况等进行回顾性分析和评价。

3.1.1原有场地实际建设内容回顾

鸡西黑宝碳素制品有限公司年产12000吨镁碳砖生产线项目位于在黑龙江省鸡西市麻山区团结委20组，始建于2010年，投资5747.61万元，环保投资176万元，项目占地面积为2.1万m2。

该项目建设优质镁碳砖生产线一条，采用以发生炉煤气为热源的2条隧道式热处理窑工艺生产镁碳砖，生产规模为12000t/a，其中转炉用低碳砖5040t/a，钢包、电炉用低碳转6960t/a。主要建设内容包括原料仓库、配料混合车间、成型车间、干燥热处理车间、成品库、锅炉房、压缩空气站、变电所、办公楼及门卫室等。

年产12000吨镁碳砖生产线项目工程概况见下表。

表3-1-1  工程概况内容

	项目
	名称
	建设内容

	主体

工程
	配料混合车间
	18个配料槽，2台高速混合机。

	
	成型车间
	1台1500t抽真空复台式磨擦压砖机。

	
	干燥热处理车间
	2条隧道式热处理窑。

	辅助

工程
	办公楼
	综合办公楼1座，建筑面积416.76m2

	
	宿舍
	宿舍1座，建筑面积204.24m2

	
	配电室
	配电室1座，建筑面积为20m2

	
	循环水池
	循环水池1座

	储运

工程
	原料仓库
	封闭式仓库，面积800m2

	
	成品库
	1座，建筑面积共计500m2

	公用

工程
	给水系统
	由厂区内深水井提供，出水能力60m3/h。

	
	排水系统
	生产废水为设备冲洗废水，经沉淀后回用于制砖。厂内设防渗旱厕，定时清掏，无冲厕废水，少量生活污水用于洒水降尘和绿化。

	
	供电系统
	现有厂区供电电源来自林口供电局，厂内具有完善的配电设施。

	
	锅炉房
	锅炉房内现有1台1t/h锅炉，烟囱高度25m，采用多管除尘器。

	环保

工程
	废气
	隧道窑尾气进入煤气发生炉中燃烧利用，煤气发生炉废气经除尘器处理后由30m排气筒排放；配料和加工车间粉尘经脉冲高效袋式除尘器处理后经15m排气筒排放；供热锅炉烟气经多管除尘器处理后由25m排气筒排放。

	
	废水
	项目生产废水为设备冲洗废水，经沉淀后回用于制砖，无生产废水排放。生活污水经化粪池处理后排入厂区自备的旱厕中，不外排，对周围环境影响不大。

	
	固体

废物
	一般工业

固体废物
	生产线各除尘器收集的粉尘回用于生产；生产线产生的残次品破碎后回用于生产；煤气发生炉和锅炉产生的灰渣外售建材企业综合利用。

	
	
	生活垃圾
	职工生活垃圾由环卫部门统一清运。

	
	
	危险废物
	煤气发生炉产生的煤焦油属于危险废物，交有资质单位处置。

	
	噪声
	减震、隔声等措施。


工程平面布置图如下图所示。

[image: image13.jpg]A4 R]

JERE

AiEX IARE





图3-1-1  工程平面布置图

3.1.2劳动定员及工作制度

项目劳动定员为102人，全年工作300天，三班制，每班工作8小时。

3.1.3原辅材料及能源消耗用量

年产12000吨镁碳砖生产线项目主要原辅材料及能源使用量见下表。
表3-1-2 主要原辅材料及能源使用量

	序号
	指标名称
	单位
	数量

	一
	原材料消耗量
	t/a
	12562

	1
	CFM-X电熔镁砂
	t/a
	1428

	2
	CFM-S电熔镁砂
	t/a
	2789

	3
	CFM-H电熔镁砂
	t/a
	2609

	4
	CFM-R电熔镁砂
	t/a
	2548

	5
	石墨
	t/a
	2031

	6
	镁阿隆
	t/a
	59

	7
	液体酚醛树脂
	t/a
	362

	8
	金属铝粉
	t/a
	384

	9
	金属硅粉
	t/a
	58

	10
	HPC35u
	t/a
	72

	11
	Al-Mg粉
	t/a
	49

	12
	固体酚醛树脂
	t/a
	145

	13
	其他
	t/a
	28

	二
	动力消耗
	
	

	1
	水
	103m3/a
	2.37

	2
	电
	106kWh
	3.7

	3
	煤
	t/a
	3200


3.1.4主要设备表

年产12000吨镁碳砖生产线项目 主要设备设施情况详见下表。

表3-1-3  主要设备设施

	序号
	工序
	设备名称
	数量

	1
	配料混合
	三斗全自动微机控制称量车
	1

	2
	
	600L高速混合机
	2

	3
	成型
	1500t复合磨擦压砖机
	1


3.1.5公用工程

（1）给水：由厂区内深水井提供，出水能力60m3/h。
（2）生产废水为设备冲洗废水，经沉淀后回用于制砖。厂内设防渗旱厕，定时清掏，无冲厕废水，少量生活污水用于洒水降尘和绿化。

（3）供暖：锅炉房内现有1台1t/h锅炉，烟囱高度25m，采用多管除尘器。
（4）供电：厂区供电电源来自林口供电局，厂内具有完善的配电设施。

3.1.6生产工艺流程

工艺过程详述如下：

项目所用的原料均为外购合格料，各种合格原料入厂后在原料库分别存放，原料仓库为封闭式仓库，面积约1500m2，储存时间约2个月，袋装原料由叉车运至混合车间，再由电动单粱起重机送入配料糟。配料槽共设18个，每组细粉料槽设有仓壁振动器和空气炮，以防止物料偏析；有4个大颗粒料槽设有蒸汽加热管。料槽中的料由电机振动给料机或联合给料机组送到微机控制三斗电子秤量车。为了提高防尘效果，车上设有除尘装置，秤斗的出料口设伸缩密封套。称量车称量好的料卸入三个中间过渡料斗，每台混合机上设有三个，中间过渡料斗带有蒸汽管保温，下面设有电动扇形阀控制各斗往混台机内的卸料次序。

称量好的物料分别送到过渡料仓后经电动扇形阀进入2台600L高速混合机混拌。添加剂、酚醛树脂由人工加入600L高速混合机内混拌。

混拌好的物料卸到料箱再由CBY22型手动液压托盘搬运到成型厂房后，由1500t抽真空复台式磨擦压砖机压成砖坯后摆放到干窑车上。成型设1台20/5吨桥式起重机检修用。

成型后的砖坯经24小时自然干燥，干燥厂房后由液压推车机送至2条隧道式干器干燥，2条隧道式干燥器中间无挡墙，气流互通，以发生炉燃烧产生的热烟气为热源，连续生产。干燥时按一定的干燥曲线升温，在~200℃温度下保温4~6小时。

干燥后送至拣选区，需要整形的砖送切磨砖室内修整。合格制品装拖盘，送防精剂槽内蘸上防滑剂，送室式干燥器内干燥，干燥后用叉车送到成品库装拖盘，经DMS-6000热缩包装机包装后存放于成品库内，由汽车外运供给用户。

工艺流程及产排污节点见图3-1-2。


图3-1-2  工艺流程及产排污节点

3.2污染防治措施

本次评价根据《鸡西黑宝碳素制品有限公司年产12000吨镁碳砖生产线项目环境影响报告书》及其环评批复文件（鸡环建函[2010]47号）、工程设计资料及现场调查结果，对项目的污染物达标排放情况等进行回顾性分析和评价。
3.2.1废水

项目生产废水为设备冲洗废水，产生量为0.5m3/d，经沉淀后回用于制砖，无生产废水排放。生活污水排水量为2.45m3/d，污水经化粪池处理后排入厂区自备的旱厕中，不外排，对周围环境影响不大。

3.2.2废气

（1）配料和加工车间粉尘

镁碳砖在生产过程中对原料、辅料进行运输和加工产生含粉尘污染物及无组织扬尘，项目配套建设了密闭集尘系统将加工粉尘由风机送至配套的脉冲高效袋式除尘器，处理后经15m排气筒排放。
（2）隧道窑尾气

隧道窑干燥过程产生的废气主要污染物为多环芳烃、杂环化合物、烟尘和SO2，采用焚烧法处理隧道窑尾气，全部尾气送入煤气发生炉中燃烧利用。

（3）煤气发生炉

煤气发生炉以煤为燃料，把煤加入炉中，加热后与水蒸气混合，生成煤气，这一过程产生烟尘和SO2，采用多管除尘器，除尘效率90%，处理后由30m排气筒排放。

（4）供热锅炉

锅炉房内现有1台0.7MW热水锅炉，烟囱高度25m，采用多管除尘器，除尘效率90%。

综上所述，该项目配料和加工车间粉尘经脉冲高效袋式除尘器处理后经15m排气筒排放；隧道窑尾气进入煤气发生炉中燃烧利用，煤气发生炉废气经除尘器处理后由30m排气筒排放；供热锅炉烟气经多管除尘器处理后由25m排气筒排放。

表3-2-1 大气污染物排放情况

	污染源
	治理措施
	除尘

效率%
	烟囱

高度m
	产生量
	排放量t/a
	排放浓度mg/m3

	
	
	
	
	烟尘
	SO2
	粉尘
	烟尘
	SO2
	粉尘
	烟尘
	SO2
	粉尘

	配料加工粉尘
	布袋除尘器
	99
	15
	
	
	202
	
	
	2.02
	
	
	80

	煤气发生炉
	多管除尘器
	90
	30
	50.4
	9.6
	
	5.04
	9.6
	
	165
	315
	

	采暖锅炉
	多管除尘器
	90
	25
	12
	1.28
	
	1.20
	1.28
	
	160
	171
	

	合计
	
	
	
	62.4
	10.88
	202
	6.24
	10.88
	2.02
	
	
	


3.2.3噪声

该项目噪声主要来自风机、水泵产生的气流噪声及混合机、压砖机等产生的机械噪声，产噪设备主要布置于生产车间及设备用房内，通过优先选用低噪声设备，采取减振和隔声等措施，经距离衰减后，对周围环境影响较小。

3.2.4固体废弃物

生产线各除尘器收集的粉尘回用于生产；生产线产生的残次品破碎后回用于生产；煤气发生炉和锅炉产生的灰渣外售建材企业综合利用。煤气发生炉产生的煤焦油属于危险废物，交有资质单位处置。职工生活垃圾由环卫部门统一清运。所以该项目产生的固废对周围环境影响很小。

4本项目工程分析

4.1建设项目概况

4.1.1建设项目基本情况

（1）建设项目名称：年产2.2万吨600毫米以上超高功率人造石墨电极以及年产2万吨600毫米以上超高功率天然石墨电极生产线建设项目；

（2）建设性质：新建；

（3）建设地点：黑龙江省鸡西市麻山区团结委20组；

（4）建设单位：鸡西市宏德新材石墨制品有限公司；

（5）行业类别：C3091石墨及碳素制品制造；

（6）建设规模：建设一条22000t/a超高功率人造石墨电极生产线和一条20000t/a超高功率天然石墨电极生产线，配套石墨电极机械加工生产线。

（7）项目投资：项目总投资16469.09万元，其中环保投资1059万，占总投资6.43%。

4.1.2产品规模和方案

本项目建设两条生产线，分别为超高功率人造石墨电极生产线和超高功率天然石墨电极生产线，具体产品方案见下表。

表4-1-1  项目产品方案表
	序号
	产品名称
	年产量（吨）
	备 注

	1
	超高功率人造石墨电极
	22000
	直径>600mm

	2
	超高功率天然石墨电极
	20000
	直径>600mm


人造石墨电极主要以石油焦、针状焦为原料，煤沥青作结合剂，经煅烧、配料、混捏、压型、焙烧、石墨化、机加工而制成，是在电弧炉中以电弧形式释放电能对炉料进行加热熔化的导体。

天然石墨电极是采用天然石墨、石墨碎为骨料，煤沥青为粘结剂，经过混捏、成型、焙烧、机械加工等一系列工艺过程生产出来的一种耐高温石墨质导电材料。天然石墨电极是电熔镁砂、电石、黄磷等的重要高温导电材料，通过天然石墨电极向电炉输入电能，利用电极端部和炉料之间引发电弧产生的高温作为热源，使炉料熔化进行熔炼。

[image: image14.jpg]



图4-1-1  石墨电极成品照片

4.1.3工程建设内容及项目组成

本项目建成后年可生产2.2万吨600毫米以上超高功率人造石墨电极和2万吨600毫米以上超高功率天然石墨电极。

本项目建设内容包括以下部分：

（1）建设20000t/a天然石墨电极生产线，该生产线包括破碎、沥青熔化、混捏压型、焙烧和机加工5个工段。

（2）建设22000t/a人造石墨电极生产线，该生产线包括煅烧、沥青熔化、混捏压型、焙烧、浸渍、石墨化和机加工7个工段。

（3）办公及生活设施依托原有场地。
表4-1-2 本项目建设内容一览表

	分类
	名称
	建设内容和规模
	备注

	主体

工程
	天然石墨

电极生产线
	包括破碎、沥青熔化、混捏压型、焙烧和机加工5个工段
	新建

	
	人造石墨

电极生产线
	包括煅烧、沥青熔化、混捏压型、焙烧、浸渍、石墨化和机加工7个工段
	新建

	辅助

工程
	办公楼
	综合办公楼1座，建筑面积416.76m2
	依托原有

	
	配电室
	配电室2座，建筑面积为20m2
	依托原有


	
	煤气发生炉
	两段式煤气发生炉2台，含制气和净化阶段，为沥青加热、导热油余热利用炉、煅烧和焙烧提供燃料
	新建

	
	导热油余热利用炉
	2台2t/h导热油余热利用炉，燃料为煤气
	新建

	
	循环水池
	循环水池4座，用于煅烧炉炉套、压型、浸渍冷却水循环使用
	新建

	储运

工程
	原料库
	2座，建筑面积500m2，用于储存原料针状焦、石油焦、天然石墨骨料等
	新建

	
	成品库
	1座，建筑面积500m2，用于储存成品电极
	新建

	
	沥青库
	2座，建筑面积300m2
	新建

	公用

工程
	给水
	厂区自备水井
	依托原有

	
	排水
	本项目生活污水经防渗化粪池收集后，委托所在村镇环卫部门定期清掏堆肥；生产废水主要为冷却排污水，循环使用，排水用于厂区抑尘和绿化；雨排水利用现有设施合流后排至厂外。
	依托原有

	
	供电
	现有厂区供电电源来自当地电网，厂内具有完善的配电设施。
	依托原有

	
	供热
	厂区供热由焙烧系统产生的热量在导热油余热利用炉中燃烧提供。
	新建

	环保工程
	废气
	人造石墨电极生产线废气
	设“雾化冷却+布袋除尘器+电捕焦油器+脱硫塔（双碱法）”4个处理单元，净化后烟气经高80m、出口内径2.5m的排气筒排放
	新建

	
	
	人造石墨电极生产线废气
	设“雾化冷却+布袋除尘器+电捕焦油器+脱硫塔（双碱法）”4个处理单元，净化后烟气经高40m、出口内径2.2m的排气筒排放
	新建

	
	废水
	生活污水经防渗化粪池收集后，委托所在村镇环卫部门定期清掏堆肥；冷却排污水循环使用，排水用于厂区抑尘和绿化
	新建

	
	噪声
	选择低噪声设备，设备置于厂房内，采取减振、隔声等措施
	新建

	
	固废
	不合格煅后焦、电捕焦油、除尘器收尘灰等作为原料返回本项目生产工序使用，不外排
	新建

	
	
	脱硫渣、废耐火砖、废碎石墨制品等进行外售
	新建

	
	
	生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运
	新建

	
	
	废导热油、废润滑油、废乳化液、废空压机油在厂区内危险废物暂存间暂存，委托有资质的单位回收处理；新建一座15m2危废暂存间
	新建


厂区平面布置图如下所示。


图4-1-2  建设项目平面布置图

4.1.4主要原辅材料及能源

（1）原辅材料消耗

石墨电极生产过程中的主要原辅料为针状焦、冶金焦、煤沥青、石油焦、天然石墨等，本项目主要原辅材料及消耗见下表。

表4-1-3 主要原辅材料消耗

	项目
	名称
	单位
	消耗量
	来源

	人造

石墨

电极
	针状焦
	t/a
	11700
	市场采购

	
	石油焦
	t/a
	5100
	市场采购

	
	冶金焦
	t/a
	3100
	市场采购

	
	煤沥青
	t/a
	8800
	市场采购

	天然

石墨

电极
	针状焦
	t/a
	6160
	市场采购

	
	天然石墨
	t/a
	8100
	市场采购

	
	冶金焦
	t/a
	2820
	市场采购

	
	煤沥青
	t/a
	6000
	市场采购


（2）资源能源消耗

石墨电极生产过程中消耗的主要资源能源消耗有水、电、煤。本项目主要资源能源消耗见下表。

表4-1-4 主要原辅材料消耗

	项目
	名称
	单位
	消耗量
	来源

	人造

石墨

电极
	水
	m3/a
	4404
	厂内自备水井

	
	电
	kWh/a
	2700×104
	林口电网

	
	煤
	t/a
	3122
	市场采购

	天然

石墨

电极
	水
	m3/a
	1905
	厂内自备水井

	
	电
	kWh/a
	120×104
	林口电网

	
	煤
	t/a
	2847
	市场采购


（3）性能指标

本项目使用的石油焦质量指标应符合NB/SH/T 0527-2015石油焦（生焦）中普通石油焦（生焦）1号焦的技术要求，针状焦指标符合GB/T 32158-2015煤系针状焦的一级技术要求，煤沥青指标符合GB/T 2290-2012煤沥青的中温沥青1号技术要求。
表4-1-5  普通石油焦（生焦）的技术参数
	项目
	技术参数

	挥发份(质量分数)/% 不大于
	12

	硫含量(质量分数)/% 不大于
	0.5

	灰分(质量分数)/% 不大于
	0.3

	总水分(质量分数)/%
	-

	真密度(煅烧1300℃，5h)/(g/cm3)
	2.04

	粉焦量(质量分数)/% 不大于
	35

	微量元素/(μg/g) 不大于
	

	硅含量
	300

	钒含量
	150

	铁含量
	250

	钙含量
	200

	镍含量
	150

	钠含量
	100


表4-1-6  针状焦的技术参数
	项目
	技术参数

	挥发份(质量分数)/% 不大于
	0.4

	硫含量(质量分数)/% 不大于
	0.4

	灰分(质量分数)/% 不大于
	0.3

	总水分(质量分数)/%
	0.15

	真密度/(g/cm3)
	2.13

	热膨胀系数（室温至600℃）（CTE）/（10-6/℃）
	1.3


表4-1-7  煤沥青的技术参数
	项目
	技术参数

	甲苯不容物/% 
	15-25

	灰分/% 不大于
	0.3

	水分/% 不大于
	5.0

	软化点/（℃）
	80-90

	结焦值/% 不小于
	45

	硫含量(质量分数)/% 不大于
	0.4


4-1-8  冶金焦的技术参数

	项目
	技术参数

	挥发份(质量分数)/% 不大于
	1.8

	硫含量(质量分数)/% 不大于
	0.8

	灰分(质量分数)/% 不大于
	13.50

	总水分(质量分数)/%
	2.0

	粒度/mm 不大于
	25


4-1-9  煤气的技术参数

	项目
	技术参数

	总硫（以硫计）mg/m3
	≤200

	硫化氢mg/m3
	≤6.0

	二氧化碳%（V/V）
	≤3.0


4-1-10  天然石墨的技术参数

	项目
	技术参数

	固定碳含量/% 不大于
	95

	硫含量(质量分数)/% 不大于
	0.5

	尺寸/mm 不大于
	0.15

	水分含量/% 不大于
	0.5


4.1.5主要设备

本项目主要生产设备清单见下表。

表4-1-11   本项目工程主要工艺设备
	序号
	设 备 或 材 料 名 称
	技术规格
	单位
	数 量

	一
	人造石墨电极生产线

	1
	罐式煅烧炉
	24罐
	座
	1

	2
	碎料机及传动装置
	9组
	台
	8

	3
	导热油余热利用炉
	Q=3.7MW、P=1.0MPa
	台
	1

	4
	强力双齿辊破碎机
	2PGCQ-800X600
	台
	4

	5
	预热锅、混捏锅
	2000L
	台
	2

	6
	压型机
	2500t
	台
	1

	7
	炭块冷却系统
	———
	套
	1

	8
	磨粉系统
	
	套
	4

	9
	沥青高位槽
	V=8m3
	台
	2

	10
	配料仓
	
	台
	20

	11
	钢板仓
	Φ18×25
	座
	2

	12
	沥青熔化槽
	
	个
	2

	13
	沥青熔化炉
	
	套
	1

	14
	沥青缓冲槽
	12t/h
	台
	1

	15
	液体沥青泵
	USJ-80 H=30m Q=20m3
	台
	4

	16
	液体沥青储罐
	11*3*1.5m
	台
	2

	17
	焙烧炉
	36室环式焙烧炉
	台
	1

	18
	内串式石墨化炉
	16000KVA
	套
	1

	19
	浸渍机
	卧式高压浸渍机
	台
	1

	二
	天然石墨电极生产线

	1
	颚式破碎机
	15kW
	台
	1

	2
	锤式破碎机
	22kW
	台
	1

	3
	导热油余热利用炉
	Q=3.7MW、P=1.0MPa
	台
	1

	4
	沥青熔化槽
	
	个
	2

	5
	沥青熔化炉
	
	套
	1

	6
	沥青输送泵
	
	台
	2

	7
	混捏机
	1200L
	套
	2

	8
	压力机 
	1500T
	套
	1

	9
	电动单梁起重机
	25T
	台
	1

	10
	凉料机
	
	台
	1

	11
	焙烧炉
	36室环式焙烧炉
	套
	1


4.1.6劳动定员及生产制度

本项目劳动定员为60人，全年工作300天，三班制，每班工作8小时。

4.1.7公用工程及依托工程可行性分析

4.1.7.1给水系统

本项目生活用水水源为外购桶装水。生产用水中的新鲜水由厂区自备水井提供，主要生产用水包括冷却水、脱硫用水和煤气发生炉用水。

（1）生活用水

本项目职工生活用水量根据黑龙江省《用水定额》（DB23/T 727-2017）给出的范围，按人均用水量30L/d计，则用水量为1.8t/d、540t/a。

（2）人造石墨电极生产线

生产用水根据工艺要求，煅烧炉炉套冷却水循环水量为96m3/d，回水为自流回水。循环水系统补水量为2.88t/d (864t/a）（补水量为循环水量的3%）。建设一个循环水泵房。由于煅烧循环水为无压力回水，故分别设置冷热水池，冷热水池分别能够满足系统20min的循环水量。压型、浸渍工序电极冷却水补水量合计为1.6t/d（480t/a），用于炭块降温，分别置于各自冷却水槽内循环使用。脱硫塔净化用新水量为5.4t/d（1620t/a）。煤气发生炉用水量为18.5t/d（5550t/a）。

（3）天然石墨电极生产线

压型工序电极冷却水补水量为1.4t/d（420t/a），用于炭块降温，置于冷却水槽内循环使用。脱硫塔净化用新水量为1.9t/d（570t/a）。煤气发生炉用水量为12.6t/d（3780t/a）。

4.1.7.2排水系统

本项目排水主要有生活污水和生产废水。生产废水主要为冷却循环水、脱硫废水和酚氰废水。

（1）生活污水
本项目生活污水排放量按用水量的80%计，则排水量为1.44t/d、432t/a。生活污水经防渗化粪池收集后，委托所在村镇环卫部门定期清掏堆肥。

（2）人造石墨电极生产线

碱法脱硫产生的碱废水经再生后循环使用，不外排。酚氰废水作为气化剂通过炉底进入煤气炉裂解。主要废水为冷却排污水，包括煅烧炉炉套冷却排污水以及压型、浸渍工序电极冷却水。煅烧炉炉套冷却水循环水量为4m3/h，为间接冷却水，可循环使用，定期排放少量污水，排放量为0.8t/d，可用于厂区抑尘与绿化。压型、浸渍车间电极冷却水补水量合计为1.6t/d（480t/a），用于炭块降温，分别置于各自冷却水槽内循环使用，定期经除油、沉淀后，返回冷却水槽内循环使用，不外排。

（3）天然石墨电极生产线

碱法脱硫产生的碱废水经再生后循环使用，不外排。酚氰废水作为气化剂通过炉底进入煤气炉裂解。主要废水为冷却排污水，压型工段电极冷却水。压型工序电极冷却水补水量合计为1.4t/d（420t/a），用于炭块降温，置于冷却水槽内循环使用，定期经除油、沉淀后，返回冷却水槽内循环使用，不外排。


图4-1-3   本项目水平衡示意图（t/d）

4.1.7.3供电系统

本项目用电由林口供电局供给，经10kV架空线接入，全厂供配电采用沿电缆沟敷设、直埋敷设和沿电缆桥架敷设三种方式进行敷设。

4.1.7.4供热系统

本项目焙烧工段采用环式焙烧炉，焙烧烧炉设置负压风机系统，为充分利用烟气余热，本项目职工生活供热使用焙烧炉余热。利用热管换热，在焙烧烟气出风口处分别加热装有水的铁管，用于职工生活供热。

本项目焙烧炉和煅烧炉采用煤气发生炉煤气燃烧加热，石墨炉供热采用电加热。

4.1.7.5煤气发生炉

本项目生产的煤气为煅烧炉、焙烧炉、导热油余热利用炉供热燃料。煤气发生炉从其生产过程上可分为制气阶段和净化阶段。

制气阶段：由液压加煤阀加入到炉内的煤先经过由气化段上升的煤气逐渐加热，依次被干燥、预热和干馏，析出挥发份。干燥、干馏过程生成的干馏煤气主要含有蒸汽、焦油雾和煤气，一起从顶部煤气管道引出，这一部分煤气称之为顶部煤气。顶部煤气特点是温度低，其温度在90-150℃左右，并含有大量焦油。

煤炭经过干燥干馏形成半焦后下移进入高温气化阶段，经过系列氧化还原反应，生成以CO、H2为主要可燃成分的气化煤气，其特点是温度高，温度约在400-550℃左右，含有粉尘而基本不含焦油。其中一部分经中心管和四周的耐火砖通道引出形成底部煤气，另一部分经干馏段，同干馏煤气混合由顶部引出形成顶部煤气。

净化阶段：顶部煤气进入电捕焦油器捕焦后。底部煤气进入旋风除尘器除尘后，经强制风冷器冷却，随之与顶部煤气混合进入轻油器捕除轻质焦油，然后进入洗涤间冷器，对轻质焦油和水进一步析出处理经充分净化冷却后被直接进入煤气加压机送入配套的石墨电极车间。

（1）储煤系统系统

本项目煤气发生炉用煤购买时已按照要求进行过破碎处理，厂区内不设破碎机械。储存在封闭煤库内。

（2）产气系统

顶部煤气的产生：入炉的烟煤被气化段产生的热煤气加热首先失去内外水分，继而逐渐被干馏脱出挥发分，挥发分继而转化为焦油、烷烃类气体、酚及H2、CO2、CO、H2O混合物，其中，焦油、轻焦油随顶煤气进入后续净化被脱除，而烷烃类气体及H2、CO2、CO类作为干馏煤气和气化段产生的部分发生炉煤气混合成为顶煤气。顶煤气热值较高一般可达到6900~7300kJ/Nm3。

底部煤气的产生：原料煤在干馏段被高温干馏后，形成热半焦进入气化段。热半焦的挥发份一般为3~5%。热半焦因脱去煤中的活性成份，气化活性比烟煤有所提高，其气化强度一般可达270~350kg/m2 h，二段式气化炉气化火层的温度一般为1000~1300℃之间。热半焦与蒸汽或空气混合气发生以下反应：

C+O2=CO2+408840 kJ/kmol

C+1/2O2=CO+123217 kJ/kmol

CO2+C=CO-162405 kJ/kmol

C+H2O=CO+H2-118821 kJ/kmol

C+2H2O=CO2+2H2-75237 kJ/kmol

底部煤气为完全气化煤气，几乎不含焦油。但含少量灰尘，其热值一般为5000~5400kJ/Nm3。

（3）净化系统
两段式煤气发生炉的最大特点是将含焦油较多的干馏煤气与含尘量较高的气化煤气从不同的出口输出，并根据各自的特点以不同的方式净化，从而避免了单段炉生产中产生重质焦油和粉尘混合，管道堵塞难以处理的问题。

顶部煤气净化处理过程：顶部煤气进入电捕焦油器，其工作温度为80～120℃之间，脱除重质焦油。焦油产量约为原煤总量的2～3%，进入焦油池暂存。顶部煤气继而进入可掏灰水封。
底部煤气的净化处理过程：底部煤气净化处理采用旋风除尘，除尘后的温度大约在350～400℃；继而进入可掏灰水封。水封除尘湿式出灰，过程没有扬尘。顶部煤气和底部煤气经水封处理后汇入煤气总管。经净化的煤气通过内保温煤气总管输送到碳素车间。

在煤气炉放散管处设置燃烧器，在煤气炉开、停车或者煤气炉工作不稳定时所生产的少量煤气通过放散管输送并燃烧。

[image: image15.jpg]- H

/1
e —» TR
N
v/ e
1k
N Ao
iR RS~60
/ ' v ) G, N
FABANL ne |
T Gt R LR
l A4
o s Mo AR
Bkt | MESEIRER [ 0w it

ma Tlrgﬁw—l
R Bk 5 S gt

Ly
l kit
v
DK A AR
l }

BB

FAETRE

GBS
s MK
W Bk

N B





图4-1-4  工程煤气站工艺流程及产污环节图

4.1.8项目建设情况及存在的环境问题

经现场勘查发现，本项目目前已完成混捏压型工序主体框架建设，但其余工程并未开展建设。目前企业已停止建设行为，正在办理环评手续。

4.2生产工艺及产污流程分析
4.2.1施工期产污流程分析
施工期产污节点情况详见表4-2-1。

表4-2-1  施工期产污节点一览表

	分类
	工序/设备
	主要污染物
	治理措施

	施工废气
	施工工序
	施工扬尘
	围挡、洒水降尘等

	
	机械设备
	机械尾气
	排入大气

	施工废水
	施工废水
	COD、SS
	经临时沉淀池沉淀处理后回用

	
	生活污水
	COD、NH3-N
	利用现有旱厕

	施工噪声
	施工机械
	80~100dB(A)
	高噪声设备作临时隔声、消声等措施

	施工固废
	建筑垃圾
	建筑垃圾
	能用的外售，不能用的运至环卫部门指定地点

	
	工程弃土
	工程弃土
	用于场地平整

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	分类袋装后，暂存于垃圾桶内，运至环卫部门指定地点


施工期施工工艺流程详见图4-2-1。


[image: image16.emf]平整场地 基础工程 主体工程 安装工程 工程验收 投入使用

扬尘 、 噪声 、 固废 扬尘 、 噪声 、 固废 、 废水 噪声


图4-2-1   施工工艺流程及产污节点图

4.2.2运营期生产工艺及产污流程分析
4.2.2.1生产工艺原理

一、人造石墨电极生产线

人造石墨电极生产工序主要包括煅烧、沥青熔化、混捏压型、焙烧、浸渍、石墨化、机加工，其中焙烧炉采用36室环式焙烧炉。生产工艺流程及排污节点见下图。

[image: image17.png]Bk

45022 NOx+.
SrA BRY [T ws . wak
U BLRE R
HER > @ RS TS xS Nl
L e IR asmp. RE BE.mp B2
P - T\ BEm S0 NOw mEA AL HEA
ot — t t t
UL |« z,?m wan ,if sfz |« EE @ ii{z
Iz BEA #ER BAHE BEA B





图4-2-2   人造石墨电极生产线生产工艺流程及产污环节图

工艺过程详述如下：
（1）原料贮存

原料贮存采用封闭式原料仓库，满足22000t/a石墨电极所需原料—针状焦、石油焦储存15天的要求。进厂原料采用汽车运入，不同原料供应厂家的延迟石油焦分别堆放，以便在使用时根据各种原料的挥发份和微量元素含量配料使用。

为保证煅烧石油焦的质量，需将入炉的石油焦破碎至60mm以下粒度，大于规定粒度的原料采用破碎机破碎。将小于60mm粒度的石油焦及针状焦不经破碎直接进入煅烧前贮料仓内，供煅烧炉煅烧时使用。

（2）煅烧

该工序主要为原料煅烧，以石油焦、针状焦为原料。
原料在煅烧炉(罐)内受两侧火道的间接加热，先经过预热带排出水分和部分挥发分，在经过煅烧带在1250～1350℃的高温下进行煅烧。经过煅烧后的物料经冷却带与空气间接热交换后，仍然灼热的煅烧料落入带有冷却水套的冷却筒内迅速冷却，以免氧化。 
罐式煅烧炉煅烧石油焦主要有以下特点：

①间接加热：热量的载体与被加热的生石油焦物料不直接接触，火道中的高温烟气是通过硅砖罐壁将热量传给料罐中的生石油焦的，生石油焦烧损较少，一般可以达到3%~4%。

②挥发分充分利用：生石油焦在煅烧过程中产生的挥发分可按升温需要送到相应的火道层燃烧，并用挥发分拉板进行控制，达到延长煅烧带，调整热工制度的目的。

③节省能源：石油焦中的挥发可以作为煅烧炉的部分燃料，生石油焦的挥发分含量在10%左右时，可以实现无外加燃料煅烧。

④不直接测量料温，而是以火道温度作为控制基准。

⑤烟气量稳定，余热利用充分，热损失较少。

煅烧炉采用煤气引燃，当煅烧含挥发分低的针状焦时，燃料燃烧的热量要占总热量的75%左右，而煅烧石油焦只占30%。由于石油焦针状焦中的挥发份是一种碳氢化合物，故引燃后可以自行煅烧，当煅烧含挥发分量大的焦甚至可以不供燃料，实现无燃料煅烧。

（3）中碎、筛分、配料

配料是生电极制备过程影响最终石墨质炭电极体积密度的关键环节之一。中碎、筛分、磨粉都是围绕配料而设置。物料的合理配方选择至关重要，选择合适的干料粒级数量和粒度范围是料配方的重要因素，粒级越多，更能准确达到最佳配料效果。

实践证明，采用大粒子配料时，最终产品的抗热振性和强度得到提高，而成品电极的强度主要取决于高致密石油焦强度、沥青焦化强度和焙烧方式。因此，配料时应设法使用强度较大的高致密石油焦和返回料（焙烧废品、加工碎屑）充当大粒子料。由于高致密石油焦的硬度较高，本工程设计采用煅烧石油焦和石墨碎充当粉料和小粒级料。

中碎筛分采用先筛分后破碎方案，以保护大粒子料数量，大颗粒料以高致密石油焦和返回料为主。收尘粉属超细粉，不单独设置配料仓进行配料，将其送到磨粉机给料仓与煅烧石油焦混合后重新磨粉，保证粉料配料的均匀性。 成型废品经破碎至要求粒度后直接送入生碎配料仓使用。

（4）沥青熔化

煤沥青经沥青熔化装置加热熔化后，合格的液体沥青经沥青泵送至沥青计量槽中备用。

（5）混捏压型

配料和混捏是一个连续的过程，是指将破碎后物料按比例干混后再和加热熔化后的煤沥青按照一定的比例进行混合，用煤沥青粘结剂的粘接力把所有各种不同粒度的物料颗粒互相粘接起来。在一定温度下将定量的各种粒度炭质颗粒料和粉料与定量的粘结剂搅拌混合均匀，捏合成可塑性糊料的工艺过程称为混捏。
混捏可以使各种不同粒径的物料均匀的混合，大颗粒之间的空隙由中小颗粒填充，中小颗粒之间的空隙有更小的球磨粉填充，以提高糊料的密实程度。加入粘结剂后，使各个颗粒表面均匀的涂布一层粘结剂，由于粘结剂的粘结力把所有颗粒互相粘结起来，利于成型。粘结剂部分的渗透到干料颗粒的孔隙中去，使糊料的密实程度进一步提高，同时，由于渗透作用而形成了许多粘结桥，也有利于提高产品质量。

压型（或称成型）是指混捏好的糊料在成型设备施加的外部作用力下产生塑性变形，最终形成具有一定形状、尺寸、密度和强度的生坯（或称生制品）的工艺过程。成型过程的本质是在压力下使糊料，受到压实和塑性变形而成为具有一定形状和尺寸的毛胚。
（6）焙烧

该工序主要是将压型后的电极坯在隔绝空气的条件下加热，按一定的升温曲线加热，使粘结剂完全焦化，以增强电极的强度，提高电极的导电能力。将不同型号的石墨电极毛坯放入环式焙烧炉内，在焙烧箱的毛坯周围填充冶金焦粒，作为支撑保温物，在环式焙烧炉内经过逐渐加热一保温一升温一保温一冷却后出炉。焙烧采用煤气作为燃料，煤气管道分布在焙烧室两侧，在焙烧室的火井内或侧墙上部砌有若干个煤气喷口，为了减少炉体热量损失和便于生产操作，焙烧炉砌在地平面下5 米左右，焙烧炉安装在密封的厂房内，房顶设有天车装置，便于产品装出炉，减少劳动强度。

环式焙烧炉的主要优点在于连续性生产，热量利用率较高；产量大，产品质量比较好而且稳定；生产的机械化程度较高，劳动条件较好；适用于焙烧各种规格的产品。

（7）浸渍

经压型后的生制品孔度很低。但在生制品在焙烧后，由于煤沥青在焙烧过程中一部分分解成气体逸出，另一部分焦化为沥青焦。生成沥青焦的体积远远小于煤沥青原来占有的体积，虽然在焙烧过程中稍有收缩，但仍在产品内部形成许多不规则的并且孔径大小不等的微小气孔。石墨化制品的孔度增加，其体积密度下降，电阻率上升，机械强度减少，在一定温度下的氧化速度加快，耐腐蚀也变坏，气体和液体更容易渗透。浸渍是一种减少产品孔度，提高体积密度，增加抗压强度，降低成品电阻率，改变产品理化性能的工艺过程。

一次焙烧合格后的制品进入浸渍工序，制品经过沥青熔化槽预热。制品出机械送入浸渍设备，再加入浸渍沥青加压制1.2-1.6MPa，2h-3h后剩余沥青返回到沥青熔化槽，取出称重，增重率达到要求后，再根据不同的要求返回进行二次焙烧或直接进入石墨化工序。

（8）石墨化工序

石墨化生产系统包括石墨化及整流所、填充料加工部等工序。

①石墨化及整流所

在石墨化过程中电极的均匀加热是最重要的，通过提高加热温度，石墨晶体生成，制品体积收缩，相应氮、硫和其他杂质挥发而导致气孔生成。在1500～1800℃范围内，氮和硫开始逸出但电极外形尺寸没有明显改变，在1800～2000℃的温度范围内体积增加0.2～1.6%，在2000℃以上非金属杂质以气态逸出。

石墨化在1800℃时开始，到2400℃时部分晶体生成，导电性和多孔性增加，相应比电阻减小，机械强度，热膨胀系数，顺磁性减小。在石墨化期间，体积收缩约2%，真比重增加，但可能导致形成裂纹。

本项目在全面考虑高负载时电网的平衡，石墨化工序电耗，装出炉操作等因素后，采用直流石墨化炉作为石墨化生产系统的主要生产设施。

将电极以串接形式一个接一个装入炉中，并用电阻连接件同导电母线连接，两根焙烧电极之间放有专用垫片，装入炉内的电极串必须与炉中心线平行，然后在电极束的两端施加0.35～1.45MPa的压力以保证电极之间的良好接触。将保温料覆盖在装炉焙烧电极的表面，保温料层的厚度不小于600mm。在串接电极束的加热过程中，施加在电极束两端的压力应随时调整，以保证在各种情况下压力与温度之间的对应平衡关系。电极束的加热时间为26～30小时，每吨装炉制品的耗电量约2500～3000kW·h。加热结束后即切断电源开始冷却，冷却过程的持续时间是经济和质量两个对应因素的综合平衡，冷却过程进行得越快，炉子的生产效率就越好，但是当温度没有降到800℃以下时，严禁将电极敝开。因为在这个温度以上电极有氧化的危险，对电极的机械性能有较大影响。为了适应以上要求，应尽可能分几次除去保温料，每个地方至少两次。为提高效率，除保温料的厚度应以能直接看到红热的保温料为限。冷却后电极用夹具吊走，放在检验台上，经检验合格后送往机械加工工序或暂时堆放。

②填充料加工部

石墨化炉的填充料主要为保温料，保温料由1～6mm冶金焦粉组成。保温料在石墨化炉中应具备以下特性：当它与超过2500℃的电极棒接触时有良好的耐火性能，大的电阻和热阻将大大地降低加热过程中的热损失，难燃性能将有利于减少保温料的消耗。保温料的消耗为每吨电极装炉产品80kg，由新焦混合补充。补充和出炉取出的保温料经填充料加工部破碎、筛分，满足粒度要求的填充料贮存在贮料坑内供装炉使用，小于1mm的填充料细粉装袋处理。

（10）机加工

机械加工是将产品进行表面加工，达到规定外径尺寸及表面光洁度，将两端切平，再在两端面加工带母螺纹的接头孔，另外用专门准备的接头毛坯料加工相应尺寸、外表带公螺纹供连接用的接头。本项目建设一条本体加工线和一条接头加工线，均布置于机加工车间内。

①电极本体加工

电极本体加工工序包括车外圆、端面加工、在螺孔内加工连接用母螺纹与半扣等三项单元。其加工流程为：

毛坯车外圆 → 平端面及镗螺孔 → 加工接头孔内螺纹

②接头加工

接头加工包括车外圆，在外圆表面加工公螺纹、后对两个端面磨平及加工半扣等三项单元操作。其加工流程为：

毛坯车外圆 → 铣螺纹及切端面 → 平端面及加工半扣

二、天然石墨电极生产线

天然石墨电极是采用天然石墨、石墨碎为骨料，煤沥青为粘结剂，经过混捏、成型、焙烧、机械加工等一系列工艺过程生产出来的一种耐高温石墨质导电材料。天然石墨电极是电熔镁砂、电石、黄磷等的重要高温导电材料，通过天然石墨电极向电炉输入电能，利用电极端部和炉料之间引发电弧产生的高温作为热源，使炉料熔化进行熔炼。
首先天然石墨原料由风力输送直接输送至原料喂料仓中，通过φ200的不锈钢垂直螺旋输送机输送到主生产车间的大料仓中与破碎过的骨料一起搅拌送入混捏机进行干混，液体沥和固体沥青在沥青熔融炉内加热到80℃左右然后用沥青泵通过管道送入混捏机，加入煤沥青后使干料和沥青混合均匀，液态沥青均匀涂布和浸润颗粒表面与干混过的天然石墨和骨料一起在混捏机内进行湿混，混捏完成后进行凉料，凉料后进入压力机先进行预压，压力20-15mPa，时间3-5min，同时抽真空，预压后挤压成型、剪切送入冷却水池冷却，然后焙烧，在焙烧炉内用焦粉等材料作为保护介质，在隔绝空气的条件下按一定的升温速度进行间接加热，焙烧炉的炉温主要靠控制供给的煤气空气量以及负压等进行调节热源，采用城市煤气管道提供的煤气做燃料，煤气管道分布在焙烧室两侧，在焙烧室的火井内或侧墙上部砌有若干个煤气喷口，焙烧时间一般需12天左右。焙烧时产品达到的最高温度为1000-1250℃左右。焙烧后的天然石墨电极经机械加工入成品库。
天然石墨电极生产工序主要包括破碎筛分、沥青熔化、混捏压型、焙烧、机加工，其中焙烧炉采用36室环式焙烧炉。生产工艺流程及排污节点见下图。

[image: image18.jpg]ABREH

ES i T 7S S— k., s

IT TR Sus— > B IEE. R

so. Mo | gy

WEAE T Se— » B WL B
Bap. B
i
JrATVR SRS 50...NO,. i 18 Bap
k.
HUREL [-mmmee I ENE TN 23

1





图4-2-3   天然石墨电极生产线生产工艺流程及产污环节图

工艺过程详述如下：
（1）原料贮存

原料贮存采用封闭式原料仓库，满足20000t/a石墨电极所需原料—针状焦、天然石墨存15天的要求。

（2）破碎筛分

破碎是指将石墨骨料磨细粉碎到一定粒度以下各种比例的固体物料作为电极生产的骨料。另外，将冶金焦炭粉碎磨细，用于焙烧工序的填充料和保温料。筛分是指利用一定规格的筛子，将破碎后尺寸范围较宽的的颗粒材料分成尺寸范围较窄的几种颗粒级别的生产作业，通过筛孔的粒级称为筛下产物，留在筛上的称筛上产物。为了提高生产效率、节省劳动力，设计采用将破碎及筛分设备用提升机作立体配置，达到连续生产。主要设备有提升机、对辊破碎机、雷蒙磨和振动筛等。
（3）沥青熔化

煤沥青经沥青熔化装置加热熔化后，合格的液体沥青经沥青泵送至沥青计量槽中备用。

（4）混捏压型

配料和混捏是一个连续的过程，是指将破碎后物料按比例干混后再和加热熔化后的煤沥青按照一定的比例进行混合，用煤沥青粘结剂的粘接力把所有各种不同粒度的物料颗粒互相粘接起来。在一定温度下将定量的各种粒度炭质颗粒料和粉料与定量的粘结剂搅拌混合均匀，捏合成可塑性糊料的工艺过程称为混捏。
混捏可以使各种不同粒径的物料均匀的混合，大颗粒之间的空隙由中小颗粒填充，中小颗粒之间的空隙有更小的球磨粉填充，以提高糊料的密实程度。加入粘结剂后，使各个颗粒表面均匀的涂布一层粘结剂，由于粘结剂的粘结力把所有颗粒互相粘结起来，利于成型。粘结剂部分的渗透到干料颗粒的孔隙中去，使糊料的密实程度进一步提高，同时，由于渗透作用而形成了许多粘结桥，也有利于提高产品质量。

压型（或称成型）是指混捏好的糊料在成型设备施加的外部作用力下产生塑性变形，最终形成具有一定形状、尺寸、密度和强度的生坯（或称生制品）的工艺过程。成型过程的本质是在压力下使糊料，受到压实和塑性变形而成为具有一定形状和尺寸的毛胚。
（5）焙烧

该工序主要是将压型后的电极坯在隔绝空气的条件下加热，按一定的升温曲线加热，使粘结剂完全焦化，以增强电极的强度，提高电极的导电能力。将不同型号的石墨电极毛坯放入环式焙烧炉内，在焙烧箱的毛坯周围填充冶金焦粒，作为支撑保温物，在环式焙烧炉内经过逐渐加热一保温一升温一保温一冷却后出炉。焙烧采用煤气作为燃料，煤气管道分布在焙烧室两侧，在焙烧室的火井内或侧墙上部砌有若干个煤气喷口，为了减少炉体热量损失和便于生产操作，焙烧炉砌在地平面下5 米左右，焙烧炉安装在密封的厂房内，房顶设有天车装置，便于产品装出炉，减少劳动强度。

环式焙烧炉的主要优点在于连续性生产，热量利用率较高；产量大，产品质量比较好而且稳定；生产的机械化程度较高，劳动条件较好；适用于焙烧各种规格的产品。

（6）机加工

机械加工是将产品进行表面加工，达到规定外径尺寸及表面光洁度，将两端切平，再在两端面加工带母螺纹的接头孔，另外用专门准备的接头毛坯料加工相应尺寸、外表带公螺纹供连接用的接头。本项目建设一条本体加工线和一条接头加工线，均布置于机加工车间内。

①电极本体加工

电极本体加工工序包括车外圆、端面加工、在螺孔内加工连接用母螺纹与半扣等三项单元。其加工流程为：

毛坯车外圆 → 平端面及镗螺孔 → 加工接头孔内螺纹

②接头加工

接头加工包括车外圆，在外圆表面加工公螺纹、后对两个端面磨平及加工半扣等三项单元操作。其加工流程为：

毛坯车外圆 → 铣螺纹及切端面 → 平端面及加工半扣

4.2.2.2产污环节分析 

一、人造石墨电极生产线

（1）废气

①在原料仓库会有一部分原料卸料粉尘、原料仓进料及出料粉尘等产生，大规格石油焦需进行破碎（针状焦则不需要），破碎会产生一定量粉尘，本项目采用密闭原料仓库，原料仓库内粉尘收集后送废气处理站处理。
②煅烧工序主要为原料中挥发份燃烧，产生烟尘、SO2等污染物。利用导热油余热利用炉回收余热挥发份，烟气收集后送废气处理站处理。

③在对原料进行运送、破碎、筛分过程中均会产生粉尘，收集后送废气处理站处理。

④沥青熔化过程中会产生一定量沥青烟，收集后送废气处理站处理。

⑤在混捏、压型工序生产过程中，会产生一定量沥青烟，收集后送废气处理站处理。

⑥环式焙烧炉焙烧过程中，各焙烧箱将排放大量的挥发份，含有沥青烟、烟（粉）尘、苯并[a]芘、二氧化硫等污染物，经收集后送废气处理站处理。

⑦浸渍系统在浸渍时会产生一定量沥青烟，同时在开罐时罐门上方会产生残余沥青烟。安装密闭集气罩将上述位置产生的沥青烟气收集后送废气处理站处理。

⑧焙烧品将在石墨化炉中进行石墨化，即将两端炉头的导电电极连到汇流母线上，按照与炉中制品对应的送电曲线送电，炉芯温度达到2500℃，完成电极石墨化，停止送电。送电后开始升温，升温初期由于电极、冶金焦均属于在1100℃以上焙烧或高温干馏后的物料，并且含量微量，基本不释放气体，送电时间24小时以后，温度达到1500℃以上时开始释放氢气、氮气、烃类等，在石墨化炉体采用二次燃烧的形式由天窗排空，为蓝色火焰。同时在石墨化炉最上部接触空气的保温料中的冶金焦粉会产生少量的冶金焦粉尘、CO2、SO2。通过收集后送废气处理站处理。

⑨在机加工过程中，会产生一定量石墨粉尘。通过收集后送废气处理站处理。

（2）废水

本项目生活污水经防渗化粪池收集后，定期清掏堆肥；双碱法脱硫产生的碱废水经再生后循环使用，不外排；煤气发生炉产生的酚氰废水作为气化剂通过炉底进入煤气炉裂解，不外排；主要废水为冷却排污水，包括煅烧炉炉套冷却排污水以及压型、浸渍产生的电极冷却水。

（3）固废

固体废弃物主要为脱硫渣、不合格煅后焦、除尘器收尘灰、废耐火砖、电捕沥青焦油、废导热油、废润滑油、废乳化液、废空压机油和生活垃圾。

（4）噪声

工程的主要噪声源为破碎机、输送机、风机等运转噪声，均采用减振、隔声等减噪措施，可降低噪声15~20dB(A)。

二、天然石墨电极生产线

（1）废气

①在原料仓库会有一部分原料卸料粉尘、原料仓进料及出料粉尘等产生，本项目采用密闭原料仓库，原料仓库内粉尘收集后送废气处理站处理。
②在对原料进行运送、破碎、筛分过程中均会产生粉尘，收集后送废气处理站处理。

③沥青熔化过程中会产生一定量沥青烟，收集后送废气处理站处理。

④在混捏、压型工序生产过程中，会产生一定量沥青烟，收集后送废气处理站处理。

⑤环式焙烧炉焙烧过程中，各焙烧箱将排放大量的挥发份，含有沥青烟、烟（粉）尘、苯并[a]芘、二氧化硫等污染物，经收集后送废气处理站处理。

⑥在机加工过程中，会产生一定量石墨粉尘。通过收集后送废气处理站处理。

（2）废水

本项目生活污水经防渗化粪池收集后，定期清掏堆肥；双碱法脱硫产生的碱废水经再生后循环使用，不外排；煤气发生炉产生的酚氰废水作为气化剂通过炉底进入煤气炉裂解，不外排；主要废水为冷却排污水，主要为压型产生的电极冷却水。

（3）固废

固体废弃物主要为脱硫渣、除尘器收尘灰、电捕沥青焦油、废导热油、废润滑油、废乳化液、废空压机油和生活垃圾。

（4）噪声

工程的主要噪声源为破碎机、输送机、风机等运转噪声，均采用减振、隔声等减噪措施，可降低噪声15~20dB(A)。

4.2.2.3生产工艺物料平衡

（1）物料平衡
本项目物料平衡详见表4-2-2。

表4-2-2  本项目物料平衡表

	生产线
	投入
	产出

	
	项目
	年用量（t/a）
	项目
	年用量（t/a）

	人造石墨电极
	石油焦
	5100
	人造石墨电极
	22000

	
	针状焦
	11700
	煅烧损失
	3293.4

	
	煤沥青
	8800
	成型损失
	165.76

	
	冶金焦
	3100
	焙烧损失
	3109.6

	
	回用除尘灰
	615.76
	废气损失
	92.5

	
	回用不合格煅后焦
	150
	电捕焦油
	38.74

	
	回用碎料
	8333.02
	除尘灰
	615.76

	
	
	
	不合格煅后焦
	150

	
	
	
	成型碎
	1635.92

	
	
	
	焙烧碎
	564.96

	
	
	
	石墨碎
	283.95

	
	
	
	机加废品
	5848.19

	
	合计
	37798.78
	合计
	37798.78

	天然石墨电极
	天然石墨
	8100
	天然石墨电极
	20000

	
	针状焦
	6160
	成型损失
	150.66

	
	煤沥青
	6000
	焙烧损失
	2826.94

	
	冶金焦
	2820
	废气损失
	69.2

	
	回用除尘灰
	555.49
	电捕焦油
	33.2

	
	回用碎料
	7317.33
	除尘灰
	555.49

	
	
	
	成型碎
	1487.2

	
	
	
	焙烧碎
	513.6

	
	
	
	机加废品
	5316.53

	
	合计
	30952.82
	合计
	30952.82


（2）硫平衡
本项目硫平衡见表4-2-3。
表4-2-3  本项目硫平衡表
	生产线
	硫收入
	硫支出

	
	项目
	用量(t/a)
	含硫率
	最大硫含量(t)
	项目
	硫排放量(t/a)

	人造

石墨

电极
	石油焦
	5100
	≤0.5%
	25.5
	人造石墨电极
	97.05

	
	针状焦
	11700
	≤0.4%
	46.8
	脱硫渣
	10.64

	
	煤沥青
	8800
	≤0.4%
	35.2
	烟气排放
	1.18

	
	煤气
	6868800Nm3/a
	200mg/m3
	1.37
	
	

	
	合计
	
	
	108.87
	合计
	108.87

	天然

石墨

电极
	天然石墨
	8100
	≤0.5%
	40.5
	天然石墨电极
	86.14

	
	针状焦
	6160
	≤0.4%
	24.64
	脱硫渣
	3.82

	
	煤沥青
	6000
	≤0.4%
	24
	烟气排放
	0.43

	
	煤气
	6264000 Nm3/a
	200mg/m3
	1.25
	
	

	
	合计
	
	
	90.39
	合计
	90.39


4.3污染源源强核算

4.3.1施工期污染源源强核算
施工期环境影响因素主要为：施工扬尘、废水、运输和施工机械噪声、固体废弃物等。

（1）废气
施工过程中废气主要来自运输车辆和施工机械。在施工过程中，粉尘污染主要来源于：①施工物料装卸、运输堆放过程中因风力作用将产生扬尘；②运输车辆往来产生扬尘等。

施工期间产生的扬尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。

（2）废水

施工过程废水影响主要包括：施工废水及施工人员生活污水，主要污染物为SS。以施工高峰期50人，施工人员生活污水排放按照0.05m3/人·d计算，施工期生活污水的产生量大约为2.5t/d，废水中的主要污染物为COD、SS、BOD5，施工时使用厂区现有防渗化粪池，定期清掏堆肥。施工工程用水量约为300t，排放系数按0.5计，排水量约为150t，经沉淀池收集、沉淀后回用于场地降尘。项目施工期间污染物产生情况见下表。
表4-3-1  施工期间污染物产生情况

	项  目
	产生量
（t）
	COD
	SS
	氨氮

	
	
	浓度 
（mg/L）
	产生量
（t）
	浓度

（mg/L）
	产生量
（t）
	浓度

（mg/L）
	产生量
（t）

	生活污水
	600
	300
	0.18
	200
	0.12
	30
	0.018

	施工废水
	150
	200
	0.03
	300
	0.045
	15
	0.002

	合计
	
	
	0.21
	
	0.165
	
	0.02


（3）噪声
施工过程噪声的影响主要有：推土机、起重机、装载机、汽车等产生的噪声，噪声值一般在80~90(A)之间。根据有关资料，噪声状况见下表。
表4-3-2  设备及车辆噪声状况           单位： dB(A)

	施工分期
	设  备  名  称
	设备噪声级dB(A)

	土方阶段
	推  土  机
	78-96

	
	挖  掘  机
	76-89

	
	翻  斗  机
	84-89

	基础阶段
	移动式空压机
	87-92

	
	平  地  机
	76-86

	
	吊      车
	71-73

	结构阶段
	混泥土搅拌机
	85-95

	
	振  动  碾
	75-100

	
	运 输 平 台
	72-78

	各阶段
	重型载重汽车
	84-89

	
	中型载重汽车
	79-85

	
	轻型载重汽车
	76-84


（4）固体废弃物
施工期的固废主要生活垃圾和建筑垃圾，如不妥善处理不仅会严重破坏自然景观，还将会产生二次污染。
高峰时施工人员及工地管理人员约50人。工地生活垃圾按0.2kg/人·d计，产生量为10kg/d，收集后统一由环卫部门清运处置，可满足环保要求。

工程建设进行施工时，要进行平整场地和开挖基础，并要进行基础处理、因此，将出现一定数量的工程废渣。根据工程建设的规模，工程建设挖方土石方量约2000~3000m3左右，大部分用于回填，少量工程废渣需要集中堆放，定时清运到指定的堆放场。弃土堆放如不选择适宜的堆放场地及堆放坡比，必将产生弃土的边坡稳定问题。
4.3.2运营期污染源源强核算

4.3.2.1废气

一、1#年产2.2万吨600毫米以上超高功率人造石墨电极生产线

人造石墨电极生产线废气主要为原料仓库产生的粉尘、煅烧炉煅烧产生的烟气、运送破碎筛分等生产工序产生的颗粒物、沥青熔化废气、导热油余热利用炉废气、混捏压型工序废气、焙烧和浸渍烟气、石墨化废气、机加工粉尘。

（1）原料仓库

在原料仓库会有一部分原料卸料粉尘、原料仓进料及出料粉尘等产生，原料仓库粉尘源强核算采用类比法。类比工程为《凤城市宝山炭素有限公司大规格超高功率石墨电极生产线技术改造项目》，该项目于2018年8月13日通过验收，项目生产规模为2万t/a，年工作时间为330d，生产工艺、设备、原料、污染物排放种类与本项目相同，具有可类比性。

根据《凤城市宝山炭素有限公司大规格超高功率石墨电极生产线技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》中数据：该项目验收监测期间实际产能为54.5t/d，生产工况为90%，原料仓库中颗粒物产生量为4.42kg/h。

本工程生产规模为2.2万t/a，年工作时间为300d，日生产能力为73.33t/d，经计算，本项目原料仓库中颗粒物产生量为5.95kg/h（42.82t/a），烟气量为7000Nm3/h，颗粒物产生浓度为849.63mg/Nm3。 

（2）煅烧炉煅烧产生的烟气

石油焦煅烧工段产生的废气主要污染物为烟尘、SO2、NOx。罐式炉烟气由挥发份燃烧产生，挥发份为很轻、热值很高气体，因为没有固定碳燃烧，所以产生颗粒物量较少。

煅烧烟气源强核算采用类比法。类比工程为《凤城市宝山炭素有限公司大规格超高功率石墨电极生产线技术改造项目》，该项目于2018年8月13日通过验收，项目生产规模为2万t/a，年工作时间为330d，生产工艺、设备、原料、污染物排放种类与本项目相同，具有可类比性。

根据《凤城市宝山炭素有限公司大规格超高功率石墨电极生产线技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》中数据：该项目验收监测期间实际产能为54.5t/d，生产工况为90%，煅烧烟气中颗粒物产生量为0.08kg/h，SO2产生量为1.24kg/h，NOx产生量为1.32kg/h。

本工程生产规模为2.2万t/a，年工作时间为300d，日生产能力为73.33t/d，经计算，本项目煅烧烟气颗粒物产生量为0.11kg/h（0.78t/a），SO2产生量为1.67kg/h（12.01t/a），NOx产生量为1.78kg/h（12.79t/a），烟气量为18000Nm3/h，颗粒物产生浓度为5.98mg/Nm3，SO2产生浓度为92.69mg/Nm3，NOx产生浓度为98.67mg/Nm3。

（3）煅后焦运送、破碎、筛分产生废气

主要包括原料转运中的煅后焦运输粉尘、煅后焦破碎及筛分粉尘、煅后焦仓进料及出料粉尘等。为减少无组织粉尘排放量，本项目破碎工段采用密封式破碎机，不存在无组织排放。

煅后焦运输、破碎、筛分废气源强核算采用类比法。类比工程为《鸡西市凯威碳素制品有限公司22000t/a超高功率人造石墨电极项目》，该项目于2018年8月通过验收，项目生产工艺、设备、原料、污染物排放种类与本项目相同，具有可类比性。

根据《鸡西市凯威碳素制品有限公司22000t/a超高功率人造石墨电极项目竣工环境保护验收监测报告》中数据，确定本项目破碎、筛分废气中颗粒物产生量为40kg/h（288t/a）。烟气量为10000Nm3/h，颗粒物产生浓度为4000mg/Nm3。

（4）沥青熔化

本项目全部使用固体沥青，使用量为8800t/a。固体沥青在加热过程中会产生沥青烟，熔化后的液体沥青在沥青储槽内暂存也将挥发沥青烟。本项目沥青熔化系统为密闭式，对液体沥青保温储槽均设置为封闭式，槽顶部设置收集装置，挥发气体通过收集装置送入废气处理站。

本项目沥青熔化利用焙烧余热，沥青软化温度约70℃，焙烧烟气出口温度约150℃，采用导热油间接换热，可满足沥青熔化需求。间接换热废气为焙烧工段废气，净化后排放。

根据《弹性体改性沥青防水卷材沥青烟污染防治技术探讨》（河南建材，2015年第6期）及前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中有害物质手册》（第一卷）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》，每吨石油沥青在加热过程中可产生沥青烟450g，每吨石油沥青在加热过程中可产生苯并[a]芘为0.10~0.15g，一般取均值0.125g。据此核算项目沥青烟产生量为0.55kg/h（3.96t/a），苯并[a]芘产生量为0.00015kg/h（0.0011t/a），烟气量为15000Nm3/h，沥青烟产生浓度为36.67mg/Nm3，苯并[a]芘产生浓度为0.01mg/Nm3。
（5）混捏、压型工序废气

所有原料备齐后送入混捏锅，在锅内封口混捏，物料混捏完成后出锅上压型机压型，此过程会产生沥青烟。

混捏、压型废气源强核算采用类比法。类比工程为《凤城市宝山炭素有限公司大规格超高功率石墨电极生产线技术改造项目》，该项目于2018年8月13日通过验收，项目生产规模为2万t/a，年工作时间为330d，生产工艺、设备、原料、污染物排放种类与本项目相同，具有可类比性。

根据《凤城市宝山炭素有限公司大规格超高功率石墨电极生产线技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》中数据：该项目验收监测期间实际产能为54.5t/d，生产工况为90%，混捏、压型废气中沥青烟产生量为5.2kg/h。

本工程生产规模为2.2万t/a，年工作时间为300d，日生产能力为73.33t/d，经计算，本项目混捏、压型废气中沥青烟产生量为6.70kg/h（50.38t/a）。烟气量为15000Nm3/h，沥青烟产生浓度为466.46mg/Nm3。

（6）焙烧烟气
在焙烧过程中，产生的主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、沥青烟、苯并[a]芘。
焙烧烟气源强核算采用类比法。类比工程为《凤城市宝山炭素有限公司大规格超高功率石墨电极生产线技术改造项目》，该项目于2018年8月13日通过验收，项目生产规模为2万t/a，年工作时间为330d，生产工艺、设备、原料、污染物排放种类与本项目相同，具有可类比性。

根据《凤城市宝山炭素有限公司大规格超高功率石墨电极生产线技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》中数据：该项目验收监测期间实际产能为54.5t/d，生产工况为90%，焙烧烟气中颗粒物产生量为19.23kg/h，SO2产生量为0.97kg/h，NOx产生量为1.40kg/h，沥青烟产生量为5.80kg/h，苯并[a]芘产生量为5.31mg/h。

本工程生产规模为2.2万t/a，年工作时间为300d，日生产能力为73.33t/d，经计算，本项目焙烧烟气颗粒物产生量为25.88kg/h（186.30t/a），SO2产生量为1.30kg/h（9.36t/a），NOx产生量为1.88kg/h（13.55t/a），沥青烟产生量为7.81kg/h（56.20t/a），苯并[a]芘产生量为7.14mg/h（51.44g/a）。烟气量为32000Nm3/h，颗粒物产生浓度为808.60mg/Nm3，SO2产生浓度为40.61mg/Nm3，NOx产生浓度为58.80mg/Nm3，沥青烟产生浓度为243.93mg/Nm3，苯并[a]芘产生浓度为223.28ng/Nm3。

（7）浸渍废气

沥青贮槽和浸渍产生沥青烟和BaP，源强核算采用类比法。类比《山西省介休市路鑫煤炭气化有限公司10万t/a超高功率石墨电极新建项目》污染源及其验收监测资料，沥青烟产生浓度为70mg/Nm3，苯并[a]芘产生浓度为0.035mg/Nm3。烟气量为7000Nm3/h，沥青烟产生量为0.49kg/h（3.53t/a），苯并[a]芘产生量为245mg/h（1.76kg/a）。
（8）石墨化废气

石墨化通电加热过程中冶金焦与氧气产生少量的冶金焦粉尘和SO2。石墨化废气源强核算采用类比法。类比工程为都江堰西马炭素公司碳素制品项目运行监测数据（劳环监字[2016]第ZH-1号），该项目颗粒物产生浓度为32.6~62.1mg/Nm3，SO2产生浓度为10~45mg/Nm3。本项目采用内串化石墨化炉，与西马炭素项目相同，具有一定的可比性，因此本项目确定污染源源强产生浓度：颗粒物产生浓度取65mg/Nm3，SO2产生浓度取45mg/Nm3。烟气量为7000Nm3/h，颗粒物产生量为0.46kg/h（3.28t/a），SO2产生量为0.32kg/h（2.27t/a）。
（9）机加工废气

在机加工过程中，会产生一定量石墨粉尘。类比《晋中宏兴碳素有限公司新建年产3万吨超高功率石墨电极焙烧生产线项目环境影响报告书》及其他相关资料，该项目与本项目机加工工艺相同，机加工污染物相同，产品产量相近，故具备可类比性。经计算，本项目机加工粉尘产生浓度为2000mg/Nm3，处理风量为7000Nm3/h，机加工粉尘产生量为14kg/h（100.8t/a）。

本项目1#人造石墨电极生产线有组织废气产生情况汇总详见表4-3-3。
表4-3-3  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	序号
	污染源
	污染物
	核算

方法
	废气量

Nm3/h
	污染物产生情况

	
	
	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a

	1
	原料仓库
	颗粒物
	类比法
	7000
	849.63
	5.95
	42.82

	2
	煅烧
	颗粒物
	类比法
	18000
	5.98
	0.11
	0.78

	
	
	SO2
	
	
	92.69
	1.67
	12.01

	
	
	NOx
	
	
	98.67
	1.78
	12.79

	3
	煅后焦运送、破碎、筛分
	颗粒物
	类比法
	10000
	4000
	40
	288

	4
	沥青熔化
	沥青烟
	产污系数法
	15000
	36.67
	0.55
	3.96

	
	
	苯并[a]芘
	
	
	0.01
	0.00015
	0.0011

	5
	混捏、压型
	沥青烟
	类比法
	15000
	466.46
	6.70
	50.38

	6
	焙烧
	颗粒物
	类比法
	32000
	808.60
	25.88
	186.30

	
	
	SO2
	
	
	40.61
	1.3
	9.36

	
	
	NOx
	
	
	58.80
	1.88
	13.55

	
	
	沥青烟
	
	
	243.93
	7.81
	56.20

	
	
	苯并[a]芘
	
	
	223.28
	0.00000714
	0.00005144

	7
	浸渍
	沥青烟
	类比法
	7000
	70
	0.49
	3.53

	
	
	苯并[a]芘
	
	
	0.035
	0.000245
	0.00176

	8
	石墨化
	颗粒物
	类比法
	7000
	65
	0.46
	3.28

	
	
	SO2
	
	
	45
	0.32
	2.27

	9
	机加工
	颗粒物
	类比法
	7000
	2000
	14
	100.8


本项目所有废气采用密闭集气系统收集至1#废气处理站处理，集气效率100%，混合后废气量为118000Nm³/h，混合后废气中颗粒物产生量为86.4kg/h（621.98t/a），SO2产生量为3.29kg/h（23.64t/a），NOx产生量为3.66kg/h（26.34t/a），沥青烟产生量为15.55kg/h（114.07t/a），苯并[a]芘产生量为402mg/h（2.91kg/a）。废气处理站内共设置“雾化冷却+布袋除尘器+电捕焦油器+脱硫塔（双碱法）”4个处理单元，净化后烟气经高80m、出口内径2.5m的排气筒排放，净化效率为：颗粒物99%、SO290%、沥青烟95%、苯并[a]芘99.9%，经处理后1#废气处理站污染物排放量为颗粒物0.86kg/h、SO20.33kg/h、NOx3.66kg/h、沥青烟0.78kg/h、苯并[a]芘0.402mg/h。排放浓度分别为颗粒物7.32mg/m3、SO22.79mg/m3、NOx31.02mg/m3、沥青烟6.59 mg/m3、苯并[a]芘3.41×10-6 mg/m3。

表4-3-4  本项目排气筒排放情况一览表
	名称
	污染物
	污染物产生情况
	治理

措施
	净化

效率

%
	废气量

Nm3/h
	污染物排放情况
	排放

时间

h
	排放

高度

m
	排气筒

出口内

径m
	排放

温度

℃
	排放

标准

	
	
	kg/h
	t/a
	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	
	
	
	
	mg/m3
	kg/h

	1#废气

处理站
	颗粒物
	86.4
	621.98
	雾化冷却+布袋除尘器+电捕焦油器+脱硫塔（双碱法）
	99
	118000
	7.32
	0.86
	6.22
	7200
	80
	2.5
	95
	120
	151

	
	SO2
	3.29
	23.64
	
	90
	
	2.79
	0.33
	2.36
	
	
	
	
	550
	110

	
	NOx
	3.66
	26.34
	
	/
	
	31.02
	3.66
	26.34
	
	
	
	
	240
	31

	
	沥青烟
	15.55
	114.07
	
	95
	
	6.59
	0.78
	5.70
	
	
	
	
	40
	10

	
	苯并[a]芘
	0.000402
	0.002911
	
	99.9
	
	3.41×10-6
	4.02×10-7
	2.91×10-6
	
	
	
	
	0.3×10-3
	1.95×10-3


（10）无组织废气

生产车间为封闭车间，各废气产生点均采用密闭式集气系统，不产生无组织排放。本项目原料仓库采用封闭仓库，不设置露天煤场，设置封闭煤库储存，查阅工业源产排污系数手册（2010修订）下册中的4430火力发电，3 无组织排放估算系数使用方法，全封闭煤场作业和贮存过程中排放系数均为0，本项目在进出口均有门帘，车辆进出仓库后，及时关闭库门门帘，通过洒水降尘确保含水率在10%以上，加强封闭库门帘的管理措施及时关闭避免开放作业，可确保基本无粉尘排放。

沥青熔化过程中沥青烟及苯并芘主要的产生环节为原料沥青输入沥青储罐过程中，首先经过卸料池暂存，再由沥青泵将沥青从卸料池打入储罐，卸料池为封闭结构，设有呼吸孔1个，卸料池接纳沥青时将从顶部呼吸口产生少量沥青烟，随着卸料过程的结束，沥青烟不在产生。沥青加热器和沥青储罐顶部呼吸口在沥青加热的过程中将连续产生沥青烟。沥青熔化工段无组织排放量为有组织废气产生量的0.05%，即1#人造石墨电极生产线无组织排放量为沥青烟0.275g/h（1.98kg/a），苯并芘0.075mg/h（0.54g/a）。

二、1#年产2万吨600毫米以上超高功率天然石墨电极生产线

天然石墨电极生产线废气主要为原料仓库产生的粉尘、破碎筛分等生产工序产生的颗粒物、沥青熔化废气、导热油余热利用炉废气、混捏压型工序废气、焙烧和机加工粉尘。

（1）原料仓库
在原料仓库会有一部分原料卸料粉尘、原料仓进料及出料粉尘等产生，原料仓库粉尘源强核算采用类比法。类比工程为《凤城市宝山炭素有限公司大规格超高功率石墨电极生产线技术改造项目》，该项目于2018年8月13日通过验收，项目生产规模为2万t/a，年工作时间为330d，生产工艺、设备、原料、污染物排放种类与本项目相同，具有可类比性。

根据《凤城市宝山炭素有限公司大规格超高功率石墨电极生产线技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》中数据：该项目验收监测期间实际产能为54.5t/d，生产工况为90%，原料仓库中颗粒物产生量为4.42kg/h。

本工程生产规模为2.0万t/a，年工作时间为300d，日生产能力为66.67t/d，经计算，本项目原料仓库中颗粒物产生量为5.41kg/h（38.93t/a），烟气量为7000Nm3/h，颗粒物产生浓度为772.39mg/Nm3。 

（2）破碎筛分粉尘

主要包括进出料的转运粉尘、石墨骨料的破碎及筛分粉尘等。为减少无组织粉尘排放量，本项目破碎工段采用密封式破碎机，不存在无组织排放。

破碎筛分粉尘源强核算采用类比法。类比工程为《鸡西市凯威碳素制品有限公司22000t/a超高功率人造石墨电极项目》，该项目于2018年8月通过验收，项目生产工艺、设备、原料、污染物排放种类与本项目相同，具有可类比性。

根据《鸡西市凯威碳素制品有限公司22000t/a超高功率人造石墨电极项目竣工环境保护验收监测报告》中数据，确定本项目破碎、筛分废气中颗粒物产生量为36.4kg/h（262.08t/a）。烟气量为10000Nm3/h，颗粒物产生浓度为3640mg/Nm3。

（3）沥青熔化

本项目全部使用固体沥青，使用量为6000t/a。固体沥青在加热过程中会产生沥青烟，熔化后的液体沥青在沥青储槽内暂存也将挥发沥青烟。本项目沥青熔化系统为密闭式，对液体沥青保温储槽均设置为封闭式，槽顶部设置收集装置，挥发气体通过收集装置送入废气处理站。

本项目沥青熔化利用焙烧余热，沥青软化温度约70℃，焙烧烟气出口温度约150℃，采用导热油间接换热，可满足沥青熔化需求。间接换热废气为焙烧工段废气，净化后排放。
根据《弹性体改性沥青防水卷材沥青烟污染防治技术探讨》（河南建材，2015年第6期）及前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中有害物质手册》（第一卷）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》，每吨石油沥青在加热过程中可产生沥青烟450g，每吨石油沥青在加热过程中可产生苯并[a]芘为0.10~0.15g，一般取均值0.125g。据此核算项目沥青烟产生量为0.375kg/h（2.7t/a），苯并芘产生量为0.000104kg/h（0.00075t/a），烟气量为15000Nm3/h，沥青烟产生浓度为25mg/Nm3，苯并芘产生浓度0.007mg/Nm3。
（4）混捏、压型工序废气

所有原料备齐后送入混捏锅，在锅内封口混捏，物料混捏完成后出锅上压型机压型，此过程会产生沥青烟。

混捏、压型废气源强核算采用类比法。类比工程为《凤城市宝山炭素有限公司大规格超高功率石墨电极生产线技术改造项目》，该项目于2018年8月13日通过验收，项目生产规模为2万t/a，年工作时间为330d，生产工艺、设备、原料、污染物排放种类与本项目相同，具有可类比性。

根据《凤城市宝山炭素有限公司大规格超高功率石墨电极生产线技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》中数据：该项目验收监测期间实际产能为54.5t/d，生产工况为90%，混捏、压型废气中沥青烟产生量为5.2kg/h。

本工程生产规模为2.0万t/a，年工作时间为300d，日生产能力为66.67t/d，经计算，本项目混捏、压型废气中沥青烟产生量为6.36kg/h（45.8t/a）。烟气量为15000Nm3/h，沥青烟产生浓度为424.06mg/Nm3。

（5）焙烧工段

在焙烧过程中，产生的主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、沥青烟、苯并[a]芘。
焙烧烟气源强核算采用类比法。类比工程为《凤城市宝山炭素有限公司大规格超高功率石墨电极生产线技术改造项目》，该项目于2018年8月13日通过验收，项目生产规模为2万t/a，年工作时间为330d，生产工艺、设备、原料、污染物排放种类与本项目相同，具有可类比性。

根据《凤城市宝山炭素有限公司大规格超高功率石墨电极生产线技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》中数据：该项目验收监测期间实际产能为54.5t/d，生产工况为90%，焙烧烟气中颗粒物产生量为19.23kg/h，SO2产生量为0.97kg/h，NOx产生量为1.4kg/h，沥青烟产生量为5.80kg/h，苯并[a]芘产生量为5.31mg/h。

本工程生产规模为2.0万t/a，年工作时间为300d，日生产能力为66.67t/d，经计算，本项目焙烧烟气颗粒物产生量为23.52kg/h（169.37t/a），SO2产生量为1.18kg/h（8.51t/a），NOx产生量为1.71kg/h（12.32t/a），沥青烟产生量为7.10kg/h（51.09t/a），苯并[a]芘产生量为6.50mg/h（46.77g/a）。烟气量为29167Nm3/h，颗粒物产生浓度为806.49mg/Nm3，SO2产生浓度为40.50mg/Nm3，NOx产生浓度为58.65mg/Nm3，沥青烟产生浓度为243.29mg/Nm3，苯并[a]芘产生浓度为222.70ng/Nm3。

（6）机加工废气

在机加工过程中，会产生一定量石墨粉尘。类比《晋中宏兴碳素有限公司新建年产3万吨超高功率石墨电极焙烧生产线项目环境影响报告书》及其他相关资料，该项目与本项目机加工工艺相同，机加工污染物相同，产品产量相近，故具备可类比性。经计算，本项目机加工粉尘产生浓度为1800mg/Nm3，处理风量为7000Nm3/h，机加工粉尘产生量为12.6kg/h（90.72t/a）。

本项目2#天然石墨电极生产线废气产生情况汇总详见表4-3-5。
表4-3-5  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	序号
	污染源
	污染物
	核算

方法
	废气量

Nm3/h
	污染物产生情况

	
	
	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a

	1
	原料仓库
	颗粒物
	类比法
	7000
	772.39
	5.41
	38.93

	2
	破碎、筛分
	颗粒物
	类比法
	10000
	3640
	36.4
	262.08

	3
	沥青熔化
	沥青烟
	产污系数法
	15000
	25
	0.375
	2.7

	
	
	苯并[a]芘
	
	
	0.007
	0.000104
	0.00075

	4
	混捏、压型
	沥青烟
	类比法
	15000
	424.06
	6.36
	45.8

	5
	焙烧
	颗粒物
	类比法
	29167
	806.49
	23.52
	169.37

	
	
	SO2
	
	
	40.50
	1.18
	8.51

	
	
	NOx
	
	
	58.65
	1.71
	12.32

	
	
	沥青烟
	
	
	243.29
	7.10
	51.09

	
	
	苯并[a]芘
	
	
	222.70
	0.0000065
	0.00004677

	6
	机加工
	颗粒物
	类比法
	7000
	18000
	12.6
	90.72


本项目所有废气采用密闭集气系统收集至2#废气处理站处理，无外溢粉尘，混合后废气量为83167Nm3/h，混合后废气中颗粒物产生量为77.93kg/h（561.1t/a），SO2产生量为1.18kg/h（8.51t/a），NOx产生量为1.71kg/h（12.32t/a），沥青烟产生量为7.45kg/h（53.79t/a），苯并[a]芘产生量为111mg/h（0.797kg/a）。废气处理站内共设置“雾化冷却+布袋除尘器+电捕焦油器+脱硫塔（双碱法）”4个处理单元，净化后烟气经高40m、出口内径2.2m的排气筒排放，净化效率为：颗粒物99%、SO290%、沥青烟95%、苯并[a]芘99.9%，经处理后2#废气处理站污染物排放量为颗粒物0.78kg/h、SO20.12kg/h、NOx1.71kg/h、沥青烟0.37kg/h、苯并[a]芘0.11mg/h。排放浓度分别为颗粒物9.37mg/m3、SO21.42mg/m3、NOx20.56mg/m3、沥青烟4.49mg/m3、苯并[a]芘1.33×10-6 mg/m3。

表4-3-6  本项目排气筒排放情况一览表
	名称
	污染物
	污染物产生情况
	治理

措施
	净化

效率

%
	废气量

Nm3/h
	污染物排放情况
	排放

时间

h
	排放

高度

m
	排气筒

出口内

径m
	排放

温度

℃
	排放

标准

	
	
	kg/h
	t/a
	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	
	
	
	
	mg/m3
	kg/h

	废气

处理站
	颗粒物
	77.93
	561.1
	雾化冷却+布袋除尘器+电捕焦油器+脱硫塔（双碱法）
	99
	83167
	9.37
	0.78
	5.61
	7200
	40
	2.2
	95
	120
	39

	
	SO2
	1.18
	8.51
	
	90
	
	1.42
	0.12
	0.85
	
	
	
	
	550
	25

	
	NOx
	1.71
	12.32
	
	/
	
	20.56
	1.71
	12.32
	
	
	
	
	240
	7.5

	
	沥青烟
	7.48
	53.79
	
	95
	
	4.49
	0.37
	2.69
	
	
	
	
	40
	2.3

	
	苯并[a]芘
	0.000111
	0.000797
	
	99.9
	
	1.33×10-6
	1.11×10-7
	7.97×10-7
	
	
	
	
	0.3×10-3
	0.5×10-3


（7）无组织废气

生产车间为封闭车间，各废气产生点均采用密闭式集气系统，不产生无组织排放。本项目原料仓库采用封闭仓库，不设置露天煤场，设置封闭煤库储存，查阅工业源产排污系数手册（2010修订）下册中的4430火力发电，3 无组织排放估算系数使用方法，全封闭煤场作业和贮存过程中排放系数均为0，本项目在进出口均有门帘，车辆进出仓库后，及时关闭库门门帘，通过洒水降尘确保含水率在10%以上，加强封闭库门帘的管理措施及时关闭避免开放作业，可确保基本无粉尘排放。
沥青熔化过程中沥青烟及苯并芘主要的产生环节为原料沥青输入沥青储罐过程中，首先经过卸料池暂存，再由沥青泵将沥青从卸料池打入储罐，卸料池为封闭结构，设有呼吸孔1个，卸料池接纳沥青时将从顶部呼吸口产生少量沥青烟，随着卸料过程的结束，沥青烟不在产生。沥青加热器和沥青储罐顶部呼吸口在沥青加热的过程中将连续产生沥青烟。沥青熔化工段无组织排放量为有组织废气产生量的0.5%，即2#天然石墨电极生产线无组织排放量为沥青烟0.188g/h（1.35kg/a），苯并芘0.052mg/h（0.374g/a）。
4.3.2.2废水

本项目废水主要有生活污水和生产废水。生产废水主要为冷却排污水、脱硫废水和酚氰废水。

（1）生活污水
本项目生活污水排放量按用水量的80%计，则排水量为1.44t/d、432t/a。生活污水经防渗化粪池收集后，委托所在村镇环卫部门定期清掏堆肥。
（2）人造石墨电极生产线

碱法脱硫产生的碱废水经再生后循环使用，不外排。酚氰废水作为气化剂通过炉底进入煤气炉裂解。主要废水为冷却排污水，包括煅烧炉炉套冷却排污水以及压型、浸渍工序电极冷却水。

煅烧炉炉套冷却水循环水量为4m3/h，为间接冷却水，可循环使用，定期排放少量污水，排放量为0.8t/d，可用于厂区抑尘与绿化。类比同类项目，冷却排污水主要污染物产生浓度为BOD：10mg/L；溶解性总固体：10mg/L，水质可以满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质 》（GB/T 18920-2002 ）表1水质指标。

压型车间内建设了电极冷却池，总容积为62.4m3，用于循环使用。压型车间电极冷却废水中含有少量焦油和炭尘，经除油、沉淀后，循环使用，不外排。

浸渍车间内建设了的浸渍系统冷却水池，有效容积为200m3，用于浸渍冷却水循环使用。浸渍系统冷却废水中含有少量焦油和炭尘，经除油、沉淀后，循环使用，不外排。

（3）天然石墨电极生产线

碱法脱硫产生的碱废水经再生后循环使用，不外排。酚氰废水作为气化剂通过炉底进入煤气炉裂解。主要废水为冷却排污水，压型工段电极冷却水。压型车间内建设了电极冷却池，总容积为62.4m3，用于循环使用。压型车间电极冷却废水中含有少量焦油和炭尘，经除油、沉淀后，循环使用，不外排。

4.3.2.3噪声 
本项目高噪声设备为风机、破碎机、机加工生产线等。噪声源数量较多，主要集中在各生产车间等，噪声类型主要是机械设备噪声和空气动力噪声，以中、低频为主，主要噪声设备单机声级值位75-95dB(A)。产噪设备主要布置于生产车间及设备用房内，通过优先选用低噪声设备，采取减振和隔声等措施，经距离衰减后能够达标排放。

表4-3-7  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

	生产线
	噪声源
	发声建筑
	声源类型
	噪声产生量
	降噪措施
	降噪
效果

[dB(A)]
	噪声排放量
	持续时间（h）

	
	
	
	
	核算

方法
	声源
表达量
[dB(A)]
	
	
	设备数量
	声源
表达量
[dB(A)]
	

	人造石墨电极生产线
	引风机
	煅烧
	固定点源
	类比法
	90
	独立基础、进口或出口要安装消声器，风机与管道连接采用软连接
	20
	1
	70
	7200

	
	
	混捏压型
	
	
	
	
	
	2
	
	7200

	
	
	焙烧
	
	
	
	
	
	1
	
	7200

	
	
	石墨化
	
	
	
	
	
	1
	
	7200

	
	
	机加工
	
	
	
	
	
	1
	
	7200

	
	输料输送系统
	所有工段
	
	
	100
	封闭、基础减震
	30
	1
	70
	7200

	
	循环水泵
	煅烧
	
	
	95
	封闭、基础减震
	
	2
	65
	7200

	
	
	压型
	
	
	
	
	
	1
	
	7200

	
	
	浸渍
	
	
	
	
	
	1
	
	7200

	
	破碎机
	破碎筛分
	
	
	95
	封闭、基础减震、厂房隔声
	30
	4
	65
	7200

	
	混捏锅
	混捏压型
	
	
	90
	基础减震、厂房隔声
	25
	2
	65
	7200

	
	压型机
	混捏压型
	
	
	90
	基础减震、厂房隔声
	25
	1
	65
	7200

	
	加工机床
	机加工
	
	
	90
	基础减震、厂房隔声
	25
	5
	65
	7200

	天然石墨电极生产线
	引风机
	混捏压型
	固定点源
	类比法
	90
	独立基础、进口或出口要安装消声器，风机与管道连接采用软连接
	20
	2
	70
	7200

	
	
	焙烧
	
	
	
	
	
	1
	
	7200

	
	
	机加工
	
	
	
	
	
	1
	
	7200

	
	输料输送系统
	所有工段
	
	
	100
	封闭、基础减震
	30
	1
	70
	7200

	
	循环水泵
	压型
	
	
	95
	封闭、基础减震
	30
	1
	65
	7200

	
	破碎机
	破碎筛分
	
	
	95
	封闭、基础减震、厂房隔声
	30
	2
	65
	7200

	
	混捏锅
	混捏压型
	
	
	90
	基础减震、厂房隔声
	25
	2
	65
	7200

	
	压型机
	混捏压型
	
	
	90
	基础减震、厂房隔声
	25
	1
	65
	7200

	
	加工机床
	机加工
	
	
	90
	基础减震、厂房隔声
	25
	5
	65
	7200


4.3.2.4固体废物

本项目固体废弃物主要为脱硫渣、不合格煅后焦、除尘器收尘灰、废耐火砖、电捕沥青焦油、废导热油、废润滑油、废乳化液、废空压机油和生活垃圾。其中：
（1）脱硫渣
脱硫系统产生的脱硫渣，其中含有硫酸钙、氟化钙、氢氧化钙、氧化钙等。本项目脱硫渣产生量为85.5t/a，其中人造石墨电极生产线脱硫渣产生量为62.91t/a，天然石墨电极生产线脱硫渣产生量为22.59t/a。脱硫渣属一般工业固体废物，于厂内暂存，定期外卖建材公司。
（2）除尘器收尘灰
项目生产过程中会产生粉尘，除尘器收集的粉尘量约为1171.25t/a，其中人造石墨电极生产线除尘灰收集量为615.76t/a，天然石墨电极生产线除尘灰收集量为555.49t/a，收集的除尘灰作为原料返回本项目生产工序使用，不外排。

（3）不合格煅后焦

项目人造石墨电极生产线煅烧冷却后，会产生一定量不合格煅后石油焦，约为150t/a，可直接返回生产工艺中作为原料回用，不外排。

（4）废耐火砖
本项目煅烧炉、焙烧炉平均6年大修一次，产生的大修渣主要由保温材料、耐火砖等组成，其表面主要为焦粉附着，产生量约为2100t/a，外卖耐火材料公司进行综合利用。
（5）电捕沥青焦油
本项目废气处理站配套电捕焦油器产生电捕焦油71.94t/a，其中人造石墨电极生产线产生电捕焦油38.74t/a，天然石墨电极生产线产生电捕焦油33.2t/a。电捕沥青焦油属于危险废物名录中的“其他精炼、蒸馏和热解过程总产生的焦油状残余物”，危废编号为“HW11，900-013-11”，在厂区内危险废物暂存间暂存，委托有资质的单位回收处理。
（6）废导热油
项目需要使用导热油余热利用炉对沥青进行熔化，使用过程中会产生废导热油，每三年更换一次，产生量约为1.5t，故年平均产生量为0.5t/a。废导热油属于危险废物名录中的多氯、溴、联苯类废物，危废编号为“HW10，900-010-10”，即“含有 PCBs、PCTs 和 PBBs 的电力设备中废弃的介质油、绝缘油、冷却油及导热油”，在厂区内危险废物暂存间暂存，委托有资质的单位回收处理。

（7）碎料

本项目人造石墨电极生产线在成型、焙烧、石墨化、机加工工序会产生一定量的碎料和废品，产生量为8333.02t/a，作为原料返回本项目生产工序使用，不外排。

本项目天然石墨电极生产线在成型、焙烧、机加工工序会产生一定量的碎料和废品，产生量为7317.33t/a，作为原料返回本项目生产工序使用，不外排。

（8）废润滑油、废乳化液、废空压机油

生产过程中使用润滑油、空压机油、乳化液对生产机械设备进行维修养护，产生的废润滑油、废乳化液、废空压机油为危险废物，危险废物代码分别为“HW08，900-217-08”，即“使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”与“HW09，900-006-09”，即“使用切削油和切削液进行机械加工 过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，产生量均为0.05t/a，在厂区内危险废物暂存间暂存，委托有资质的单位回收处理。

（9）除油沉淀池废油

成型浸渍冷却水系统沉淀除油产生的废油，产生量约为0.05t，属于危险废物，危废编号为“HW8，900-210-08”，即“油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥”，在厂区内危险废物暂存间暂存，委托有资质的单位回收处理。

（10）生活垃圾

本项目劳动定员60人，根据《环境统计手册》，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量约30kg/d、9t/a，生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运。

表4-3-8   固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

	污染物
类别
	装置
	名称
	固废属性
（危险废物代码）
	产生量
	处理方法和排放去向

	
	
	
	
	核算方法
	产生量（t/a）
	

	固废
	煅后焦冷却
	不合格煅后焦
	一般工业固体废物
	类比法
	150
	作为原料回用于生产工序

	
	碎料
	焙烧废品、石墨化废品、废石墨环、机加不合格品、机加石墨碎
	一般工业固体废物
	类比法
	15650.35
	

	
	煅烧、焙烧炉
	大修产生的炉渣
	一般工业固体废物
	类比法
	2100
	外卖耐火材料公司

	
	脱硫塔
	脱硫渣
	一般工业固体废物
	物料衡算法
	85.5
	外卖建材公司

	
	电捕焦油器
	焦油
	HW11类危险废物
	物料衡算法
	71.94
	在危险废物存放间暂存，

定期委托有资质单位回收处理

	
	导热油余热利用炉
	废导热油
	HW10类危险废物
	类比法
	0.5
	

	
	生产过程
	废润滑油、废乳化液、废空压机油
	HW08/09类危险废物
	类比法
	0.1
	

	
	除油沉淀池废油
	废油
	HW08类危险废物
	类比法
	0.1
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	生活垃圾
	类比法
	9
	环卫部门清运


表4-3-9   危险废物汇总一览表

	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量(t/a)
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	焦油
	HW11
	900-013-11
	71.94
	电捕焦油器
	固/液
	焦油状残余物
	焦油
	每月
	T
	在危险废物存放间暂存，定期委托有资质单位回收处理

	2
	废导热油
	HW10
	900-010-10
	0.5
	导热油余热利用炉
	液
	导热油
	废油
	每3年
	T
	

	3
	废润滑油、
废空压机油
	HW08
	900-217-08
	0.05
	生产设备
	液
	
	废油
	每年
	T，I
	

	4
	废乳化液
	HW09
	900-006-09
	0.05
	机加工生产设备
	液
	乳化液
	废乳化液
	每月
	T
	

	5
	废油
	HW08
	900-210-08
	0.1
	除油沉淀池
	液
	含有混合物
	废油
	每月
	T，I
	


4.3.3非正常工况下的污染物排放
本项目生产过程中一旦出现生产设备以及相关环保设备的故障，不仅会造成较大的经济损失，还会造成污染物的非正常排放。本项目非正常工况为废气处理设施降低造成的污染物超标排放。

废气主要为运送、破碎、筛分、机加工等生产工序产生的颗粒物，混捏、压型工序等工序产生的沥青烟、煅烧炉煅烧废气、焙烧和浸渍烟气。各废气处理系统如发生故障，处理效率降低或完全失效(非正常排放污染物源强按处理措施完全失效时计算)，废气污染物排放量增大，造成非正常排放。因此，除常备除尘器滤袋材料、添加脱硫剂等外，主排烟机的电动机、风机轴承等也应有备用件。烟气或废气净化系统出现事故，造成超标排放时，立即采取措施，停止生产设备运行，在净化系统恢复正常的条件下才能重新启动生产设备。

本次环评主要考虑废气治理系统失效情况下大气污染物对周围环境的影响，本项目大气在非正常工况下的污染物排放情况见表4-3-10。

表4-3-10  非正常工况下的污染物排放一览表

	排气筒编号
	位置
	废气量Nm3/h
	污染物
	污染物排放情况
	排气筒m

	
	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	高度
	内径

	1
	1#废气处理站
	118000
	PM10
	732.20
	86.4
	80
	2.5

	
	
	
	SO2
	27.88
	3.29
	
	

	
	
	
	NOx
	31.02
	3.66
	
	

	
	
	
	沥青烟
	131.78
	15.55
	
	

	
	
	
	苯并[a]芘
	0.0034
	0.000402
	
	

	2
	1#废气处理站
	83167
	PM10
	937.03
	77.93
	40
	2.2

	
	
	
	SO2
	14.19
	1.18
	
	

	
	
	
	NOX
	20.56
	1.71
	
	

	
	
	
	沥青烟
	89.88
	7.48
	
	

	
	
	
	苯并[a]芘
	0.0013
	0.000111
	
	


5环境现状调查与评价

5.1自然环境调查与评价 

5.1.1地理位置

鸡西市位于黑龙江省东南部，地理坐标为东经130°23′24″~131°5′30″，北纬44°57′12″~45°28′55″，地处三江平原南端，长白山脉老爷岭和张广才岭交汇地带、穆棱河上游末段。因市区地处鸡冠山西麓而得名，鸡西市与牡丹江市、七台河市毗邻，东、东南以乌苏里江和松阿察河为界与俄罗斯隔水相望，东北与鸡东县接壤，北与七台河市相连，西南与牡丹江市穆棱县毗邻，西北与牡丹江市林口县交界，北、西、南三面环山，构成由西南向东北倾降、开阔的马蹄形盆地，穆棱河由西向南流向东北纵贯全境。行政区总面积23040km2，辖密山市、虎林市、鸡东县和6个区。
麻山区隶属于黑龙江省鸡西市，地处北纬45°12′，位于鸡西市中心区西部59公里，总面积425平方公里。麻山区东北与滴道区相连，东南与梨树区分界，南与穆棱市接壤，西与林口县毗邻。区政府驻地距市中心鸡冠区40km。全区面积425km2，其中林地181km2、耕地192.6km2、水域2.3km2，基本形成“八山半水一分半田”的格局。全区辖1个乡、1个街道办事处、16个行政村、17个居民委。总人口3.8万人，其中城镇人口2万人，农村人口1.8万人。满、朝鲜等少数民族人口约占6%。

本项目位于鸡西市麻山区团结委20组。地理位置图见图5-1-1。
[image: image19.jpg]ABAME

HBIR  Skm





图5-1-1  本项目地理位置图

5.1.2地形、地貌

鸡西市地貌大致分为低山丘陵、山前漫岗和河谷平原。低山丘陵区分布于北、西、南部远郊山区，山峦起伏，山势较陡。山前漫岗为三面山地形成的马蹄形盆地。河谷平原呈带状，分布在穆棱河、牤牛河、滴道河和黄泥河沿岸，由河流冲积而成。

鸡西市从东部起到南、西三面环山，南面临水，地势由北向南倾斜，北、西为低山丘陵，平均海拔230m左右，南部河谷平原，沿穆棱河古城带状分布。该区含煤地层由中生代鸡西滴道级、城子河级及第四系地质地层组成，地质构造复杂，存在大量褶曲和上逆断层，互相切割造成各种倾角和各种走向。

麻山区北、西、南3面地势高，东北部平坦开阔，海拔350-450m，主要山峰有土顶子山（683m）、西大坡山（620m）、华山（612m）、碱场山（568m）。土壤主要有暗棕壤、沼泽土、草甸土、水稻土和白浆土。
5.1.3水文地质

鸡西市境内有4条主要河流，均属乌苏里江水系。穆棱河为主河流，其一级支流有牤牛河、滴道河、凤山河及黄泥河等。穆棱河是黑龙江省12条主要河流之一，发源于穆棱县窝集岭，流经穆棱县、鸡西市和鸡东、密山、虎林县，与虎林县境内注入乌苏里江，全长834km，流域面积18427km2，年径流量41.2亿m3。

麻山地区内为穆棱河支流牤牛河的发源地，牤牛河及10余条小溪由西至东贯穿境内，上游的龙山水库，库容达450万m3，另外还有几条水沟，太和沟、猴石沟、和平沟，土顶沟，大苇子沟等。水资源丰富。

穆棱河是乌苏里江左侧最大支流之一，是唯一一条经边界流入鸡西市区内，并贯通区域内的所属县（市）的河流。发源于老爷岭的窝集岭，流经穆棱、鸡西、鸡东、密山、虎林等市县，最终汇入乌苏里江。穆棱河全长834km，在鸡西境内长610km。穆棱河流经市内面积11488.7km2，占全市总面积近50%，穆棱河入境水量不仅是全市可利用的水资源的重要部分，而且也是市内各县（市）可利用的主要水源。穆棱河由西向东呈蛇曲型流经鸡西市，平均流量均在78.1m3/s，最大流量310m3/s。年地表径流量14.36×108m3，流域多年平均径流深140mm~170mm，年径流变差系数为0.5~0.6。年径流深的分布是上游大，中下游小，中下游的左岸大于右岸。河流径流量的来源，主要靠降水补给，故径流的年内分布特征基本上与降水量分布特征相似。河流径流量90%以上集中在4～10月，汛期6～9月的径流量达年径流量的70%。

牤牛河，发源于麻山区小云山，流经麻山乡、兰岭乡，于滴道镇西南汇入穆棱河。河长63km，流域面积879km2，年迳流量1.47亿m3。牤牛河上游龙山村南的龙山水库，总库容589万m3，占市区8座水库总库容的8.59%，仅低于团山子水库总库容，居第二位。

5.1.4气候与气象

（1）气候特征

鸡西市地处中温带，属大陆性季风气候，受极地大陆气团和季风的影响，四季分明，冬季漫长，干燥而寒冷，夏季湿热多雨，春季干燥少雨、多风，秋季凉爽，多晴暖天气且春秋两季短暂，气温变化急剧，年温差较大。年均气温4.2℃，冰冻深度1.6～1.8m，年降水量400～600mm，年平均降雨量542.0mm，其中70%集中在7、8月两个月；年平均相对湿度64%；年日照时数为2564.5小时，年日照百分率为58%；鸡西市常年主导风向是西风。

（2）温度

鸡西市年年平均气温为4.2℃，最高气温出现在7月，为21.9℃，最低气温出现在1月，为-16.4℃；极端最高气温为37.6℃，出现在1982年，极端最低气温为-35.1℃，出现在1951年；各月及全年气温见表5-1-1和图5-1-2。

表5-1-1  鸡西市多年（30年）各月及全年平均温度

	月平均气温
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	单位（℃）
	-16.4
	-12.1
	-3.5
	6.4
	13.6
	18.7
	21.9
	20.6
	14.2
	5.8
	-4.8
	-13.6



[image: image20.emf]-20

-10

0

10

20

30

1

月

3

月

5

月

7

月

9

月

11

月

单位（

℃

）

单位（

℃

）


图5-1-2  多年月平均温度变化图（30年）
（3）风速

鸡西市多年（30年）统计年平均风速为3.1m/s，最大风速出现在4月，月平均风速为4.0m/s；最小风速出现在8月，月平均风速均为2.1m/s。各月及全年平均风速见表5-1-2和图5-1-3。
表5-1-2  鸡西市多年（30年）各月平均风速 

	月平均风速
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	单位（m/s）
	3.5
	3.7
	3.8
	4.0
	3.6
	2.5
	2.2
	2.1
	2.4
	3.2
	3.4
	3.3



[image: image21.emf]0

1

2

3

4

5

1

月

3

月

5

月

7

月

9

月

11

月

单位（

m/s

）

单位（

m/s

）


图5-1-3  月平均风速变化图（30年）

（4）风向、风频

鸡西市多年主导风向为WNW-W-WSW的风向范围，占风频之和为43%，全年静风频率为18%，多年（30年）全年风向频率玫瑰图见图5-1-4。

[image: image22.jpg]=





图5-1-4  鸡西市多年（30年）风向频率玫瑰图
5.1.5自然资源

（1）矿产资源

鸡西市矿产资源比较丰富，已发现矿产资源54种，查明储量的有28种，主要有煤炭、石墨、硅线石、钾长石、大理岩、黄金、钯、铂、矿泉水等。其中，煤炭储量63.9亿t，煤田分布广、煤种齐全，有焦煤、气煤、肥煤等7个煤种，石墨查明矿石量4.9亿吨，储量居亚洲之首；硅线石查明矿石量3800万吨，矿物量680万吨；钾长石查明矿石量1.7亿吨；大理岩查明储量5.7亿t。

麻山区境内矿产资源丰富，非金属矿产资源居全市6区之首。经初步查明的有硅线石、花岗岩等13种高储量、高品位的非金属矿产资源，并拥有煤炭、石墨、大理岩、硅线石、磷灰石、砂金、粘土等矿藏，其中石墨资源很丰富，主要分布在黄汪沟，和平，土顶子，吉祥等地，矿石总储量1.3亿吨。

（2）植被、野生资源和农业资源

鸡西地区林业经营总面积86.3万hm2，有林地68.6万hm2，活立木总蓄积3627万m3（不含森工、农垦系统），森林覆盖率达到28%，森林树种达到20余种，林下野生植物比较丰富，种类多、分布广，药用植物有240种，食用经济植物近50余种。植物691种，其中，国家二级植物9种（兴凯松、兴安桧、野大豆等）。全市共有脊椎动物360种，兽类41种，鱼类68种，鸟类238种，高等植物691种。鸡西市野生资源比较丰富，有药材上百种，山产品300余种，蕨菜、薇菜等闻名中外。兽类41种（虎、熊、鹿、貂、狍、狼等）；鱼类68种，其中，翘嘴红鲅（大白鱼）为中国四大淡水名鱼之一；鸟类238种，其中，国家一级保护鸟类9种（丹顶鹤、东方白鹳、白尾海雕、金雕、虎头海雕、白肩雕、白头鹤、中华秋沙鸭、白鹤）。

麻山区林场位于完达山南麓，树种有落叶松、樟子松、红松、柞树、桦树、山杨、椴树、黄菠萝、水曲柳等，多为次生林，下木有胡枝子、榛子、山梅槐等。麻山区野生资源也较丰富，药材有党参、黄芪等十余种；山野菜有金针菜、蕨菜等数十种；野生食品有黑木耳、蘑菇、山梨、榛子等数十种。野生动物主要有野猪、狍子、狐、黄鼬、草兔等。农业资源丰富，林果、粮豆、烤烟、甜菜等种植业正蓬勃发展。食用山产品资源极为丰富。
（3）土壤

鸡西市土壤面积21.19×104hm2，占总面积94.87%，分七个土壤类型，18个土种。暗棕壤是境内面积最大、分布最广的土壤，占土壤总面积的70.5%，主要分布在梨树、麻山、滴道、城子河区和恒山区民主乡等地形坡度最大的地区；石质土占总面积2.42%，主要分布在梨树、恒山、柳毛等区、乡的山地；白浆土占总面积7.18%，主要分布在穆棱河两岸的漫岗阶地和山前缓丘台地地区；草甸土占总面积9.27%，主要分布在穆棱河两岸的漫岗阶地和支流两岸的漫岗阶地；沼泽土占总面积0.51%，主要分布在暖泉河、长青、麻山乡的季节性或长期积水的山间沟洼谷地及河流两岸的低洼地带；河淤土占总面积的3.13％，全市境内大小河流沿岸均有分布；水稻土占总面积1.85%，主要分布在穆棱河、黄泥河子、暖泉河和凤山河两岸地势平坦、水源充足的地方。

麻山区域有4个土类，以暗棕壤为主，白浆土、沼泽土、草甸土等只有少量分布。
5.2环境保护目标调查

5.2.1环境功能区划

（1）环境空气：本项目拟选厂址所在区域位于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类环境空气功能区，不在酸雨和二氧化硫控制区内。
（2）地表水环境：本项目附近地表水体为牤牛河，为穆棱河（碱场煤矿铁路大桥—206省道公路桥）分支，根据《环保部关于印发全国重要江河湖泊水体功能区划（2011-2030年）的通知》，执行《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
（3）声环境：本项目拟选厂址所在区域位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区。

（4）地下水环境：本项目拟选厂址所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。
5.2.2主要环境敏感区

本项目拟选厂址区域内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域等环境敏感区。

根据表2-5-1环境保护对象及保护目标可知，评价范围内的环境敏感区主要为居民区、文教区、医疗区、行政办公区等，不涉及需要特殊保护的对象。
5.3环境质量现状调查与评价
5.3.1环境空气质量现状调查与评价

5.3.1.1空气质量达标区判定

根据《2017年鸡西市环境质量公报》，2017年1~12月份鸡西市区环境空气有效监测天数为364天，空气质量为优的天数146天，良161天，轻度污染35天，中度污染12天，重度污染9天，严重污染1天，达标天数比例为84.3%，同比下降9.6个百分点。主要污染物中可吸入颗粒物（PM10）均值为74 μg/m3，与上年同期相比升高了21μg/m3；细颗粒物（PM2.5）均值为43μg/m3，与上年同期相比升高了15μg/m3；二氧化硫（SO2）均值为9μg/m3，与上年同期相比下降了11μg/m3；二氧化氮（NO2）均值为20μg/m3，与上年同期相比持平；一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度为1.8mg/m3，与上年同期相比下降了0.3mg/m3；臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位数浓度为89 μg/m3，与上年同期相比升高了5μg/m3。区域环境质量现状评价表详见下表：

表5-3-1 区域环境质量现状评价表

	污染物
	年均评价指标
	现状浓度/

（μg/m3）
	标准值/

（μg/m3）
	占标率
/%
	超标率
/%
	达标
情况

	SO2
	年平均质量浓度
	9
	60
	15
	/
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	20
	40
	50
	/
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	74
	70
	105.7
	5.7
	不达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	43
	35
	122.8
	22.8
	不达标

	CO
	百分位数日平均质量浓度
	1800
	4000
	45
	/
	达标

	O3
	百分位数8h平均质量浓度
	89
	160
	55.6
	/
	达标


PM10、PM2.5不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求，SO2、NO2、CO、O3能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。可确定项目所在区域为不达标区。
5.3.1.2其他污染物环境质量现状

（1）监测点位

本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，对建设项目排放的其他大气污染物进行补充监测，监测点位布设以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址主导风向下风向1km处（厂址东侧1km）设置1个监测点，具体点位详见图5-3-1。

[image: image23.jpg]



图5-3-1 环境空气监测点位

（2）监测因子

非甲烷总烃、苯并[a]芘。

（3）监测单位

本项目环境空气质量现状监测由黑龙江华谱监测科技有限公司和谱尼测试完成。

（3）监测时间及频率

非甲烷总烃的监测时间为2018年12月3日~12月9日，连续监测7天，监测1小时平均浓度，每天采样四次，采样时间为每日02：00、08：00、14：00、20：00，每小时至少有45分钟采样时间。
苯并[a]芘的监测时间为2018年12月16日~12月22日，连续监测7天，监测24小时平均浓度，每天应有24个小时的采样时间。

采样时均观测并记录当时的风向、风速、气温、气压等常规气象参数。

（4）监测项目及其分析方法

表5-3-2  监测及分析方法

	序号
	项目
	标准方法名称及代号

	1
	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017

	2
	苯并[a]芘
	环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 HJ956-2018


（5）监测结果
本项目大气其他污染物环境质量现状（监测结果）见表5-3-3。

表5-3-3  大气其他污染物环境质量现状（监测结果）表
	监测点位
	污染物
	平均

时间
	评价标准

（μg/m3）
	监测浓度范围

（μg/m3）
	最大浓度

占标率（%）
	超标率

（%）
	达标

情况

	厂址

下风向1km
	非甲烷总烃
	1h
	2000
	360~590
	29.5
	0
	达标

	
	苯并[a]芘
	24h
	0.0025
	0.0010~0.0017
	68
	0
	达标


由表5-3-3可知，本项目排放的大气其它污染物环境空气质量现状浓度均未超过相应的标准值。

5.3.2地表水环境质量现状调查与评价

本项目地表水环境质量引用《黑龙江多凌新材料科技有限公司石墨深加工项目检测报告》（黑龙江省洁源检测技术有限公司，2017年9月）中的监测结果，评价区域内的地表水体为牤牛河，监测时间为2017年9月11日~9月13日。

（1）监测断面布设
在监测范围内共布设3个监测断面。具体详见表5-3-4和图5-3-2。

表5-3-4 地表水监测断面布设情况一览表

	断面编号
	水体
	断面位置

	1#
	牤牛河
	污水处理厂排污口上游500m

	2#
	
	污水处理厂排污口下游500m

	3#
	
	污水处理厂排污口下游1000m


[image: image24.jpg]&
= "1 FBALE

Aol — SIRENE
q

©EELLETAIY

500m




图5-3-2  地表水监测断面布点图
（2）监测因子
pH、COD、BOD5、氨氮、高锰酸盐指数共5项。
（3）监测时间与频率
pH、COD、BOD5、氨氮、高锰酸盐指数共5项因子监测时间为2017年9月11日~9月13日，连续监测3天，监测单位为黑龙江省洁源检测技术有限公司（报告编号：HJY20170920）。
（4）监测分析方法
地表水监测分析方法见表5-3-5。

表5-3-5  地表水监测分析方法
	序号
	项目
	标准方法名称及代号

	1
	pH
	水质 pH的测定 玻璃电极法 GB6920-1986

	2
	COD
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017

	3
	BOD5
	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ505-2009

	4
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

	5
	高锰酸盐指数
	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989


（5）监测结果
地表水监测结果见表5-3-6。
表5-3-6  地表水监测结果表
	监测
点位
	监测项目
	第一次
	第二次
	第二次
	标准值
	备注

	
	
	监测结果
	监测结果
	监测结果
	
	

	1#
	pH（无量纲）
	7.03
	7.05
	7.01
	6~9
	2017年9月11日

~9月13日

	
	COD（mg/L）
	12
	12
	13
	20
	

	
	BOD5（mg/L）
	2.2
	2.3
	2.2
	4
	

	
	氨氮（mg/L）
	0.31
	0.40
	0.31
	1.0
	

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	3.73
	3.80
	3.76
	6
	

	2#
	pH（无量纲）
	6.97
	6.96
	7.08
	6~9
	

	
	COD（mg/L）
	14
	14
	14
	20
	

	
	BOD5（mg/L）
	2.5
	2.4
	2.4
	4
	

	
	氨氮（mg/L）
	0.36
	0.36
	0.36
	1.0
	

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	4.10
	4.12
	4.08
	6
	

	3#
	pH（无量纲）
	6.95
	6.92
	6.95
	6~9
	

	
	COD（mg/L）
	10
	12
	12
	20
	

	
	BOD5（mg/L）
	1.9
	2.2
	2.3
	4
	

	
	氨氮（mg/L）
	0.44
	0.45
	0.43
	1.0
	

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	3.44
	3.45
	3.39
	6
	


（6）地表水质量现状评价
①评价标准
地表水评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
②评价方法
评价方法采用单项污染指数法，其数学模式如下：
[image: image25.png]8 =CiylCy



 

pH的标准指数为：
[image: image26.png]


 

式中：Si,j—单项水质参数i在第j点的标准指数；
Ci,j—单项水质参数i在第j点的实测浓度（mg/L）；
Csi—单项水质参数i在第j点的评价标准（mg/L）；
[image: image27.png]yE



—pH值在第j点的标准指数；
[image: image28.png]


—pH值在第j点的实测值；
pHsd——地表水水质标准中pH下限值；
[image: image29.png]PH,



——地表水水质标准中pH上限值。
如果Si,j＞1，则表明该水质参数超过了水质标准，该项污染指标超标。
③评价结果
本项目地表水环境现状评价结果见表5-3-7。
表5-3-7 地表水环境质量现状评价结果
	监测点位
	监测项目
	第一次
	第二次
	第三次

	
	
	标准指数
	标准指数
	标准指数

	1#
	pH
	0.02 
	0.02 
	0.00 

	
	COD
	0.60 
	0.60 
	0.65 

	
	BOD5
	0.55 
	0.58 
	0.55 

	
	氨氮
	0.31 
	0.40 
	0.31 

	
	高锰酸盐指数
	0.62 
	0.63 
	0.63 

	2#
	pH
	0.03 
	0.04 
	0.04 

	
	COD
	0.70 
	0.70 
	0.70 

	
	BOD5
	0.63 
	0.60 
	0.60 

	
	氨氮
	0.36 
	0.36 
	0.36 

	
	高锰酸盐指数
	0.68 
	0.69 
	0.68 

	3#
	pH
	0.05 
	0.08 
	0.05 

	
	COD
	0.50 
	0.60 
	0.60 

	
	BOD5
	0.48 
	0.55 
	0.58 

	
	氨氮
	0.44 
	0.45 
	0.43 

	
	高锰酸盐指数
	0.57 
	0.58 
	0.57 


④评价结论
由表5-3-7可以看出，各因子单项污染指数计算结果均＜1，牤牛河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体功能类别要求。
5.3.3地下水环境质量现状监测与评价
（1）监测点位

本项目选取2个监测点位，分别为：1#项目所在地，2#跃进区。具体位置见监测点位布置图5-3-1。
表5-3-8  地下水监测点布设情况

	序号
	监测点位置
	功能
	与项目位置关系

	1#
	项目所在地
	潜水含水层
	项目厂区

	2#
	团结
	潜水含水层
	厂址南侧1.3km


（2）监测因子

地下水环境质量现状监测因子为K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、铁、锰、铅、铬（六价）、菌落总数、总大肠菌群、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、氟化物、镉、氯化物、硫酸盐共计29项。
（3）监测单位

本项目地下水环境质量现状监测由黑龙江华谱监测科技有限公司完成。

（4）监测时间和频次

监测频率为一期，监测时间为2018年12月3日。

（5）监测方法

表5-3-9  地下水环境质量现状监测方法
	监测项目
	监测方法

	pH
	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986

	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

	亚硝酸盐
	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006

（10.1重氮耦合分光光度法）

	挥发酚
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009

	氰化物
	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006

（4.1异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）

	铬（六价）
	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006

（10.1二苯碳酰二肼分光光度法）

	总硬度
	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006

（7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法）

	氟化物
	水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 HJ 488-2009

	铅
	生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006
（11.1 无火焰原子吸收分光光度法）

	镉
	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006
（9.1 无火焰原子吸收分光光度法）

	铁
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989

	锰
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989

	溶解性总固体
	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（8.1称量法）

	耗氧量
	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006
（1.1 酸性高锰酸钾滴定法）

	Ca2+、Mg2+
	水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法HJ 812-2016

	CO32-、HCO3-
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 （2002）

酸碱指示剂滴定法

	Cl-、SO42-
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42 -）的测定

离子色谱法HJ 84-2016

	砷、汞
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014

	硝酸盐
	水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB/T 7480-1987

	硫酸盐
	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006

（1.3铬酸钡分光光度法）

	氯化物
	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006

（2.1硝酸银容量法）

	总大肠菌群
	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006（2.1多管发酵法）

	菌落总数
	生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T 5750.12-2006（1.1平皿计数法）

	K+、Na+
	水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法

HJ 812-2016


（6）监测结果

本项目地下水监测结果见表5-3-10。
表5-3-10 本项目地下水质量现状统计结果

	监测项目
	监测结果
	单位

	
	1#项目所在地
	2#团结
	3#厂址上游500m
	

	pH
	6.74
	6.59
	6.66
	mg/L

	氨氮
	0.325
	0.404
	0.386
	mg/L

	硝酸盐
	0.26
	0.28
	0.27
	mg/L

	亚硝酸盐
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	mg/L

	挥发性酚类
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	mg/L

	氰化物
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	mg/L

	砷
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	mg/L

	汞
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	mg/L

	铬（六价）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	mg/L

	总硬度
	224
	235
	232
	mg/L

	铅
	0.0025L
	0.0025L
	0.0025L
	mg/L

	氟化物
	0.21
	0.13
	0.18
	mg/L

	镉
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	mg/L

	铁
	0.25
	0.28
	0.26
	mg/L

	锰
	0.08
	0.07
	0.07
	mg/L

	溶解性总固体
	339
	354
	328
	mg/L

	耗氧量
	1.42
	1.28
	1.36
	mg/L

	硫酸盐
	13
	13
	13
	mg/L

	氯化物
	14.4
	14.8
	14.2
	mg/L

	总大肠菌群
	<2
	<2
	<2
	MPN/100mL

	菌落总数
	25
	25
	24
	CFU/mL

	K+
	1.28
	1.22
	1.16
	mg/L

	Ca2+
	26.2
	28.6
	24.8
	mg/L

	Na+
	14.3
	14.4
	14.4
	mg/L

	Mg2+
	12.8
	12.0
	12.0
	mg/L

	HCO3-
	148
	144
	142
	mg/L

	CO32-
	0
	0
	0
	mg/L

	SO42-
	12.4
	12.6
	12.2
	mg/L

	Cl-
	13.2
	13.4
	13.0
	mg/L


（7）评价方法和评价结果

采用标准指数法，其公式为:

Pi=Ci/Csi
式中  Pi——第i个水质因子的标准指数，量纲为1；
Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；
Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

[image: image30.wmf]0

.

7

,

0

.

7

0

.

7

,

£

-

-

=

pHj

pHsd

pHj

S

j

pH



[image: image31.wmf]0

.

7

,

0

.

7

0

.

7

,

>

-

-

=

pHj

pHsu

pHj

S

j

pH


式中  SpH，j——pH的标准指数，量纲为1；

pHj——pH的监测值；

pHsu——标准中pH的上限值；

pHsd——标准中pH的下限值。

标准指数大于1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。

地下水环境质量现状评价中各监测点位水质因子的标准指数见表5-3-11。

表5-3-11  地下水环境质量现状监测断面水质参数的标准指数
	监测项目
	1#
	2#
	3#

	pH
	0.52 
	0.82 
	0.68

	氨氮
	0.65 
	0.81 
	0.77

	硝酸盐
	0.26
	0.28
	0.27

	亚硝酸盐
	/
	/
	/

	挥发酚
	/
	/
	/

	氰化物
	/
	/
	/

	砷
	/
	/
	/

	汞
	/
	/
	/

	铬（六价）
	/
	/
	/

	总硬度
	0.50 
	0.52 
	0.52 

	铅
	/
	/
	/

	氟化物
	0.21 
	0.13 
	0.18

	镉
	/
	/
	/

	铁
	0.83 
	0.93 
	0.87 

	锰
	0.80 
	0.70 
	0.70 

	溶解性总固体
	0.34 
	0.35 
	0.33 

	耗氧量
	0.47 
	0.43 
	0.45 

	硫酸盐
	0.39 
	0.39 
	0.39 

	氯化物
	0.06 
	0.06 
	0.06 

	总大肠菌群
	0.67 
	0.67 
	0.67 

	细菌总数
	0.25 
	0.25 
	0.25 


（8）评价结论
本次地下水环境质量现状监测点位2个，分别位于拟选厂址和厂址下游1.3km，由表5-3-12可知，各监测因子指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。
5.3.4声环境质量现状监测与评价

（1）监测点位

本项目选取4个噪声监测点位，即厂区东南西北边界，具体位置见监测点位布置图4-1-2。

（2）监测单位

本项目声环境质量现状监测由黑龙江华谱监测科技有限公司完成。

（2）监测时间和频率

2018年12月3日~12月4日，连续监测两天，每天昼夜各监测1次。

（3）评价方法

声环境质量现状评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。采用监测值与评价标准直接对比的方法评价声环境质量现状。

（4）监测结果

厂界噪声监测统计结果见表5-3-12。
表5-3-12 声环境监测结果统计表          单位：dB (A)
	监测地点
	监测结果

	
	2018.12.3
	2018.12.4

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1#厂界北侧
	49.8
	45.7
	50.7
	47.5

	2#厂界东侧
	52.3
	45.9
	50.4
	46.4

	3#厂界南侧
	49.4
	46.5
	50.6
	46.7

	4#厂界西侧
	53.1
	46.2
	51.2
	45.9


各点位环境噪声值均达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准。

5.3.5土壤环境质量现状监测与评价

（1）监测点位

通过现场调查，根据土壤类型、利用形式及距拟建厂址距离等条件，确定在本项目周围布设2个土壤监测点。土壤环境质量现状监测布点见表5-3-13和图5-3-3。

表5-3-13  土壤监测点位一览表

	编号
	监测点位
	方位
	距厂界（m）
	备注

	1#
	厂区下风向
	E
	300
	林地

	2#
	厂区
	-
	-
	建设用地


[image: image32.jpg]B

W AGALE





图5-3-3  土壤监测点位

（2）监测因子

1#监测点为林地，监测因子：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、苯并芘、石油烃共11项。

2#监测点为建设用地，监测因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,b]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃共46项。

（3）监测单位

本项目土壤环境质量现状监测由谱尼测试完成。

（4）监测结果

土壤环境质量监测结果见表5-3-14和5-3-15。

表5-3-14  1#监测点土壤环境质量监测结果表

	序号
	监测项目
	1#监测点
	限值

	
	
	监测结果
	单位
	

	1
	pH
	6.1
	无量纲
	/

	2
	镉
	0.036
	mg/kg
	0.3

	3
	汞
	0.074
	mg/kg
	1.8

	4
	砷
	11.8
	mg/kg
	40

	5
	铅
	21.2
	mg/kg
	90

	6
	铬
	39.0
	mg/kg
	150

	7
	铜
	22.6
	mg/kg
	50

	8
	镍
	23.5
	mg/kg
	70

	9
	锌
	76.8
	mg/kg
	200

	10
	苯并芘
	<0.1
	mg/kg
	0.55

	11
	石油烃
	7
	mg/kg
	/


表5-3-15  2#监测点土壤环境质量监测结果表

	序号
	监测项目
	2#监测点
	第二类用地

筛选值

	
	
	监测结果
	单位
	

	1
	砷
	0.01
	mg/kg
	30

	2
	镉
	0.24
	mg/kg
	65

	3
	铬（六价）
	0.02
	mg/kg
	5.7

	4
	铜
	20.7
	mg/kg
	18000

	5
	铅
	1.5
	mg/kg
	800

	6
	汞
	0.06
	mg/kg
	38

	7
	镍
	23.5
	mg/kg
	900

	8
	四氯化碳
	<0.0013
	mg/kg
	2.8

	9
	氯仿
	<0.0011
	mg/kg
	0.9

	10
	氯甲烷
	<0.0010
	mg/kg
	37

	11
	1,1-二氯乙烷
	<0.0012
	mg/kg
	9

	12
	1,2-二氯乙烷
	<0.0013
	mg/kg
	5

	13
	1,1-二氯乙烯
	<0.0010
	mg/kg
	66

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	<0.0013
	mg/kg
	596

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	<0.0014
	mg/kg
	54

	16
	二氯甲烷
	<0.0015
	mg/kg
	616

	17
	1,2-二氯丙烷
	<0.0011
	mg/kg
	5

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	<0.0012
	mg/kg
	10

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	<0.0012
	mg/kg
	6.8

	20
	四氯乙烯
	<0.0014
	mg/kg
	53

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	<0.0013
	mg/kg
	840

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	<0.0012
	mg/kg
	2.8

	23
	三氯乙烯
	<0.0012
	mg/kg
	2.8

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	<0.0012
	mg/kg
	0.5

	25
	氯乙烯
	<0.0003
	mg/kg
	0.43

	26
	苯
	<0.0019
	mg/kg
	4

	27
	氯苯
	<0.0012
	mg/kg
	270

	28
	1,2-二氯苯
	<0.0015
	mg/kg
	560

	29
	1,4-二氯苯
	<0.0015
	mg/kg
	20

	30
	乙苯
	<0.0012
	mg/kg
	28

	31
	苯乙烯
	<0.0011
	mg/kg
	1290

	32
	甲苯
	<0.0013
	mg/kg
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	<0.0012
	mg/kg
	570

	34
	邻二甲苯
	<0.0012
	mg/kg
	640

	35
	硝基苯
	<0.09
	mg/kg
	76

	36
	苯胺
	<0.5
	mg/kg
	260

	37
	2-氯酚
	<0.06
	mg/kg
	2256

	38
	苯并[a]蒽
	<0.1
	mg/kg
	15

	39
	苯并[a]芘
	<0.1
	mg/kg
	1.5

	40
	苯并[b]荧蒽
	<0.2
	mg/kg
	15

	41
	苯并[k]荧蒽
	<0.1
	mg/kg
	151

	42
	䓛
	<0.1
	mg/kg
	1293

	43
	二苯并[a, h]蒽
	<0.1
	mg/kg
	1.5

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	<0.1
	mg/kg
	15

	45
	萘
	<0.09
	mg/kg
	70

	46
	石油烃(C10-C40)
	9
	mg/kg
	4500


（6）评价标准以及评价方法

采用监测值与标准值比对法，1#监测点执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；2#监测点执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。

（7）评价结论

①1#监测点的pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌监测值与《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）比较，监测指标均低于表1规定的风险筛选值；1#监测点的苯并[a]芘监测值与《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表2农用地土壤污染风险筛选值（其他项目）比较，监测指标低于表2规定的风险筛选值。因此，农用地土壤污染风险低。

②2#监测点的砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,b]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘监测值与《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）比较，监测指标均低于表1中第二类用地规定的风险筛选值；2#监测点的石油烃监测值与《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表2建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（其他项目）比较，监测指标低于表2规定的风险筛选值。因此，建设用地土壤污染风险低。

6环境影响预测与评价

6.1施工期环境影响分析
施工期的主要环境问题是施工引起的水土流失和植被破坏、施工挖方平整土地以及施工过程产生的施工噪声、扬尘、废水、固体废弃物等。施工工程对环境影响是多方面的，但影响是暂时的。施工期主要环境影响因子为施工噪声、扬尘、振动及生态环境影响，大气和水的污染相对较小，本章将就这几方面的环境影响进行分析，并提出施工阶段的环保措施。
6.1.1施工期生态环境影响分析

施工期的开挖等将破坏项目区域原有的生态环境，使得工程项目内原有的植被完全破坏，土地使用功能也发生了变化，首先产生的变化为区域内植被破坏，当土地使用功能发生转变后，原来的地面大部分被人为的硬化、只有小部分用于绿化，就区域而言，硬化部分上下的通透性能几乎为零，生物多样性也将受到影响，即生物多样性有一定程度的减小，另外施工期内土石方施工可能造成一定程度的水土流失，以上诸多因素均可能对生态环境产生一定的影响。

现场调查表明，拟建项目选址于黑龙江省鸡西市麻山区团结委20组原有厂区北侧，其用地为工业用地。相对于现在的状况，工程施工后，生物多样性变化不明显。工程区域动物种类为猫狗等常见动物，无珍稀野生保护动物分布。故项目建设对当地动物资源的影响不明显。只要在施工后期及结束后及时做好厂区及周围的绿化，恢复植被，对区域的植被影响不大。
6.1.2施工期噪声环境影响分析

施工机械噪声是项目施工建设中主要污染因子。建筑施工的机械作业一般位于露天，其噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性声源。常用的施工机械有：挖掘机、推土机、打桩机、夯土机、混凝土搅拌机、振动碾等，其设备噪声级为71～100dB(A)。

采用衰减模式预测噪声影响值，预测模式如下：

L2=L1-20lgr2/r1
    式中：L2——距声源r2处声源值[dB(A)]；
          L1——距声源r1处声源值[dB(A)]；

          r2、r1——与声源的距离(m)。
根据噪声衰减公式对各设备声源在不同距离的衰减量计算。

表6-1-1  施工期主要噪声设备噪声强度
	施工分期
	设  备  名  称
	设备噪声级dB(A)

	土方阶段
	推  土  机
	78-96

	
	挖  掘  机
	76-89

	
	翻  斗  机
	84-89

	基础阶段
	移动式空压机
	87-92

	
	平  地  机
	76-86

	
	吊      车
	71-73

	结构阶段
	混泥土搅拌机
	85-95

	
	振  动  碾
	75-100

	
	运 输 平 台
	72-78

	各阶段
	重型载重汽车
	84-89

	
	中型载重汽车
	79-85

	
	轻型载重汽车
	76-84


表6-1-2   施工期噪声设备在不同距离的噪声衰减及贡献值

	距声源距离(r)：m
	1
	10
	20
	30
	50
	100
	150
	200

	噪声衰减值：dB(A)
	0
	20
	26
	29.5
	34
	40
	43.5
	46

	各 距

声 离

源 贡

不 献

同 值

dB(A)
	打  桩  机
	105
	85
	79
	75.5
	71
	65
	61.5
	59

	
	振  动  碾
	100
	80
	74
	70.5
	66
	60
	56.5
	54

	
	推  土  机
	96
	76
	70
	66.5
	62
	56
	52.5
	

	
	混凝土搅拌机
	95
	75
	69
	65.6
	61
	55
	51.5
	49

	
	移动式空压机
	92
	72
	66
	62.5
	58
	52
	48.5
	

	
	翻斗机、重型载重汽车
	89
	69
	63
	59.5
	55
	49
	
	

	
	挖掘机、平地机
	86
	66
	60
	59.5
	52
	46
	
	

	
	轻、中型载重汽车
	85
	65
	59
	55.5
	51
	45
	
	


从表中可看出，施工机械噪声在昼间影响较小，一般在距离噪声设备50m范围外，其设备噪声贡献值（～71dB(A)）就可低于建筑施工场界昼间噪声限值（70～85dB(A)）。夜间要求较严，噪声级低于85dB(A)的机械设备在距离噪声距离50m以外，其设备噪声贡献值就低于或接近建筑施工场界夜间噪声限值[55dB(A)]，在距离挖土机、推土机、沙浆搅拌机100m处也能达标，仅高噪设备如打桩机等对周围环境影响较大，须在200m处才能达到夜间施工限值。

表6-1-3   建筑施工场界噪声限值(GB12523-90)        Leq[dB(A)]
	施工阶段
	主要噪声源
	噪声限值

	
	
	昼  间
	夜  间

	土石方
	推土机、挖掘机、装载机等
	75
	55

	打  桩
	各种打桩机等
	85
	禁止施工

	结  构
	混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等
	70
	55


由预测结果看，施工场地噪声对环境的影响较大，因此建议项目建设和施工单位采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少噪声对环境的影响。
根据工程特点，本工程在施工期最有效的噪声防治对策是合理安排施工计划并从声源上、噪声传播途径上降低噪声。
（1）合理安排施工时间
（2）合理布局施工现场，以避免局部声级过高。
（3）降低设备声级设备选型上尽量采用低噪声设备, 如以液压机械代替燃油机械, 振捣器采用高频振捣器等。闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。
（4）降低人为噪音按规定操作机械设备，模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。同时要尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而代以现代化设备。
（5）建立临时声障，对施工场地噪声除采取上述降噪措施外，还应与周围单位、居民建立良好关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪音采取的措施，求得大家的共同理解。对受施工影响较大的居民或单位，如建设地周围迤资村等应引起重视。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪音扰民投诉，并对投诉情况进行积极治理或更严格地限制作业时间。
因此，工程的建设中只要严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB 12523-90）对施工阶段噪声要求，规范施工，合理安排工序，采用适当的防振降噪措施，合理布置噪声设备位置和合理安排施工时间，施工机械设备噪声的影响可降至低水平，达到建筑施工场界噪声限值要求，则施工期噪声对环境不会造成明显不利影响。
6.1.3施工期大气环境影响分析

本工程在施工内可能的大气环境污染主要表现为施工扬尘、施工机械排放的尾气以及施工人员食堂产生的生活油然、热源烟气，其中影响最大的为施工扬尘，施工扬尘污染物是造成大气中TSP浓度值增高的主要因素之一，直接影响城市环境空气质量。

由于土石方过程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。我们利用现有的施工场地实测资料进行类比分析。
1、施工扬尘来源

根据国内外有关资料，施工扬尘起尘量与许多因素有关。起尘量主要包括两类：挖土机开挖起尘量和施工渣土堆场起尘量，属无组织面源排放，源强不易确定，产尘点多，对局部区域影响较大，主要是通过管理来进行控制，尽量减少扬尘的排放量。本项目施工扬尘主要来自以下几个方面：
（1）土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；
（2）建筑材料(白灰、水泥、砂子、石子、砖等)的现场搬运及堆放扬尘；
（3）施工垃圾的清理及堆放扬尘；
（4）人来车往造成的现场道路扬尘。
2、施工扬尘影响分析

“北京市环境保护科学研究院”大气所曾对施工扬尘做过专题研究，研究结果表明：
（1）建筑施工扬尘污染严重，当风速为2.4m/s 时，工地内TSP 浓度为上风向对照点的1.5～2.3 倍，平均1.88 倍，相当于大气环境标准的1.4～2.5 倍，平均1.98 倍。
（2）建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m 范围内，被影响地区的TSP 浓度平均值为491ug/m³，为上风向对照点的1.5 倍，相当于大气环境标准的1.6 倍。
（3）无围档的施工扬尘十分严重，扬尘污染范围在工地下风向200m 范围内，被影响地区的TSP 浓度平均756ug/m³，是对照点的1.87 倍，相当于大气环境质量标准的2.52倍。
（4）有围档的施工扬尘相对无围档时有明显地改善，但仍然较严重，扬尘污染范围在工地下风向200m 之内，被影响地区的TSP 浓度平均为585ug/m³,是对照点的1.4 倍，相当于大气环境质量标准的1.95 倍。
施工扬尘最大产生时间出现在土方阶段，由于该阶段裸露浮土较多，此外，车辆行驶等也会产生尘的污染，但产尘量相对较低。主要是对施工场地周围及下风向的部分地区有影响。
施工扬尘量与管理水平有关，如领导重视、管理措施得当，工地扬尘量明显下降，可降低50～70％，大大减少对环境的影响。
6.1.4施工期水环境影响分析

施工期的废水主要来源为两部分：一是工程施工中产生的生产废水，主要来源于混凝搅拌和施工机械的冲洗水。经类比调查，生产废水悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，并含少量油污。二是工程施工人员主产生的生活污水，主要含COD、BOD5、氨氮、SS等污染物。

1、工地生活污水

以施工高峰期50人，施工人员生活污水排放按照0.05m3/人·天计算，施工期生活污水的产生量大约为2.5m3/天，废水中的主要污染物为COD、SS、BOD5，施工时在厂区内修建临时厕所（旱厕）用于周围农林灌溉，不外排。施工期生活污水产生及排放情况见下表。

表6-1-4   施工期生活污水产生及排放情况

	废水性质
	产生量
	主要污染物
	处理措施

	施工生活污水
	2.5m3/d
	COD：300mg/L

氨氮：30 mg/L
	利用现有旱厕，经化粪池收集后，用作周围农田灌溉，不外排


2、施工废水

工地施工废水为混凝土搅拌废水、设备冲洗水、场地清洁水、机修废水等，含有大量的泥沙、灰浆、酸碱性的物质等，以悬浮物含量高、有机负荷低为特点，如作为混凝土废水中的主要污染物为SS，含量大约在500-25000mg/L左右，pH值呈弱碱性，并带有少量油污，经验表明，施工废水经初步沉淀后均可以回用于混凝土拌合、施工场地洒水等，可以做到全部回用不外排。因此，应设置废水沉淀池处理，经隔油沉淀池处理后用于工地洒水将成和施工回用水。采取上述措施后，项目施工期间基本无废水排放，因此，不会对水体造成影响。
3、施工期间的雨天地表径流
建设地地面为水泥地，施工期间雨天产生的地表径流多为雨水，引入山间排洪沟。施工建设期的正常排水及雨天产生的地面径流，将携带一定的污染物和悬浮物，随意排放将对地表水环境造成污染。要求施工单位加强管理，采取以下措施。

（1）施工现场必须建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，对施工期废污水，应分类收集，按其不同的性质，作相应的处理后排放。

（2）散料堆场四周用石块或水泥砌块围出高0.5 m的防冲刷墙，以防止散料被雨水冲刷流失。

（3）现场存放油料，必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止油料跑、冒、滴、漏，污染水体。

按照以上的防止措施后，施工期产生的废水对环境的影响很小。
6.1.5施工固废和弃土影响分析

施工期的固废主要生活垃圾和建筑垃圾，如不妥善处理不仅会严重破坏自然景观，还将会产生二次污染。
高峰时施工人员及工地管理人员约50人。工地生活垃圾按0.2kg/人·d计，产生量为10kg/d，收集后统一由环卫部门清运处置，可满足环保要求。

工程建设进行施工时，要进行平整场地和开挖基础，并要进行基础处理、因此，将出现一定数量的工程废渣。根据工程建设的规模，工程建设挖方土石方量约2000～3000 m3左右，大部分用于回填，少量工程废渣需要集中堆放，定时清运到指定的堆放场。弃土堆放如不选择适宜的堆放场地及堆放坡比，必将产生弃土的边坡稳定问题。

总体而言，工程附近适宜弃土的场所较多，只要杜绝乱堆乱放，肆意滥采等野蛮施工方式，那么开挖弃土及弃渣堆放引发边坡失稳的可能性就非常微小。本项目不需要设置永久弃渣点，但在开挖和回填过程中会产生部分临时堆渣，随着施工的进行挖出的土石方将及时得到回填或回用。因此，施工过程中应重点做好弃渣堆放期间的水土保持措施，应定点统一堆放，临时堆场要作好相应的防尘、防渗措施，特别是雨季时要注意防止水土流失，堆场四周应进行栏挡，施工结束后，尽快回填，减少大风或干燥天气时的扬尘飞扬。不得沿河堆放和随意洒落，应做好必要的挡护措施，确保堆渣不下河。为确保废弃物处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒，或者按照政府部门规定，清运至指定点堆放。

通过各项固体废物处置措施，项目施工产生的固体废物都将得到妥善处理，对环境影响较小。

6.2运营期环境影响分析

6.2.1大气环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。
（1）有组织排放量核算

本项目建设两条生产线，各生产线生产过程中产生的废气采用密闭集气系统收集至各自废气处理站处理，废气处理站内共设置“雾化冷却+布袋除尘器+电捕焦油器+脱硫塔（双碱法）”4个处理单元，净化效率为：颗粒物99%、SO290%、沥青烟95%、苯并[a]芘99.9%。本项目大气污染物有组织排放量核算见下表。

表6-2-1  大气污染物有组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/            （μg/m3）
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	
	

	主要排放口

	1
	1#废气处理站

（排气筒1）
	颗粒物
	7320
	0.86
	6.22

	
	
	SO2
	2790
	0.33
	2.36

	
	
	NOx
	31020
	3.66
	26.34

	
	
	沥青烟
	6590
	0.78
	5.70

	
	
	苯并[a]芘
	3.41×10-3
	4.02×10-7
	2.91×10-6

	2
	2#废气处理站

（排气筒2）
	颗粒物
	9370
	0.78
	5.61

	
	
	SO2
	1420
	0.12
	0.85

	
	
	NOx
	20560
	1.71
	12.32

	
	
	沥青烟
	4490
	0.37
	2.69

	
	
	苯并[a]芘
	1.33×10-3
	1.11×10-7
	7.97×10-7

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	颗粒物
	11.83

	
	SO2
	3.21

	
	NOx
	38.66

	
	沥青烟
	8.39

	
	苯并[a]芘
	3.72×10-6


（2）无组织排放量核算

本项目沥青熔化过程中沥青烟及苯并芘主要的产生环节为原料沥青输入沥青储罐过程中，首先经过卸料池暂存，再由沥青泵将沥青从卸料池打入储罐，卸料池为封闭结构，设有呼吸孔1个，卸料池接纳沥青时将从顶部呼吸口产生少量沥青烟，随着卸料过程的结束，沥青烟不在产生。沥青加热器和沥青储罐顶部呼吸口在沥青加热的过程中将连续产生沥青烟。沥青熔化工段无组织排放量为有组织废气产生量的0.05%。本项目大气污染物无组织排放量核算见下表。

表6-2-2  大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	排放口
编号
	产污环节
	污染物
	主要污染
防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排
放量/
（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/
（μg/m3）
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1#无组织

排放源
	1#生产线

沥青熔化
	沥青烟
	卸料池顶部呼吸口、沥青加热器顶部呼吸口进行局部密封处理
	《大气污染物
综合排放标准》
（GB16297-1996）
	生产设备不得有明显的无组织排放存在
	1.98×10-3

	
	
	
	苯并芘
	
	
	0.008
	5.4×10-7

	2
	2#无组织

排放源
	2#生产线

沥青熔化
	沥青烟
	
	
	生产设备不得有明显的无组织排放存在
	1.35×10-3

	
	
	
	苯并芘
	
	
	0.008
	3.74×10-7

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	沥青烟
	3.33×10-3

	
	苯并芘
	9.14×10-6


（3）本项目大气污染物年排放量核算

表6-2-3  大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	颗粒物
	11.83

	2
	SO2
	3.21

	3
	NOx
	38.66

	4
	沥青烟
	8.39

	5
	苯并[a]芘
	1.29×10-5


（4）非正常工况 

废气主要为运送、破碎、筛分、机加工等生产工序产生的颗粒物，混捏、压型工序等工序产生的沥青烟、煅烧炉煅烧废气、焙烧和浸渍烟气。各废气处理系统如发生故障，处理效率降低或完全失效(非正常排放污染物源强按处理措施完全失效时计算)，污染物排放量见下表。
表6-2-4  污染源非正常排放量核算表

	序号
	排放口
编号
	污染源
名称
	污染物
	非正常排放浓度/
（μg/m3）
	非正常排放速率/
（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	应对措施

	1
	排气筒1
	1#废气处理站
	颗粒物
	732200
	86.4
	1
	1
	加强废气处理站的运行维护，制订巡检和定期检测制度

	
	
	
	SO2
	27880
	3.29
	
	
	

	
	
	
	NOx
	31020
	3.66
	
	
	

	
	
	
	沥青烟
	131780
	15.55
	
	
	

	
	
	
	苯并[a]芘
	3.4
	0.000402
	
	
	

	2
	排气筒2
	2#废气处理站
	颗粒物
	937030
	77.93
	1
	1
	

	
	
	
	SO2
	14190
	1.19
	
	
	

	
	
	
	NOx
	20560
	1.71
	
	
	

	
	
	
	沥青烟
	89880
	7.48
	
	
	

	
	
	
	苯并[a]芘
	1.3
	0.000111
	
	
	


由上表可以看出，非正常工况下，废气处理站污染物排放量较大，本项目应加强废气处理系统的运行维护，制订巡检和定期检测制度，监控设备运行是否正常及其处理效率采取上述措施后，可有效降低非正常工况的发生概率，降低对周边环境影响。
（5）环境防护距离

本项目污染物落地浓度占标率均小于10%，无需设置大气环境防护距离。依据《非金属矿物制品业卫生防护距离 第4部分：石墨碳素制品业》（GB/T 18068.4-2012）为推荐性国家标准，该标准中卫生防护距离要求具体值见下表。

表6-2-5  卫生防护距离标准

	生产规模（kt/a）
	风速（m/s）
	防护距离（m）

	＞30
	<2
	1000

	
	2~4
	800

	
	>4
	700


鸡西市近五年平均风速在2~4m/s之间，故卫生防护距离为800m。卫生防护距离范围内的敏感点为位于本项目西北偏北方散户，最近距离110m。结合大气环境防护距离判定结果和卫生防护距离相关要求，本项目以厂界为执行边界，执行800m的环境防护距离。目前共7户，企业已经与其签订了租赁协议，今后不再作为居民住宅使用。今后该防护距离范围内禁止建设居民、学校、医院等大气敏感目标。

[image: image33.jpg]* A B E
COINERGIPEER

|





图6-2-1  本项目卫生防护距离图

6.2.2噪声环境影响分析
6.2.2.1主要噪声源

本项目噪声主要是由于机械的撞击、摩擦、转动等运动而引起的空气动力性噪声以及由于气流的起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声，主要噪声源有：破碎机、混捏机、压型机及泵类等，主要噪声源声级均小于110dB（A），本工程主要噪声源见下表。

表6-2-6  工程主要噪声源噪声级

	生产线
	噪声源
	发声建筑
	声源

源强

[dB(A)]
	降噪措施
	降噪
效果

[dB(A)]
	设备

数量
	噪声

排放

[dB(A)]

	人造石墨电极生产线
	引风机
	煅烧
	90
	独立基础、进口或出口要安装消声器，风机与管道连接采用软连接
	20
	1
	70

	
	
	混捏压型
	
	
	
	2
	

	
	
	焙烧
	
	
	
	1
	

	
	
	石墨化
	
	
	
	1
	

	
	输料输送系统
	所有工段
	100
	封闭、基础减震
	30
	1
	70

	
	循环水泵
	煅烧
	95
	封闭、基础减震
	30
	2
	65

	
	
	压型
	
	
	
	1
	

	
	
	浸渍
	
	
	
	1
	

	
	破碎机
	破碎筛分
	95
	封闭、基础减震、厂房隔声
	30
	4
	65

	
	混捏锅
	混捏压型
	90
	基础减震、厂房隔声
	25
	2
	65

	
	压型机
	混捏压型
	90
	基础减震、厂房隔声
	25
	1
	65

	天然石墨电极生产线
	引风机
	混捏压型
	90
	独立基础、进口或出口要安装消声器，风机与管道连接采用软连接
	20
	2
	70

	
	
	焙烧
	
	
	
	1
	

	
	
	机加工
	
	
	
	1
	

	
	输料输送系统
	所有工段
	100
	封闭、基础减震
	30
	1
	70

	
	循环水泵
	压型
	95
	封闭、基础减震
	30
	1
	65

	
	破碎机
	破碎筛分
	95
	封闭、基础减震、厂房隔声
	30
	2
	65

	
	混捏锅
	混捏压型
	90
	基础减震、厂房隔声
	25
	2
	65

	
	压型机
	混捏压型
	90
	基础减震、厂房隔声
	25
	1
	65

	
	加工机床
	机加工
	90
	基础减震、厂房隔声
	25
	5
	65


6.2.2.2声环境影响预测与评价

本项目主要噪声源为各种机械设备、风机和泵，单台设备噪声源强在80~100dB（A）之间。项目大部分生产设备位于厂房房内，设备的基础均安装减震垫等措施，经过设备基础减震及厂房墙体隔声等衰减后，车间外的降噪效果可达5~30dB（A）。装卸货物产生的偶发噪声，环评要求将其声源控制在本项目厂界范围内，尽量远离厂界，同时控制装卸货物的高度，减少撞击产生的偶发噪声，选择合理的装卸时间段、避开企业员工休息的时间段，减少偶发噪声对周边声环境的影响。

（1）预测内容

预测营运期厂界外1m处的噪声级dB(A)。

（2）预测模式

本评价采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声模式预测本项目各噪声源对厂界环境的影响。

①室外声源在预测点的声压级

Loct(r)=Loct(r0)-20lg(r/r0)-△Loct                   （6-1）

式中：Loct(r)、Loct(r0) — 距声源r、r0处的声压级，dB；

      r、r0 — 预测点到声源的距离，m；

      Loct — 各种衰减量，dB。

②室内某一声源在靠近围护结构处的声压级


[image: image34.wmf]）

，

R

r

Q

4

4

（

lg

 

10

+

L

=

1

L

2

woct

oct

+

p

            （6-2）

式中：Loct，1 — 某室内声源在靠近围护结构处产生的声压级，dB；

      Lwoct — 为某声源的声功率级，dB；

      r1 — 为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

      R — 房间常数，
[image: image35.wmf]a

a

-

=

1

R

S

；

      S — 室内总表面积，m2；

      α— 平均吸声系数，
[image: image36.wmf]S

q

S

i

å

=

a

；

      Q — 方向性因子。

③所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级

 
[image: image37.wmf]）

（

å

=

n

i

L

i

oct

1

1

.

0

1

，

oct

)

(

1

,

10

（

lg

 

10

=

）

T

L

 ）                      （6-3）         

④所有声源在室外靠近围护结构处产生的声压级

Loct，2（T）= Loct，1（T）-（TLoct+6）                     （6-4）

式中：TLoct — 墙体（等围护结构）的隔声量，dB。

⑤等效室外声级

将室外声级Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lwoct。

Lwoct= Loct，2（T）+10 lg（S）                       （6-5）  

式中：S—透声面积，m2。

⑥等效室外声源在预测点产生的声级

Loct（r）= Lwoct -20 lg（r）-△Loc                   （6-6）

式中：Loct（r）— 等效室外声源在预测点产生的声级，dB；

      r — 预测点距声源的距离，m；

      Loc — 各种因数引起的衰减量，dB。

⑦各等效声源在预测点处产生的总等效声压级

 
[image: image38.wmf]]

10

+

10

[

1

lg(

 

10

=

(T)

L

 

1

1

.

0

,

1

1

.

0

,

eq

,

,

å

å

=

=

M

J

L

j

out

N

i

L

i

in

j

out

i

Ain

t

t

T

）

    （6-7）

    式中：T — 计算等效声级的时间，h；

          N — 室外声源数，个；

          M — 等效室外声源数，个。

6.2.2.3噪声预测结果与评价

应用预测模式对本工程运营后厂界噪声进行预测，噪声等值线分布图见图6-2-2所示，具体数据见表6-2-7。

表6-2-7   厂界噪声预测结果
	点位
	昼间声级值Leq  （dB (A)）
	夜间声级值Leq  （dB (A)）

	
	现状值
	贡献值
	预测值
	标准值
	现状值
	贡献值
	预测值
	标准值

	1#厂界北侧
	50.7
	32.7
	50.8
	60
	47.5
	32.7
	47.6
	50

	2#厂界东侧
	52.3
	36.8
	52.4
	
	46.4
	36.8
	46.9
	

	3#厂界南侧
	50.6
	24.2
	50.6
	
	46.7
	24.2
	46.7
	

	4#厂界西侧
	53.1
	28.9
	53.1
	
	46.2
	28.9
	46.3
	


从表6-2-7厂界预测结果可知：厂界噪声昼间预测值在50.6~53.1dB(A)之间，夜间预测值在46.3~47.6之间，均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）要求，故本项目噪声对敏感目标影响较小。

[image: image39.png]



图6-2-2  噪声等值线分布图  单位：dB(A)
6.2.3固废环境影响分析
（1）固体废物来源、分类及处理/处置方案
固体废弃物主要为脱硫渣、不合格煅后焦、除尘器收尘灰、废耐火砖、电捕沥青焦油、废导热油、废润滑油、废乳化液、废空压机油和生活垃圾。

生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运；不合格煅后焦、废碎石墨制品、除尘器收尘灰等作为原料返回本项目生产工序使用，不外排；脱硫渣、废耐火砖等进行外售；电捕焦油、废导热油、废润滑油、废乳化液、废空压机油在厂区内危险废物暂存间暂存，委托有资质的单位回收处理。

（2）固体废物环境影响分析 

本技改工程项目产生的固体废弃物采取分类收集措施，本着“资源化、减量化、无害化”的处置/处理原则，均得到合理利用和处置/处理，严格遵循《中华人 民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定，杜绝了二次污染的产生，因 此，固体废物基本不会产生环境污染。

（3）危险废物环境影响分析

1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 本技改工程项目危险废物暂存于危险废物暂存间内，位于混捏压型车间北侧，危险废物暂存间占地面积约为64m2，对该场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单要求进行防渗、全封闭等实施措施，避免造成二次污染，对周围环境产生影响较小。考虑到本项目固体废物的产生情况，能够满足本项目暂存要求。

2）运输过程的环境影响分析 危险废物委托有资质单位统一处理，防止运输过程中产生散落、泄漏，运输单位要求采用密闭容器进行运输；运输路线尽量避免经过环境敏感点区域，防止污染环境。
本项目的固废排放去向是可行、可靠、合理的。固废治理措施遵循了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的有关规定，杜绝了二次污染的产生。由于本项目固体废物全部进行了有序处置/处理，因此对环境影响较小。

表6-2-8   固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

	污染物
类别
	装置
	名称
	固废属性
（危险废物代码）
	产生量
	处理方法和排放去向

	
	
	
	
	核算方法
	产生量（t/a）
	

	固废
	煅后焦冷却
	不合格煅后焦
	一般工业固体废物
	类比法
	150
	作为原料回用于生产工序

	
	碎料
	焙烧废品、石墨化废品、废石墨环、机加不合格品、机加石墨碎
	一般工业固体废物
	类比法
	15650.35
	

	
	煅烧、焙烧炉
	大修产生的炉渣
	一般工业固体废物
	类比法
	2100
	外卖耐火材料公司

	
	脱硫塔
	脱硫渣
	一般工业固体废物
	物料衡算法
	85.5
	外卖建材公司

	
	电捕焦油器
	焦油
	HW11类危险废物
	物料衡算法
	71.94
	在危险废物存放间暂存，

定期委托有资质单位回收处理

	
	导热油余热利用炉
	废导热油
	HW10类危险废物
	类比法
	0.5
	

	
	生产过程
	废润滑油、废乳化液、废空压机油
	HW08/09类危险废物
	类比法
	0.1
	

	
	除油沉淀池废油
	废油
	HW08类危险废物
	类比法
	0.1
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	生活垃圾
	类比法
	9
	环卫部门清运


6.2.4地表水环境影响分析

本项目生活污水量为1.44t/d、432t/a。生活污水经防渗化粪池收集后，委托所在村镇环卫部门定期清掏堆肥。生产废水主要为冷却排污水、脱硫废水和酚氰废水。
人造石墨电极生产线碱法脱硫产生的碱废水经再生后循环使用，不外排。酚氰废水作为气化剂通过炉底进入煤气炉裂解。主要废水为冷却排污水，包括煅烧炉炉套冷却排污水以及压型、浸渍工序电极冷却水。人造石墨电极生产线煅烧炉炉套冷却水循环水量为4m3/h，为间接冷却水，可循环使用，定期排放少量污水，排放量为0.8t/d，可用于厂区抑尘与绿化。类比同类项目，冷却排污水主要污染物产生浓度为BOD：10mg/L；溶解性总固体：10mg/L，水质可以满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质 》（GB/T 18920-2002 ）表1水质指标。人造石墨电极生产线压型车间内建设了电极冷却池，总容积为62.4m3，用于循环使用。压型车间电极冷却废水中含有少量焦油和炭尘，经除油、沉淀后，循环使用，不外排。人造石墨电极生产线浸渍车间内建设了的浸渍系统冷却水池，有效容积为200m3，用于浸渍冷却水循环使用。浸渍系统冷却废水中含有少量焦油和炭尘，经除油、沉淀后，循环使用，不外排。

天然石墨电极生产线碱法脱硫产生的碱废水经再生后循环使用，不外排。酚氰废水作为气化剂通过炉底进入煤气炉裂解。主要废水为冷却排污水，压型工段电极冷却水。压型车间内建设了电极冷却池，总容积为62.4m3，用于循环使用。压型车间电极冷却废水中含有少量焦油和炭尘，经除油、沉淀后，循环使用，不外排。

故本项目冷却排污水可用于厂区抑尘与绿化，全厂生产废水均可做到不外排，对水环境影响较小。

6.2.5地下水环境影响分析
6.2.5.1地下水评价工作等级及范围

项目类别：项目行业类别属石墨及其他非金属矿物制品，按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价项目类别”应为Ⅲ类。

地下水环境敏感程度：本工程所处区域周边没有集中式饮用水水源、分散式饮用水水源和特殊地下水源，本工程所在地属于地下水环境不敏感区。
地下水环境影响评价等级：根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中表2评价工作等级分级表，本项目的地下水环境影响评价工作等级为三级。

表6-2-9 建设项目地下水评价工作等级

	                         项目类别

环境敏感程度
	Ⅲ类项目

	不敏感
	三级


6.2.5.2水文地质条件

（1）地下水类型及富水性

鸡西市地下水按埋藏条件和含水层空隙性质分为空隙潜水和裂隙潜水两种类型，根据含水层岩性及富水性分为6个水文地质区。地下水潜水来源于穆棱河及大气降水，主要含水层为第四纪冲击层及以下的风化裂隙带，厚度一般在50m左右。根据地形排泄条件，地下水位各地有明显差异，但一般在20m以下。

鸡西市地下水由第四系松散岩类孔隙水、第三系碎屑岩孔隙裂隙水和基岩裂隙水所组成。

第四系松散岩类孔隙水包括砂砾石孔隙潜水，砂砾石孔隙弱承压水和亚黏土类细砂、碎石微孔隙裂隙潜水。其中砂砾石孔隙潜水主要分布在穆棱河及各支流河谷漫滩及兴凯湖漫滩。砂砾石孔隙弱承压水主要分布在穆棱河两岸一级阶地。亚黏土类细砂、碎石微孔隙裂隙潜水主要分布在山前台地。

第三系碎屑岩孔隙裂隙水主要分布在鸡东至密山至虎林的穆棱河河谷第四系下部, 地下水赋存于弱胶结的砂岩、砂砾岩中，含水层富水性较好。

基岩裂隙水包括碎屑岩裂隙承压水、风化带裂隙水、基岩构造裂隙水和玄武岩孔洞裂隙水。其中碎屑岩裂隙承压水主要分布在白垩系- 泥盆系碎屑岩裂隙中。风化带裂隙水主要分布在侵入岩、太古界麻山群风化带内。基岩构造裂隙水主要分布在各断裂带内。玄武岩孔洞裂隙水主要分布在鸡东县与鸡西市交界处约120km2范围内。

本项目位于鸡西市麻山区团结委，含水层主要为风化带裂隙水，在各类岩石之风化带内，赋存风化裂隙水。水位埋深0.78~23.33m不等，多为潜水。其地下水径流模数分别为3~6、1~3、＜1L/s·km2，泉水流量0.014~1.234L/s，钻孔涌水量12.96~665.28t/d。根据水文地质勘查结果，风化裂隙水含水层渗透系数29.49m/d，水力坡度1/1000，孔隙度0.2。

基岩裂隙水。分布于广大基岩山区，富水性极不均一。受历次构造运动之影响，区内各类构造体系及其构造断裂发育，赋存构造裂隙水。沿两期侵入岩接触带也利于赋存地下水。其地下水沿裂隙带呈脉状分布，并利于汇水的地形条件下得以富集。多为承压水，局部自流。

（2）地下水补、径、排条件

地下水主要补给来源为大气降水，侧向流入为主，其流向与地面地形相关，沿地面高程自西北流向东南。评价区内潜水含水层排泄以侧向流出为主。
（3）拟建项目厂区水文地质特征

根据水文地质钻探、抽水试验及地质调查结果结合已掌握的地质资料，拟建项目地区地下水为基岩裂隙水，地下水水化学类型为HCO3-Ca型,。地下水对混凝土基础无侵蚀；对钢结构有中等腐蚀性。

[image: image40.jpg]& B K

x B =

&

% H

?q15 oB®kEA
qsasy
Pa

- ‘?cnz g2
CHO?' !
*\g
as4s
?.

. HES -
- ¥ 3
TRER

Eﬁﬁ il O] s [t ] <oasm

MM 3 |:|>1000W§/El

wwm | @ |s00 - 1000m/n
wamteizs | @ [100 - soom /B
[ e | ¢ |5an™ "
BRI NE R
JERER [ 9| rennms

EA%&M%T 0.1 - 17/®





图6-2-3  项目所在地水文地质图

[image: image41.jpg]|2
B
th
z ¥
1]
@
|
£|%|, | 2
#
|
B
53
J:ﬁ
)
7 |
® 4
| 7
%
&
51 =
%
£ | %
.
&
%
[
L) m
e
5
|
& 2
%
7 T
B

FA AR

ST RERUK, Bk RS —,

RHUAEIEIN M, XNELMiEhR REH

EHAET, WMAEREUK. BEEA AR T
BAMT K. HTABREHRERRIE, IFERTIDK
HEANTRUER. EHREK, BRER. EEkH
B0.05-1F/#, $iflmKE 172.80 - 1678.75
W/H, SFAMER12.10 M/H.

EREREAZRAN, RERLBBRK. ALER
0.78 - 23.22KR4%, ZHEK. Ht FASRBEES
BRI -6, 1-3. <IH/F FHAE, SARE
0.014—-1.2345/8, $FLHAKRE12.96- 665.28
g/ H o

HTKPRE 6.0 &4, FLE<0.3% /7, 3
EHHCO,’~Ca”", HCO;’ —Ca"*+ Mg *° BHCO,’ -

T

Ca’": Na® #k, R#HIHCO;” - 80,7’ —Ca " Na®
B HCO3” —Na " &K,

~e

—




图6-2-4  项目所在地水文地质柱状剖面图

6.2.6地下水水质污染途径与评价因子筛选

（1）污染途径
本项目为生产石墨电极项目，废水为冷却排污水、脱硫废水和酚氰废水。碱法脱硫产生的碱废水经再生后循环使用，不外排。酚氰废水作为气化剂通过炉底进入煤气炉裂解。主要废水为冷却排污水。包括煅烧炉炉套冷却排污水以及压型、浸渍车间电极冷却水。煅烧炉炉套冷却水为间接冷却水，可循环使用，定期排放少量污水，可用于厂区抑尘与绿化。本项目在压型车间内建设电极冷却池，用于循环使用。压型车间电极冷却废水中含有少量焦油和炭尘，经除油、沉淀后，循环使用，不外排。浸渍车间内建设了的浸渍系统冷却水池，有效容积为200m3，用于浸渍冷却水循环使用。浸渍系统冷却废水中含有少量焦油和炭尘，经除油、沉淀后，循环使用，不外排。

项目可能对下水水质污染的途径如下：

除油沉淀池防渗系统老化、腐蚀不能正常运行或保护效果达不到设计要求时，污水渗入地下，可通过岩层侧向补给进入潜水或少数深层承压水。
（2）评价因子

类比《合盛硅业（鄯善）有限公司年产 7.5 万吨硅用石墨质炭电极项目环境影响报告书》及其他相关资料可知，压型冷却水最大污染物源强如下表所示。

表6-2-10  压型冷却水污染物源强表
	压型冷却水污染源强
	主要污染指标

	
	COD
	石油类
	挥发酚
	SS

	产生浓度(mg/L)
	500
	5
	0.36
	180


根据环境影响要素识别结果，结合本项目工程特征、区域水文地质条件及环境质量概况，确定本项目运营期地下水评价因子为挥发酚、石油类。
6.2.7地下水环境影响分析

6.2.7.1正常状况对地下水环境的影响

本工程对项目周边地下水环境的影响，主要是对项目场地地下水下游方向潜水的影响。该区域潜水的污染途径主要来自项目场地的渗滤液地面径流。
本项目地下水防渗措施依据GB 16889、GB 18597、GB 18598、GB 18599、GB/T 50934等设计，渗漏量很小，通过源头控制、分区防渗、加强环境管理、定期跟踪监测，可有效防控本项目改变场界以外地区现有的地下水环境质量，正常状况对地下水环境的影响很小。
6.2.7.2非正常状况对地下水环境的影响

（1）预测情景与范围

项目除油沉淀池等防渗系统老化、腐蚀不能正常运行或保护效果达不到设计要求时，存在对地下水水质造成污染的可能，持续点源发生渗漏时，不考虑包气带防污性能带来的吸附作用和时间滞后问题，取污染物原始浓度随污水沿垂直方向直接进入到潜水含水层进行预测。

本项目预测范围同评价范围。地下水系统的上边以自由水面为界，通过该边界，潜水与系统外界发生垂向水量交换，如接受大气降水入渗补给、地表水渗漏等。
（2）预测时间

污染发生后100d、1000d。由于本项目企业自身环境管理目标设定较高且有定期跟踪监测和环境保护主管部门的监管，因此出现1000d以上的非正常状况持续泄露（例如运营期20年），污染地下水而未发现或发现确不采取应急响应措施是不现实的，因此本项目最长的持续泄露时间取导则规定的时间为1000d。

（3）预测方法

采用解析模型预测污染物在含水层中的扩散，一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。不考虑吸附解析作用和化学反应作用，公式如下：
[image: image42.jpg]c 1 x-ut 1 5 x+ut
= el —) + e erfe( )
C 27 2D 2 2D,




式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C(x,t)—t时刻点x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc()—余差数函数；
（4）预测因子、标准

本项目选取污染物挥发酚和石油类为预测因子。挥发酚执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中III类水质标准要求，即0.005mg/L作为评价标准；石油类参照《地表水质量标准》（GB/T 3838-2002）中III类水质标准要求，即0.05mg/L作为评价标准。

（5）预测参数选取

表6-2-11  非正常状况地下水预测参数选取一览表 

	项目
	单位
	取值
	选取依据

	注入示踪剂浓度
	挥发酚
	mg/L
	0.36
	按最不利情况，工程自身无防渗效果，取最大污染物浓度为源强

	
	石油类
	
	5
	

	水流速度
	m/d
	0.147
	根据达西定律并考虑孔隙度计算。

依据水文地质勘查结果，风化裂隙带渗透系数29.49m/d;

水力坡度1/1000

孔隙度0.2

	纵向弥散系数
	m2/d
	4.45
	根据弥散度计算，在野外大区域求得的弥散度值在0.1至1000量级范围内，弥散度取30m/d


（6）预测结果

表6-2-12  非正常状况挥发酚污染物运移100d、1000d随距离变化一览表

	距离
	浓度mg/L（100d）
	浓度mg/L（1000d）

	0          
	 0.36
	0.36      

	20
	0.2399205
	0.3546448

	40
	0.1163713
	0.3458124

	60
	0.03924559
	 0.3327098

	80
	0.008947691
	 0.3148051

	100
	0.001355478
	0.291984

	120
	0.0001349516
	0.2646541

	140
	8.766746E-06
	 0.2337588

	160
	3.697713E-07
	0.2006878

	180
	1.009114E-08
	 0.1670953

	200
	1.84057E-10
	 0.1346646

	220
	2.073472E-12
	 0.1048728

	240
	8.293367E-15
	0.07880875

	260
	3.996803E-17
	0.05707716

	280
	0
	 0.03979979

	300
	0
	 0.02669634

	320
	0
	 0.01721292

	340
	0
	0.01066145

	360
	0
	 0.006340228

	380
	0
	 0.003618442

	400
	0
	0.001981052

	420
	0
	0.001040113

	440
	0
	0.0005235388

	460
	0
	0.0002525748

	480
	0
	 0.0001167636

	500
	0
	 5.171496E-05

	达标距离（m）
	88
	374


表6-2-13  非正常状况石油类污染物运移100d、1000d随距离变化一览表

	距离（m）
	浓度mg/L（100d）
	浓度mg/L（1000d）

	0
	5
	5

	20
	 3.33222    
	4.925622

	40
	1.616268
	4.80295

	60
	0.5450777
	 4.62097

	80
	 0.1242735
	4.372292

	100
	0.01882609
	 4.055333

	120
	 0.001874327
	 3.675751

	140
	 0.0001217604
	3.24665

	160
	 5.135712E-06
	2.78733

	180
	1.401548E-07
	2.320768

	200
	2.556347E-09
	1.870341

	220
	2.879822E-11
	1.456567

	240
	 1.151856E-13
	1.094566

	260
	 5.551115E-16
	0.7927383

	280
	0
	0.5527748

	300
	0
	0.3707825

	320
	0
	 0.2390683

	340
	0
	0.1480757

	360
	0
	 0.08805872

	380
	0
	0.05025613

	400
	0
	0.0275146

	420
	0
	0.01444602

	440
	0
	0.007271372

	460
	0
	0.003507983

	480
	0
	0.001621717

	500
	0
	0.0007182633

	达标距离（m）
	94
	383


污染物挥发酚和石油类迁移方向在不进行防渗的情况下，各污染物在水动力条件作用下主要由东向西方向运移，随时间的增加和运移的距离增加，含水层污染物浓度变化呈受逐渐下降的趋势。在运移100d时，距离污染源94m地下水污染物为浓度满足Ⅲ类水标准的规定；在运移1000d时，距离污染源383m地下水污染物浓度满足Ⅲ类水标准的规定。

评价500m范围内地下水下游方向无分散或集中式饮用水水源地，下游方向最近的分散式饮用水水源地距离本项目厂界850m，且由于存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染浓度衰减，因此，对项目所在区供水井的地下水影响很小。

6.3环境风险影响分析
6.3.1评价依据

6.3.1.1建设项目风险源调查

（1）危险物质情况
本项目所使用和涉及的主要物料有煤沥青、石油焦、煤气，以上物料中存在易燃、易爆、有毒的物质，在使用、贮存、运输过程中一旦发生意外泄漏或事故性溢出，极易导致火灾、中毒事故的发生。本项目生产过程中所用的主要物料具体见表6-3-1。
表6-3-1  本项目所用物料一览表
	序号
	名称
	形态
	存储方式
	用途
	消耗量
	最大存在量

	1
	煤沥青
	固/液体
	原料仓库
	原料
	14800 t/a
	500t

	2
	石油焦
	固体
	原料仓库
	原料
	10000 t/a
	2000t

	3
	针状焦
	固体
	原料仓库
	原料
	28425.62 t/a
	1000t

	4
	煤气
	气体
	煤气站
	燃料
	2116800 Nm3/a
	0.54t


（2）生产工艺特点
本工程主要生产设施有焙烧炉、煅烧炉、混捏锅、沥青罐、焙烧炉、石墨化炉及生产配套设施等，生产过程中涉及高温设备、各种电器及各种污染防治设备。因此，在生产过程中存在的主要设施风险因素有：高温设备及管道爆炸、毒物泄漏、电气伤害、机械伤害等。本项目环境风险涉及的生产装置存在的危险、有害因素分布见表6-3-2。

表6-3-2  生产设备主要风险因素识别表
	   危险因素
危险单元
	火灾
爆炸
	中毒
	灼烫
	机械伤害
	高处坠落
	物体打击
	车辆伤害

	高温设备
	√
	√
	√
	√
	
	√
	


通过对的项目各类事故分析可知，造成风险事故隐患取决于工艺技术、设备质量和操作管理水平等多方面原因。一般引起风险事故的因素室多方面的，同一事故可能既有操作、管理方面的原因，又有工艺、设备方面的因素，各种因素错综复杂，相互关联，潜移默化的起着作用。
6.3.1.2评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表6-3-3  评价工作等级划分

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明、见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A。


本项目所使用和涉及的主要物料有煤沥青、石油焦、针状焦、煤气，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中突发环境事件风险物质及临界量，确定本项目涉及的风险物质及其临界量，具体情况见表6-3-4。
表6-3-4  危险物质辨识及临界量情况

	序号
	危险物质名称
	最大存在量（t）
	是否突发环境事件风险物质
	临界量（t）

	1
	煤沥青
	500
	否
	/

	2
	石油焦
	2000
	否
	/

	3
	针状焦
	1000
	否
	/

	4
	煤气
	0.54
	是
	7.5


由上表可知，本项目涉及的危险物质为煤气，临界量为7.5t，该危险物质在厂界内的最大存在总量为0.54t。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q：

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：


[image: image43.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

¼

+

+

=

2

2

1

1


式中：
[image: image44.wmf]1

q

，
[image: image45.wmf]2

q

，…，
[image: image46.wmf]n

q

—每种危险物质的最大存在总量，t；


[image: image47.wmf]1

Q

，
[image: image48.wmf]2

Q

，…，
[image: image49.wmf]n

Q

—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100：（3）Q≥100。

本项目涉及的危险物质为煤气，临界量为7.5t，该危险物质在厂界内的最大存在总量为0.54t，则
[image: image50.wmf]072

.

0

5

.

7

54

.

0

=

=

t

t

Q

<1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，简单分析即可。

（2）评价范围

大气环境风险评价范围：以厂址为中心、半径3km的圆形区域。
地下水环境风险评价范围：以厂址为中心，上游500m，下游1500m，侧向两侧各750m的矩形区域。
6.3.2环境敏感目标概况

本项目可能受影响的环境敏感目标见下表。
表6-3-5  主要环境保护目标一览表

	类别
	敏感目标名称
	相对方位(x,y)
	距离(m)
	属性
	规模

	环境
空气
	散户
	NNW(-78,78)
	110
	居住区
	约7户 15人

	
	麻山区
	SW(1464,1464)
	2071
	居住区
	约1100户3300人

	
	麻山村
	SE(1560,1560)
	2206
	居住区
	约1200户3600人

	
	石墨屯
	W(-2043,-547)
	2116
	居住区
	约130户 360人

	地下水
	评价范围内无分散或集中饮用水水源，保护周边地下水质量


6.3.3环境风险识别

6.3.3.1物质危险性识别

根据风险源调查，本项目主要危险物质为煤气，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1对本项目有关的主要物料的毒性及其风险特性进行识别。
表6-3-6   煤气的危险特性

	名称
	煤气

	
	H2
	CO

	熔点℃
	-259.14
	-205

	沸点℃
	-252.5
	-191.5

	闪点℃
	—
	-50

	燃点℃
	400
	608.89

	爆炸极限VOL%
	3.3~81.5
	12.5~74.2

	LC50ppm
	—
	1807大鼠吸入

	嗅阈ppm
	—
	100000

	危险性
	毒性
	—
	√

	
	可燃性
	1
	1

	
	
	可燃气体
	可燃气体

	
	爆炸性
	√
	√


6.3.3.2生产系统危险性识别

（1）生产装置

煤气发生炉是将产气炭、氧气及过热蒸汽在高温高压的气化炉中进行部分氧化反应，生成主要成分为CO、H2，并含有少量的H2S。煤气发生炉产出的粗煤气温度高达900-1000℃，压力也较高，一旦出现泄漏事故，不但容易引起火灾爆炸事故，同时可能对周围设备造成破坏。CO、H2S为有毒物质，会引起中毒。

输送煤气的管道和设备，如果产生静电火花或遇到外部火源，可能发生燃烧、爆炸事故；原料气中由于含有H2S气体，具有腐蚀性，如果管理维修维护不善、设备、管道材质、安装存在质量问题，腐蚀、砂眼、密闭不严可能造成煤气泄漏，在空气中达到一定浓度，遇火源会发生爆炸事故。

（2）储运设施

主要是连接各工艺装置、公用工程设施及储运系统等配套管网，其中输送易燃易爆、有毒物料的管道多为压力管道，使其具有较大危险性。

在耐压强度、密封性和耐腐蚀性等方面设计不合理均可能造成阀门、法兰及管道穿孔、破裂，从而造成物料泄漏，将影响周边环境空气，对一定范围人群造成不同程度的健康危害。如在泄漏同时，遇明火热源，还可能引发火灾爆炸事故，危及人身和财产安全。

6.3.3.3环境风险类型及危害分析
（1）环境风险类型

本项目环境风险类型为煤气及管道损坏发生的火灾爆炸、泄漏事故。这类事故通常的起因是设备（包括管线、阀门或其它设施）出现故障或操作失误、仪表失灵等，使易燃或可燃物料泄漏，弥散在空气中，此时的直接危险是有毒物质的扩散对周围环境的污染。事故发生后，通常采取切断泄漏源、切断火源，隔离泄漏场所的措施，通过适当方式合理通风，加速有害物质的扩散，降低泄漏点的浓度，避免引起爆炸。对泄漏点附近的下水道、边沟等限制性空气应采取覆盖或用吸收剂吸收等措施，防止泄漏的物料进入引发连锁性爆炸。
次生/伴生污染：可燃或易燃泄漏物若遇明火将会引发火灾，发生次生灾害，火灾燃烧时产生的烟气为伴生污染物，散发出大量的浓烟、CO和SO2等有毒有害气体，对火场周围人员的生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。火灾事故严重而措施不当时，可能引起爆炸等连锁效应。此时，在积极救火的同时，对周围装置及设施进行降温保护。这一过程中将有燃烧烟气的伴生污染和消防污水的次生污染发生。其中，消防废水中可能含有大量的物料和使用的化学药剂，并可能含有毒有害物料。如果该废水经雨水排放系统排放至外界水环境，存在水体污染的风险。根据泄漏物的性质可以在泄漏点附近采用喷雾状水或中和液进行稀释、溶解的措施，降低空气中泄漏物的浓度，避免发生爆炸。喷洒的稀释液会形成含污染物的废水，引出次生污染物——废水，对这类废水应注意收集至污水系统，避免造成对地表水、地下水或土壤的污染。

（2）扩散途径

毒害物质扩散途径主要有大气扩散、水环境扩散、土壤扩散等。
①有毒有害物料如发生事故导致火灾、爆炸、泄漏，可能进入环境空气并随扩散影响大气环境质量、周边人群健康或农作物等植物生长。
②有毒有害液体物料、污水、初期雨水或事故废水如发生事故导致泄漏，则会进入地表水体或下渗进入土壤和地下水，造成地表水、地下水或土壤污染。
6.3.4环境风险分析
6.3.4.1确定最大可信事故
根据对本项目生产装置生产和储运过程易发事故点位分析，国内外发生火灾、爆炸事故类型出现几率的调查结果，参照《环境风险评价实用技术和方法》中化工、石化行业事故风险评价与管理中关于典型泄漏的简化确定方法及国内化工行业泄漏事故的调查，生产装置、化学品罐区是重大事故发生频率较高的场所，确定本项目生产过程最大可信危险事故为本项目的煤气及管道损坏发生的火灾爆炸、泄漏事故。
6.3.4.2最大可信事故的发生概率及泄漏量
危险源发生事故均属于不可预见性、引发事故的因素较多、污染物排放的差异，对风险事故概率及事故危害的量化难度较大；由于本工程为新建工程，因此，危险源事故概率估算参考同类企业装置实际运行事故概率，同时结合《环境风险评价实用技术与方法》中统计数据（目前国内化工装置的典型事故风险概率在1×10-5/年左右）进行类比。
6.3.4.3后果计算
厂区发生的风险事故，与爆炸相比，泄漏的后果较轻，故只针对爆炸事故进行后果计算。爆炸事故产生的冲击波对设施、人员具有强伤害作用。根据《工业危险评价技术指南》推荐的方法，预测卸气柱操作发生泄漏导致爆炸的风险事故对周围环境的影响程度和范围。

损害半径R（S）估算如下：

爆炸风险预测模式如下：
[image: image51.png]-3/NE,




式中：[image: image52.png])



—爆炸伤害半径，（m）；
      [image: image53.png])



—伤害程度系数，（mJ-1/3）；
      [image: image54.png]


—发生系数（取10%）；
       [image: image55.png]


 —爆炸总能量，（kJ）。
预测结果见表6-3-7。
表6-3-7  爆炸事故不同损害特征相应的爆炸损害半径（m）

	爆炸伤害半径（m）
	伤害程度系数（mj-1/3）
	伤害程度

	
	
	对设备
	对人群

	27
	0.03
	对建筑物以及设备产生重大危害
	1%的人死于肺被伤害，大于50%的人耳膜破裂，大于50%的人受到爆炸飞片严重伤害

	54
	0.06
	对建筑物造成可修复的危害，损害建筑物外表
	1%的人耳膜破裂，1%的人受到爆炸飞片严重伤害

	135
	0.15
	玻璃破裂
	受到爆炸飞片轻微伤害

	360
	0.40
	10%玻璃破裂
	对人基本没有伤害


由上表可以看出：一旦发生遇明火导致爆炸事故，其1%死于肺部损害的范围为27m，在此范围内没有环境敏感目标和永久建筑物，故本项目的风险是可以接受的。

6.3.5环境风险防范措施及应急要求
6.3.5.1环境风险防范措施

根据本项目的生产特征，拟采取的风险防范措施包括如下内容：
（1）合理布置总平面。各装置建构筑物之间留有足够的安全防护距离，建构筑物内外道路畅通并形成环状，以利消防和安全疏散。
（2）按照生产装置的危险区划分，选用相应防火等级的电气设备和仪表，并按规范配线；对厂房、各相关设备及管道设置防雷及防静电接地系统。
（3）厂房建筑设计中，采取防火泄压和通风措施，个别地方设防爆机械通风设施，避免火灾爆炸危险物质和有毒物质积聚。
（4）生产系统严格密封，选用可靠的设备和材料，以防泄漏、燃烧和爆炸等条件的形成。
（5）易燃、易爆容器设备检修，要按检修管理标准和防火防爆安全管理标准执行。
（6）在易发生火灾危险和有毒气体可能泄漏的设备附近或厂房内，设有可燃气体及有毒气体探测自动分析浓度超限报警装置；监视厂房内可燃气体及有毒气体浓度，并将信号传到控制室和消防站以便采取应急措施；遇停电易发生爆炸等工序电源设双电源系统，可以防止事故发生并能确保装置安全供电生产。
（7）根据工艺布置和操作特点，各工序采用一系列仪表进行集中控制和检测。现场仪表定期巡视，并设有完善的报警及自动连锁系统，以防事故发生。
（8）控制室内设空调及采暖，操作室、生产厂房按规范要求设有采暖和通风设施，使有害物质易于扩散和降低浓度，空气吸气口设计以活性炭或其它吸附剂为过滤介质的过滤器，确保工人的操作环境良好；各操作岗位、控制室设有完善的通讯设施，确保安全生产。
（9）所有联锁运行的设备，均在各设备附近设就地开关，以便事故时及时停车；联锁运行的供料系统，开车前均发出开车铃声作为开车信号。主要生产装置除采用双电源供电外，对电器设备设有完善的继电保护系统，当电器设备和线路发生故障时，不会损坏设备和伤害操作人员。
（10）在各岗位除设置安全标志外，装置区设消防系统并配备小型灭火器材，工厂总体配备消防车及消防队，操作工人定期进行安全培训。灭火器材不得随意乱动，并使之保持完好使用状态，岗位工人应熟练地掌握其性能及使用方法。油类和气体着火，严禁用水扑救，必须用干砂和泡沫灭火器。
（11）实现生产过程的正常操作、开停车操作以及生产过程的数据采集、信息处理和生产管理的集中控制。对重要的参数设计自动调节以及越限报警和连锁系统，确保生产装置和人身安全。
（12）建立健全规章制度，落实安全措施，及时发现事故隐患并进行处理。
（13）培养职工具有高度的安全意识和对事故进行防范的意识。
（14）制定管理制度，完善重大危险、有害源辨别方法和生产安全事故应急救援预案。全体人员定期接受安全知识的培训和演练。
（15）厂房大多采用敞开式框架结构，设备尽可能露天化布置；以减少有毒、害气体的积聚。
6.3.5.2事故应急预案

制定风险应急预案的目的是未来在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

（1）应急预案的启动及报警程序

生产装置一旦发生火灾爆炸时，所有岗位人员首先采取自身保护措施并启动预案，严格快速执行报警程序。

①发现爆炸后，岗位人员立即报告厂当班调度；组织工艺处理措施；报告组织应急领导小组；拨打119报警电话，向消防支队说明具体情况；同时拨打120急救电话，向急救中心报警，并说明具体位置、设备和现场情况，上述单位进入现场救护时应配备好自身护具，并根据报警情况，选择好救护路线（上风向进入现场）。

②调度接警后，通知厂应急领导小组成员；

③厂各级应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理；

④处理期间根据事态的发展，厂应急领导现场对事故险情进行评估，根据结果确定是否需要协助救援。

职责和任务

①应急总（副）指挥：负责对突发事故和应急情况进行处理统一决策和指挥；

②生产调度科：厂生产调度科接到事故发生报告书，立即通知厂应急事故处理小组领导和相关部门并负责所需物资的供应及车辆的调配。

③质量安全环保科：质量安全环保科接到报警后，立即组织人员进入事故现场，根据现场实际情况划定危险区域，停止厂内一切作业，清除或疏散警戒区域内无关人员，严格控制无关人员进入危险区域。同时组织员工使用安全防护装备进行有关的工艺处理。配合医疗部门对事故伤害人员进行救护。

现场警戒和疏散措施

①由质量安全环保科根据风向等现场实际情况指挥事故单位划定警戒区域，并用警戒绳圈定，安排人员负责把守，警戒人员必须配戴安全防护用具。

②紧急疏散时，由环保科指挥带领人员向上风向撤离到警戒区域以外。

事故上报程序和内容

①报告程序：事故发生后质量安全环保科24小时内将事故概况迅速上报劳动、环保、卫生等相关部门。

②报告内容：发生事故的单位、时间、地点、事故原因、对环境影响、灾害损失情况和抢险情况。

善后处理

①突发事件结束后，由有关部门迅速成立事故调查小组，进行调查处理；

②组织恢复生产，做好恢复生产的各项措施；

③突发事件结束后，根据突发事件的影响范围由厂办公室制定人员统一对外发布信息。
表6-3-8   应急预案内容

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	确定站场和输气管道为重点防护单元

	2
	应急组织机构、人员
	设立应急救援指挥部，并明确职责

	3
	预案分级响应条件
	可分为输气管道突发事故处理预案、站场事故处理预案、紧急挺起事故处理预案

	4
	应急救援保障
	个站场配别灭火器、消防器材

	5
	报警、通讯联络方式
	常用应急电话：急救中心120，火警119,

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	委托当地环境监测站进行应急环境监测

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	这是截断阀，发生事故采取紧急截断措施

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急计量控制、撤离组织计划
	设立救护队，对事故中受伤人员实施医疗救助、转移，同时负责救援行动中人员。器材、物资的运输工作

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	当事故无法控制和处理使，生产部门应采取果断措施，实施紧急停气，待事故消除后恢复供气

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对管线经过地区开展公众教育、培训和发布有关信息


6.3.6分析结论
通过本次环境风险评价可以看出，建设项目在全面落实设计、建设和运行中各项环境风险防范措施和应急预案制定的各项环保、安全规章制度的基础上，在加强日常风险管理的条件下，项目建设从环境风险的角度考虑是可以接受的。

7环境保护措施
通过对建设项目环境影响的全面评价，在掌握当地的自然和社会环境特征、生态环境特征以及项目的工艺流程、工艺特点、排污特征以及排污对环境影响的范围和程度的基础上，结合评价区域的环境功能和该项目的生产技术水平，力求提出合理可行、实用有效的防治措施，对工程设计、环境治理提出具体要求，体现“以防为主、防治结合、可持续发展”的环保思想，做到既要发展经济，又要保护环境。

7.1施工期环境保护措施

7.1.1废气防治措施
⑴扬尘

建筑施工扬尘，主要表现在如下三个方面，一是在清理场地、建筑收尾等过程产生的作业扬尘；二是在物料进入工地后，在没有容器存放和遮盖的情况下产生的物料扬尘；三是在车辆进出施工场地时产生的路面扬尘，各扬尘量的大小，与操作管理、工人作业方式和气象条件有关。本项目施工期产生扬尘量较大的工序主要为平整场地，均集中在春夏两季，春季一般降水较少，大风天气较多，能够加重扬尘污染；夏季雨量集中、风速较小，对扬尘产生有一定抑制作用。本项目的主体施工全部使用商品混凝土，物料扬尘较小。

施工扬尘大多集中于距扬尘点100m范围，其中50m距离内扬尘浓度较高。本项目建设地西侧、东侧1000m范围内均有居民区，在干燥、有风等气候条件下，如不注意施工管理，上述三方面扬尘，尤其是运输车辆导致的路面扬尘和高层施工的抛洒扬尘，对临近居民区的空气环境必定会产生一定不利影响。

本项目施工期扬尘基本措施如下：

①、进行施工场地道路硬化与管理。施工场所内80％（按面积计）以上的车行道路都进行硬化；道路清扫时采取洒水措施；

②、边界围挡。施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡。在市、县城区内的施工现场，其高度不得低于2.5米；在乡（镇）内，不得低于1.8米。
    ③、裸露地（含土方）覆盖，对堆场物料应当采取相应的覆盖、喷淋等防风抑尘措施；

④、定期喷洒抑制剂。施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；

⑤、运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；运输车辆要完好、装载不宜过满、对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、减少卸料落差等内容，并对运输车辆的运行路线与时间进行合理规划，尽量避免在交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。

⑥建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施。

⑦工地食堂燃料必须使用液化石油气或电，不得使用高污染燃料。

⑵运输车辆尾气

运输车辆和其它燃油机械的尾气会导致局部空气中CO、NOX、HC等浓度的升高，一般情况下由于施工机械、车辆作业的流动性、阶段性和间断性的特点，施工场地平均单位时间排放的尾气污染物总量并不大。对邻近居民影响较小。

施工单位须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工机械设备，定期对车辆设备进行维护保养，使其始终处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。以确保施工场地周围区域环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。评价建议缩短怠速、减速和加速的时间，另外建议施工人员作业时佩戴口罩，以减少CO、THC、NOx 等汽车尾气对施工人员及周围环境的影响。

7.1.2废水防治措施
施工过程废水影响主要包括：施工废水及施工人员生活污水，排放量为750t。具体措施如下：
 在施工现场分别设置10m3沉淀池两座，施工废水经沉淀后用于洒水抑尘。施工时使用厂区现有旱厕用于周围农田灌溉，不外排，不会对周围水环境造成影响。

 施工期所用的物料在雨季时必须做好围挡和遮盖措施。

7.1.3噪声防治措施
由于施工过程中，各类施工机械可处于施工区内任意位置，但在某一时段内其位置 相对固定，因此施工噪声源可近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可估算 其施工期间离噪声源在不同距离处的噪声值，预测模式如下：

Lp= Lp0-20log(r/r0)

式中：

Lp－距声源 r 米处的施工噪声预测值 dB(A)；

Lp0－距声源 r0 米处的参考声级 dB(A)。 根据上述公式可计算出在无屏障的情形下，本建设项目在施工过程中不同类型施工，机械在不同距离噪声预测值见表7-1-1。

表 7-1-1
各种施工机械在不同距离的噪声预测值

	施工

阶段
	施工设备
	1m
	10m
	25m
	50m
	100m
	200m
	300m
	500m

	土方

阶段
	推土机
	90
	72.9
	65
	59.2
	53
	46.9
	43.5
	39

	
	挖掘机
	90
	72.9
	65
	59.2
	53
	46.9
	43.5
	39

	
	装载机
	85
	67.9
	60
	54.2
	48
	41.9
	38.5
	34

	基础

阶段
	空压机
	95
	77.9
	70.0
	64.2
	55.0
	51.9
	48.5
	44

	结构

阶段
	振捣棒
	90
	72.9
	65
	59.2
	53
	46.9
	43.5
	39

	
	电锯、电刨
	95
	77.9
	70.0
	64.2
	55.0
	51.9
	48.5
	44

	装修

阶段
	卷扬机
	80
	62.9
	55
	49.2
	43
	36.9
	33.5
	29

	
	吊车、升降机
	85
	67.9
	60
	54.2
	48
	41.9
	38.5
	34

	
	切割机
	85
	67.9
	60
	54.2
	48
	41.9
	38.5
	34


根据上表分析可知，在无屏障，仅靠距离衰减的情况下，主要为电锯噪声污染影响最大，施工时对施工现场及周围环境将产生一定影响。以《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）评价，施工机械噪声距其50m处的源强为54.8～85.0（A），可知预测值超标；若夜间施工，则200m以内的环境噪声超过55dB(A)的夜间标准值。由此可见，施工噪声对施工场地周围50m范围内的环境影响较大，对50-100m范围也将产生一定的影响，特别是夜间施工时影响更为严重。

因此，施工单位必须要采取必要的降噪措施，使施工噪声的影响降到最低。针对建筑施工露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度的特点，因此对一些重点噪声设备和声源，提出下面一些治理措施和建议：

1. 在施工过程中，设置围墙和临时隔声围障，噪声源应尽量设置在远离环境敏感目 标。针对本项目而言，项目四周均为敏感目标，建议主要噪声源设置在项目中部，同时在靠近四周均设置临时围障，围障最好敷以吸声材料，以达到降噪效果，减少扰民现象的发生。

2、从规范施工秩序着手，合理安排施工时间（晚间（22:00-6:00））严禁高噪声设备施工，如工艺需要连续施工，必须办理夜间施工许可证，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级。

3、降低声源的噪声强度 对基础施工过程中主要发声设备：空压机、电锯以及电刨等，在条件允许情况下，应考虑采用其他措施进行代替，如使用水力混凝土破碎机代替风镐，这将都将大大降低 噪声源强。

4、减轻声源叠加影响 施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

5、施工车辆，特别是重型运载车辆的运行线路和时间，应尽量避开噪声敏感区域和敏感时段。

经采取上述噪声防治措施后，能大大降低施工噪声对周围环境的影响。施工期噪声污染是短期的、暂时的，一旦施工结束，施工噪声即随之消失。

7.1.4固体废物影响分析

该项目施工期固废主要是施工过程中产生的建筑垃圾。施工期安装工程的金属废料等，基本无毒性，有害程度较低，为一般废物，均可回收再利用。施工单位应遵照当地建筑垃圾管理办法进行处置，把产生的建筑垃圾充分、合理的利用起来，贯彻变“废”为“宝”和清洁生产的理念。挖方渣土主要来自项目地下建筑建设过程。

挖方渣土主要用于地下建筑基坑回填；施工场地的场地平整；施工场地地坪填土；绿化用地覆土等。本项目施工过程中场地平整、地坪填土、绿化用地覆土可消耗大部分挖方渣土。弃方按照市容管理部门要求，严格按照渣土管理有关规定，委托有关渣土公司及时进行清运并按照指定的运输线路行驶，送往指定的倾倒地点。

7.1.4生态环境影响分析

工程土石方施工过程进行挖填等作业，造成区域内局部地表裸露，导致区域内地表植被的破坏，造成植物一定程度的减少及植被覆盖率的降低，在雨季的冲刷尤其是暴风雨冲刷时，极易产生水土流失。因此，施工方应避免在雨季施工，同时在施工过程中，做好水土保持，减少水土流失量。

施工完毕后，项目方须及时恢复生态植被，使区域内的生态环境得到改善，水土保持功能得到恢复和改善，确保将水土流失情况降到最低点。

工程竣工后，大部分土地表面植物及硬性不透水建筑材料所覆盖，随着时间的增长，区域内的生态环境将得到改善，水土保持功能得到恢复和改善。

7.2营运期环境保护措施

7.2.1大气污染防治措施

本项目人造石墨电极生产线和天然石墨电极生产线各设置一个废气处理站，废气处理站内共设置“雾化冷却+布袋除尘器+电捕焦油器+脱硫塔（双碱法）”4个处理单元，本项目在所有产尘节点均设置吸尘点，产生的废气污染物经集尘系统收集过后通过管道输送至各自配套的废气处理站集中处理。收集的废气经雾化冷却系统降温后经布袋除尘器除去废气中的颗粒物，然后进入电捕焦油器，在这里除去废气中的沥青焦油等污染物，可有效净化废气中的沥青烟和苯并芘，然后经过脱硫塔脱硫后分别通过80m、40m排气筒排放。

7.2.1.1布袋除尘器

①工艺选择

除尘器可分为两大类：①干式除尘器：包括重力沉降室、惯性除尘器、电除尘器、布袋除尘器、旋风除尘器。②湿式除尘器：包括喷淋塔、冲击式除尘器、文丘里洗涤剂、泡沫除尘器和水膜除尘器等。目前常见的运用最多的是旋风分离器、静电除尘器与布袋除尘器，正常运行时，除尘器的运行效率高低排序是袋式除尘器＞电除尘器及文丘里除尘器＞水膜旋风除尘器＞旋风除尘器＞惯性除尘器＞重力除尘器。电除尘器适合于大风量、废气温度＜400℃的烟气净化，袋式除尘器不受废气量大小的限制，对废气量、粉尘浓度变化适应能力强，旋风除尘器的处理风量有限。

袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤。含尘气体在引风机吸引力的作用下进入灰斗，经导流板后被均匀分配到各条滤袋上。粉尘被拦截在滤袋外表面，气体则穿过滤袋，经过净气室后外排。袋式除尘器捕集在滤袋外表面上的粉尘会导致滤袋透气性的减少，使除尘器的阻力不断增加，等到阻力达到设定值，通常处于关闭状态的脉冲阀会打开极短暂的一段时间，高压气体瞬间从气包进入喷吹管，并高速喷出。喷射气流与二次引流的共同作用使滤袋内侧的压力迅速升高，产生一个很大的反向加速度，吸附在滤袋上的粉尘在这反向加速度作用下，脱离滤袋表面，落入灰斗，将粉尘从滤袋表面清除。

袋式除尘器很久以前就已广泛应用于各个工业部门中，用以捕集非粘结非纤维性的工业粉尘和挥发物，捕获粉尘微粒可达0.1μm。

②可行性分析
根据布袋除尘器类比的除尘效率（≥99.5%），本次评价按99%计算，生产过程中产生的废气经过布袋除尘器处理后，颗粒物排放浓度和排放速率可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，措施可行。

7.2.1.2雾化冷却+电捕焦油器

（1）工艺选择

电捕焦油器属于电收尘的一种，是利用电力捕除焦油雾的装置。高压直流电源产生的负高压，接入电晕极（阴极），它与沉淀极（阳极）之间产生电场，电场强度超过一定极限后在阴阳两极之间产生电晕放点。此时流经电场区的气体发生电离，产生大量的离子和电子。含有焦油的混合废气由电捕焦油器下端进入，在通过电晕极和沉淀极管所形成的高压不均匀静电场中，气体分子被电离，气体电离后生成电子、正离子和负离子。在电场作用下向两极运动，正离子向电晕极运动而被中和，负离子在向沉淀极的运动过程中，撞击粉尘及焦油粒子而使其苛电，苛电后的焦油粒子、灰尘粒子在电场作用下向沉淀极运动，粘附在沉淀极管上，失去电荷而被收集，焦油及灰尘顺着沉淀极自流而下，从底部加油出口排除，净化后的废气从电捕焦油器上端的出口送出。

电捕焦油除尘装置适用于捕集比电阻在104Ω·cm～5×1010Ω·cm范围内的粉尘，当粉尘比电阻低于104Ω·cm粉尘沉积于极板后容易得返气流，当粉尘比电阻高于5×1010Ω·cm时，容易产生反电晕。故采用预处理+电捕的净化方式，据有关资料报道，烟气温度每降低10℃，净化效率可提高7%～10%，综合考虑到低温时沥青结疤现象，选择适宜的工作温度为80～90℃，冬季可适当提高至80～90℃，在此温度间其比电阻在最佳范围内。

电捕法缺点是：

①对烟温要求较高，温度过高，比电阻值超过1011Ω·cm，不利于静电捕集，温度过低又易于凝结在极板上；

②沥青易燃，有时会发生放点着火现象，因此静电捕集器不适合用于烟粉尘与沥青烟混合气体的净化；

③一次性投资大，占地面积大；长时间运行净化效率降低。

吸附法缺点：系统阻力太大，占地面积大，吸附管较长，回收吸附剂的布袋式除尘器过滤面积太大，投资较高。

吸收法缺点：净化效率低，很少厂家采用。

经过综合比较，本项目采用预处理+电捕的净化方式。预处理即喷雾冷却。

（2）工艺流程

电捕焦油器净化工艺流程为烟气首先进入冷却塔喷雾降温，降低烟气中的比电阻，将一部分气态焦油冷凝成液态，然后经过电除尘器处理，除去烟气中的沥青焦油和粉尘，净化后的烟气送入脱硫系统。该净化工艺净化效率较高，流程简单，无二次污染。投资适中，一般碳素厂采用较多。

雾化冷却是将水雾化后对烟气进行冷却降温，水雾与高温烟气接触后，大部分或全部被蒸发，产生的水量非常小或者不产生水，较好的解决了水的二次污染问题。

（3）可行性分析
本项目采用电捕焦油器处理，沥青烟去除效率达95%、B[a]P去除率达99.9%，处理后废气中沥青烟、苯并芘排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中的二级标准，实现达标排放。

7.2.1.3双碱法脱硫

（1）脱硫工艺原理
钠钙双碱法脱硫工艺是为了克服石灰/石灰石法烟气脱硫容易结垢的缺点而发展起来的，钠钙双碱法采用纯碱吸收SO2、石灰还原再生。再生后吸收液循环使用。钠基脱硫剂进行塔内脱硫，由于钠基脱硫剂碱性强，吸收二氧化硫后反应产物溶解度大，不会造成过饱和结晶，造成结垢堵塞问题。另一方面脱硫产物被排入再生池内用氢氧化钙进行还原再生，再生出的钠基脱硫剂再被打回脱硫塔循环使用。钠钙双碱法脱硫工艺降低了投资及运行费用。 

钠钙双碱法法烟气脱硫技术是利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂，配制好的氢氧化钠溶液直接打入脱硫塔洗涤脱除烟气中SO2来达到烟气脱硫的目的，然后脱硫产物经脱硫剂再生池还原成氢氧化钠再打回脱硫塔内循环使用。脱硫工艺主要包括5个部分：(1)吸收剂制备与补充2)吸收剂浆液喷淋(3)塔内雾滴与烟气接触混合(4)再生池浆液还原钠基碱(5)脱硫渣脱水处理。 

其主要反应为烟气中的SO2先溶解于吸收液中然后离解成H+和HSO3-使用Na2CO3或NaOH液吸收烟气中的SO2生成HSO32-、SO32-与SO42-。基本化学原理可分脱硫过程和再生过程二部分，系统由SO2吸收系统、烟气系统、脱硫剂供给系统、脱硫副产物处理系统、工艺水系统、仪表自控系统和电气控制系统组成。

脱硫过程：

Na2CO3+SO2      Na2SO3+CO2
2NaOH+SO2      Na2SO3+H2O

Na2SO3+SO2+H2O      2NaHSO3

以上三式视吸收液酸碱度不同而异，式(1)是启动阶段纯碱溶液吸收SO2反应方程;再生液pH值较高时（PH＞9）以(2)式为主要反应；碱性稍为降低时以(1)式为主要反应；碱性到中性甚至酸性时（5＜PH＜9），则按(3)式反应；式(3)是运行过程的主要反应式。

再生过程：

2NaHSO3+Ca(OH)2      Na2SO3+CaSO3+2H2O

Na2SO3+Ca(OH)2        2NaOH+CaSO3
在石灰浆液（石灰达到过饱和状况）中，NaHSO3很快与Ca（OH）2 反应从而释放出［Na＋］，［SO32-］与［Ca2＋］反应，反应生成的CaSO3以半水化合物形式沉淀下来从而使［Na＋］得到再生。Na2CO3只是一种启动碱，起动后实际上消耗的是石灰，理论上不消耗纯碱（只是清渣时会带走一些，因而有少量损耗）再生的NaOH和Na2SO3等脱硫剂循环使用。

（2）脱硫工艺流程

在吸收塔内，由喷淋层喷出的脱硫剂与烟气中的二氧化硫等发生化学反应，生成亚硫酸钠和亚硫酸氢钠等物质。脱硫并除尘后的净烟气通过除雾器除去气流中夹带的雾滴后排出吸收塔。与其他脱硫工艺设备相比，吸收塔中的文丘里管实现了烟气的均匀布置，使脱硫效率提高了10%。另外，四层喷淋层使呈水雾状的烟气和脱硫剂充分反应，也极大地提高了脱硫效率。出口处的折流板除雾器阻碍烟气中夹带的水雾上升，在其强大的导向作用下，使小雾滴聚集成大水滴，由于自重作用回落到至塔底，使净化烟气中的液滴含量不超过75mg/ Nm3。
[image: image56.png]BLARES

AAREEE





图7-2-1    项目烟气脱硫工艺示意图
（3）脱硫主要设备参数

A）脱硫塔塔内设计

脱硫塔内所有部件能够承受最大入口气流及最高进口烟气温度的冲击，高温烟气不会对任何系统和设备造成损害。

脱硫塔内所有部件能够承受最大入口气流及最高进口烟气温度的冲击，高温烟气不会对任何系统和设备造成损害。脱硫塔内所有部件能够承受最大入口气流及最高进口烟气温度的冲击，高温烟气不会对任何系统和设备造成损害。侵酸安定性外观合格（无裂纹、剥落、膨胀、掉角等），强度保留率>90%。

B）喷淋雾化系统 

脱硫塔设备选用5层喷头雾化装置，包括管线、喷嘴、支撑、加强件和配件等。其中下面3层为脱硫用喷淋层（常开），上面2层是除雾器冲洗喷淋层（常闭），喷头材质均为316L不锈钢。浆液喷淋系统的设计使喷淋层的布置达到所要求的喷淋浆液覆盖率，使吸收溶液与烟气充分接触，从而保证在适当的液/气比（L/G）下可靠地实现所要求的脱硫效率。

C）脱硫剂制备及供给系统

a、浆液制备系统

生石灰干粉由罐车直接运送到厂内，送入粉仓。在粉仓下部经人工或者给料机直接供熟化池。为便于粉仓内的生石灰粉给料通畅，在粉仓底部设有气化风装置和定量给料机，根据工艺需要定量将生石灰份送入石灰浆液池内，同时按一定比例加水并搅拌配制成20%浓度的（Ca(OH)2）浆液，通过溢流或石灰浆液泵输送至再生池。

b、脱硫塔循环系统

脱硫塔再循环系统包括循环泵、管道阀门及热控仪表系统、喷淋组件及喷嘴。

吸收液循环泵符合对“泵”的基本要求外，并满足循环泵及驱动电机适应户外露天布置的要求。

脱硫塔再循环系统的设计要求是使喷淋层的布置达到所要求的喷淋浆液覆盖率，使吸收溶液与烟气充分接触，从而保证在适当的液/气比（L/G）下可靠地实现所要求的脱硫效率。

c、脱硫液系统

首先将储存槽中的碱液(~30%)放入循环池中，配成一定浓度的碱液，经过循环泵，从脱硫塔的上部喷下，以雾状液滴与烟气中的SO2充分反应，脱硫液通过喷淋系统在脱硫塔内与SO2充分接触、反应后，落入塔底，流至循环池，脱硫液由循环泵泵入脱硫塔循环使用，在正常运行过程中，向循环池加入碱液是按理论计算值投入，并通过PH计测定PH值后微调投入量，循环液保持脱硫工艺所设定的PH值。

d、脱硫液再生及副产物处理系统

落入塔底循环液大部分流至循环池，当PH值降低到一定程度时，通过调节脱硫塔废液管出口电动调节阀开度，使一部分循环液流入再生池，与从熟化池由泵送往再生池的石灰浆液（Ca(OH)2）进行再生反应，生成CaSO3浆液。向再生池中加Ca(OH)2是通过PH计测定PH值后确定加入量，达到脱硫工艺要求的PH值。在再生池中充分反应的浆液溢流入斜管沉淀池，钙盐在沉淀池快速沉淀，上清液流回循环池，经过初次浓缩的渣浆液由渣浆泵打入板框压滤机进行二次浓缩脱水，经脱水后的渣浆外运，滤液返回循环池，返回吸收液循环系统。

经过使用过的水必须进行处理并循环使用，不准有外排。外运的渣含水量不能高于5%。

脱硫副产物处理设备包括：废液池、废液再生泵、再生池、斜管沉淀池、渣浆泵、板框压滤机、热控仪表等设备。

（4）达标可行性分析

本工程采用脱硫设备处理后，脱硫率为90%以上，烟气达标排放。一方面控制了污染，净化了环境，另一方面，企业减少了排污缴费，创建了经济效益。
7.2.1.5无组织排放污染控制措施
生产车间为封闭车间，各废气产生点均采用密闭式集气系统，不产生无组织排放。本项目原料仓库、煤库均采用封闭仓库，进出口均有门帘，车辆进出仓库后，及时关闭库门门帘，通过洒水降尘确保含水率在10%以上，基本无粉尘对外排放，以上环节粉尘排放量甚微。同时查阅工业源产排污系数手册（2010修订）下册中的4430火力发电，3 无组织排放估算系数使用方法，全封闭煤场作业和贮存过程中排放系数均为0，露天灰场在风速3.985m/s以下粉尘排放系数近似为0，通过洒水降尘确保原料和煤含水率在10%以上，全封闭作业，加强封闭库门帘的管理措施及时关闭避免开放作业，可确保基本无粉尘排放。

7.2.2噪声防治措施

本项目选用的产噪设备一般在90dB(A)左右，噪声污染防治主要从降低噪声源、控制传播途径、厂区合理布局三方面考虑，主要采取设备合理设计及选型、基础减震、厂房隔音、合理布置、绿化降噪等措施。

①各产噪设备在设计和选型时均选择低噪产品，在设备订购时要提出对噪声的控制指标，从源头上控制高噪声的产生。

②对空压机采用阻抗性消声器。风机在出口端安装管道消声器，一般能降低噪声10-15 dB(A)；
③对于产噪设备均做减震处理，机座加隔振垫（圈）或设减振器，在机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振等技术，可减振至原动量1/10-1/100，降噪20dB(A)以上。

④风机、压缩机、泵分类放置在厂房中，其隔声量不低于30dB(A)。给水泵等设备配备隔声罩、加隔振垫等措施减小噪声。
⑤在总图布置时考虑声源方向和车间噪声强弱、绿化等因素，进行合理布局，起到降噪作用。

采取以上措施后，由预测结果可知，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求，本项目噪声对敏感目标影响较小。

7.2.3固体废物处置措施

按照《国家危险废物名录》判别，本项目产生的固体废物包括危险废物、一般固废，固废种类多，且产生量较大。根据本项目产生的固体废物的不同特性，在固体废物处理方面本着尽量减少废物排放、优先考虑综合利用的原则，对其进行综合利用和处置。

（1）固体废物防治措施
①回收利用
布袋除尘器收尘灰产生量为1171.25t/a，集中收集，回用生产。

不合格煅后焦产生量为150t/a，集中收集，回用生产。

废、碎石墨制品产生量为15650.35t/a，集中收集，回用生产。

②外卖处理

本项目产生的煅烧炉脱硫渣及废耐火砖集中收集、厂区定点存放，外卖相关企业综合利用，不外排。
③设置危废暂存间

本项目产生的危险废物经收集后全部交由有资质单位进行集中处理，防止二次污染。目前，厂区建设危废暂存间。
（2）危废暂存设施设置要求

该危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设计施工建设，做好防雨、防风，基础要做防渗处理。

危险废物暂存间应设置隔离栅栏，并挂警示标志；危废暂存间应高出地面200mm，确保25年一遇暴雨不会留到暂存间；

根据其种类不同，用符合国家标准的专门容器收集贮存，容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效的防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及有关防护应急措施。
危险废物在场内分类暂存，并设隔断间。
装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。
危废暂存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。
危废暂存间基础必须防渗，防渗系数应≤10-9cm/s。
危险废物暂存间四周除设置通风口外，其余均进行密闭，从而达到防风、防雨要求；

此外，要建立高效安全的危险废物运输系统，严格按照危险废物运输的管理规定进行运输，自觉接受当地环境保护部门的管理和监督，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

（3）环境管理

按照危险废物相关导则、标准、技术规范等要求，严格落实危险废物环境管 理与监测制度，对本技改项目产生的危险废物实施全过程环境监管。
7.2.4废水防治措施

（1）人造石墨电极生产线

碱法脱硫产生的碱废水经再生后循环使用，不外排。酚氰废水作为气化剂通过炉底进入煤气炉裂解。主要废水为冷却排污水，包括煅烧炉炉套冷却排污水以及压型、浸渍工序电极冷却水。

煅烧炉炉套冷却水循环水量为4m3/h，为间接冷却水，可循环使用，定期排放少量污水，排放量为0.8t/d，可用于厂区抑尘与绿化。类比同类项目，冷却排污水主要污染物产生浓度为BOD：10mg/L；溶解性总固体：10mg/L，水质可以满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质 》（GB/T 18920-2002 ）表1水质指标。

压型系统内建设了容积为60m3的压型系统冷却水池，用于电极冷却水循环使用。压型系统电极冷却废水中含有少量焦油和炭尘，经除油、沉淀后，循环使用，不外排。

浸渍系统内建设了容积为200m3的浸渍系统冷却水池，用于浸渍冷却水循环使用。浸渍系统冷却废水中含有少量焦油和炭尘，经除油、沉淀后，循环使用，不外排。

（2）天然石墨电极生产线

碱法脱硫产生的碱废水经再生后循环使用，不外排。酚氰废水作为气化剂通过炉底进入煤气炉裂解。主要废水为冷却排污水，压型工段电极冷却水。压型车间内建设了电极冷却池，总容积为62.4m3，用于循环使用。压型车间电极冷却废水中含有少量焦油和炭尘，经除油、沉淀后，循环使用，不外排。

7.2.5地下水污染防治措施

（1）防治原则

按地下水环境影响评价导则提出的“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治要求，结合本项目工程类型及污染源分布，提出以下防治原则：

①主动控制原则

主动控制，即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

②被动控制原则

被动控制，即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至有资质的单位进行处理；

③坚持分区管理和控制原则

坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质（丰水期地水位埋深）条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量以参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构；

④坚持“可视化”原则

坚持“可视化”原则,在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质就地收集和及时发现破损的防渗层；

⑤工程措施与污染监控相结合的原则

采用国际，国内最先进的防渗材料、技术和实施手段，最大限度的强化防渗防污能力；同时实施覆盖生产区及周边一定范围的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测报告制度，配备先进的检漏检测分析仪器设备，科学合理布设地下水污染监控井，及时发现污染，及时采取措施，及早消除不良影响。

（2） 防渗及监测方案设计技术依据

《石油企业环境保护设计规范》（SH3024-95）；
《工业金属管道设计规范》（GB50316-2000）；

《中国石油天然气集团公司炼油化工企业水污染应急防控技术要点（试行）》；

《中国石油化工集团公司关于水体污染防控紧急措施设计导则》；

《一般工业固废废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》；

《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）；

《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）

（3）地下水污染分区防治措施

 根据各生产装置、辅助设施及公用工程设施的布置，将厂区严格区分为污染区和非污染区。对于公用工程区、办公区、绿化区域等非污染区可采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置专门的防渗层。根据生产装置、辅助设施及公用工程可能泄漏特殊的性质将污染区分为一般污染防治区和重点污染防治区，对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案：

①一般污染防治区

一般污染防治区是指毒性较小的区域，包括生产车间、仓库、配电室等。一般污染防治区防渗采用砂土垫层（压平夯实）＋垫层＋砂砾卵石保护层＋钢筋混凝土面层（混凝土防渗等级不小于P6），渗透系数不大于1.0×10-7cm/s （见图7-2-2）。

[image: image57.emf]
图7-2-2  一般污染防治区防渗结构示意图

②重点污染防治区

重点污染区是指危害性大、毒性较大的危险废物暂存库等。根据污染区的特性、水文地质条件及施工的可操作性，重点污染防治区采取不同的防渗方案。危险废物暂存间等其他重点污染防治区防渗方案为：砂土垫层（压平夯实）＋土工布＋HDPE膜＋砂砾卵石保护层＋钢筋混凝土面层（混凝土防渗等级不小于P8）渗透系数不大于1.0×10-9cm/s（见图7-2-3）。

[image: image58.jpg]FREREELTER

R (R BREAAR)
£
600g/m™& £ F 4+ T A
[E==
600g/m™ &£ F 5+ T A7
WG E CEREAFER)

| BEHE (35 %





图7-2-3  重点污染防治区防渗结构示意图

[image: image59.jpg]



图7-2-4  建设项目分区防渗图
（4）地下水监测措施

为及时而准确的掌握拟建项目区及周边地下水环境质量状况，发现问题及时解决，切实加强环境保护与环境管理，为此建议：在拟建项目区在项目投产运行后，建立地下水环境监控体系，包括建立地下水监控网点，建立完善监测制度。同时，配备相应的监测人员及配置先进的监测仪器设备。根据《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2004之要求，在该项目区及周边地区设置一定数量地下水质污染监控井，建立地下水质污染监控、预警体系。
①监测点的布设：拟布3个点。1#设在该项目区地下水上游、2#设在厂区内、 3#设在地下水下游方向。

②监测层位及井深：地表以下第一含水层。

③监测频率：在正常工况下，每季度监测一次，三个井同时监测。发生事故后应加密监测，直到污染消除。每年枯、丰水期做全分析监测，按《地下水质量标准》GB/T14848-2017。

④检测项目：根据工程分析，污染源产生的污水特征，确定地下水监测项目为：pH、COD、挥发酚、总硬度、可溶性总固体、氨氮、硫酸盐、氯化物、硝酸盐等。同时监测地下水位。

（5）监测数据管理

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

（6）风险事故应急措施

为了防止风险事故状态下对地下水产生污染，本次评价采用水力控制措施应对，一旦事故状态下产生地下水污染，厂区下游监测井启动抽水，形成降落漏斗，形成水力调控屏障，以降低或消除对厂区以外的下游地下水的影响。

（7）污染防治措施技术可行性与经济合理性分析

拟建项目区地表为分布连续的粉质粘土层（5.0～6.7m），具有较好的防污性能。通过对地下水环境影响预测结果分析可知，本项目对地下水环境的影响主要来自事故风险。针对该风险，本次评价提出了防渗、监测及水力控制的应急措施，上述措施均为成熟技术。防治措施实施后，在防止或降低地下水污染所带来的环境效益及社会效益要远远大于本部分工程投资。因此，本次环评提出的措施在经济上是合理的，在技术上是可行的。

7.3环保投资

根据工程分析和环境影响分析，本建设项目施工期、营运期应解决生产废气的治理，生产设备噪声、废水等实际问题。本项目环保投资共计1059万元，占本项目工程总投资16469.09万元的6.43%，环保投资情况详见表7-3-1。
表7-3-1环境保护投资估算一览表
	分类
	治理措施
	建设费用

(万元)
	运行费用

(万元)

	施工期环境保护措施
	建筑围挡、废水沉淀池等
	8
	/

	废气
	人造石墨废气处理站
	全蒸发喷雾冷却+电捕焦油器

+布袋除尘器+双碱法脱硫装置
	527
	5.1

	
	天然石墨废气处理站
	全蒸发喷雾冷却+电捕焦油器

+布袋除尘器+双碱法脱硫装置
	492
	4.8

	废水
	地下水防渗
	厂区分区防渗
	8
	/

	噪声
	设备噪声
	隔声、减振、消声
	8
	1

	固废
	电捕焦油、废润滑油、

废乳化液、废空压机油等
	设置危险废物暂存间暂存
	3
	0.1

	
	
	委托有资质的单位回收处理
	3
	0.5

	生态
	绿化
	采取乔灌草搭配，进行厂区绿化
	10
	0.6

	合计
	1059
	12.1


8环境影响经济损益分析

环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。

一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时也在一定程度上影响着项目拟建地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既是互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。通过对拟建项目的经济、社会和环境效益分析，为项目决策者更好地考虑环境、经济和社会效益的统一提供依据。

8.1社会效益分析

（1）本项目的建设，有利于增加地方财政收入，增强地方经济实力和产业技术水平，增加地区经济发展的活力。此外，企业稳定的发展及财政收入的增加，对地区就业和社会稳定有着积极的作用。

（2）本项目在建设中加强各类污染物综合防治，加大污染物排放的管理力度，完善各类环境保护设施，减少生产所带来的环境污染，增强相应的环境保障率，保护当地环境现状不因项目的建设而受到污染。

综上所述，本项目的建设具有良好的经济效益。

8.2经济效益分析

项目总投资16469.09万元。其中：建设投资14969.09万元(包括工程费用2534万元，工程建设其他费用3389万元，预备费用2650万元），建设期利息335万元，流动资金1500万元。
表8-2-1  主要经济指标

	序号
	指标名称
	单位
	指标值

	1
	产品指标
	
	

	1.1
	人造石墨电极
	t/a
	22000

	1.2
	天然石墨电极
	t/a
	20000

	2
	职工人数
	人
	60

	3
	项目总投资
	万元
	16469.09

	4
	年经营成本
	万元
	48181

	5
	年平均销售收入
	万元
	90000

	6
	年平均利润
	万元
	33527.37

	7
	年均利税总额
	万元
	48060.7

	8
	年均营业税金及附加
	万元
	7048.49

	9
	项目投资回收期(所得税后)
	年
	5.06

	10
	总投资收益率
	/
	35.33%

	11
	总投资利润率
	%
	152.68%


本项目建成投入运行后，具有经济效益好，投资回收期短，抗风险能力强等特点。由此可见，本项目经济效益可观。

8.3环境效益分析

为了使项目建设产生的污染降到最低点，真正做到项目建设对环境的正效益大于负效益，本评价在生产工艺的各个环节均要求采用必要的和有效的污染控制措施，同时加强了对末端污染物排放的治理。在采取的环保措施中，有回收利用装置，有污染治理设备，有生产工艺必需的，有辅助性设备，还有环境保护项目设施，并制定了严格的环境保护规章制度。在这些环境保护措施充分实施后，生产过程的污染物排放将会大大地减少，使建设项目的环境正效益最大化。
8.3.1环境负效益分析

项目施工期产生的扬尘、施工机械噪声、施工废水、施工建筑垃圾以及施工人员产生的生活废水、生活垃圾对项目所在区域的大气环境质量、声环境质量、地表水环境均有一定的影响。

本工程运营后主要废气来源为煅烧、破碎、焙烧、混捏压型、浸渍、石墨化、机加工等工段产生的颗粒物、SO2、NOx、沥青烟和苯并芘对区域环境空气质量产生一定程度的影响。废水主要为煅烧炉炉套冷却水循环排污水，用于厂区抑尘与绿化，水质可以满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质 》（GB/T 18920-2002 ）表1水质指标，对地表水环境影响较小。项目运营过程中的各种机械、泵类、空压机均会产生噪声，对区域的声环境产生影响。项目产生的固体废物若处理不当，将会影响周边的环境。

8.3.2环境正效益分析

本工程在设计中充分考虑了环境保护的要求，严格执行各项环境保护标准。遵循清洁生产原则和循环经济理念，针对在生产过程中产生的污染物，从实际出发采取多种相应的治理措施，确保达标排放和总量控制要求。

本工程采用先进的开采工艺技术和设备，最大限度地提高资源利用率，同时降低单位产品的污染物产生量。在设备选型时，选用低噪声设备，并采取了消声措施，减少噪声对环境的影响。生产过程中产生的各类污染物，均采用合理的环保措施，使其达标排放，对周围环境影响降到最低程度。

8.3.3环保税
参照《中华人民共和国环境保护税法》，企业事业单位和其他生产经营者向依法设立的城镇污水处理厂、城镇生活垃圾处理场排放应税污染物的，不征收环境保护税。本项目不直接向水体排放生产废水和生活污水，厂界噪声不超标，危废按协议送往有资质单位，费用按合同协议金额缴纳，均无需缴纳相应的环境保护税。应税大气污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额。应税大气污染物的污染当量数，以该污染物的排放量除以该污染物的污染当量值计算。其中：每种应税大气污染物的具体污染当量值，依照该《中华人民共和国环境保护税法》所附《应税污染物和当量值表》执行；应税大气污染物的具体适用税额按照《黑龙江省人民代表大会常务委员会关于环境保护税黑龙江省应税大气污染物水污染物适用税额和同一排放口应税污染物项目数的决定》中相关规定来进行计算，即：环境保护税我省应税大气污染物适用税额为每污染当量1.2元。

表8-3-1  本项目污染物当量税额一览表
	污染物
名称
	排放量
（t/a）
	削减量

（t/a）
	污染当
量值（kg）
	污染物
当量数
	税额（元/每
污染当量）
	应纳税额
（元）
	削减税额

（元）

	颗粒物
	11.83
	1171.25 
	2.18
	5426.61 
	1.2
	6511.93 
	644724.77 

	SO2
	3.21
	28.92 
	0.95
	3378.95 
	
	4054.74 
	36530.53 

	NOx
	38.65
	0
	0.95
	40684.21 
	
	48821.05 
	0

	沥青烟
	8.39
	159.47 
	0.19
	44157.89 
	
	52989.47 
	1007178.95 

	苯并芘
	3.71×10-6
	0.003705
	0.000002
	1855.00 
	
	2226.00 
	2223000 

	合计
	——
	114603.19
	3911434.24


由表 8-3-1 计算结果可知，本项目投产运行后应缴纳的税金约为11.46万元，本项目通过环保措施削减污染物所得税金约为391.11万元；由表-3-1可知，本项目环保投资所需要的运行费用约为12.1万元；本项目环保投资的折旧率按照环保投资的1%计，约为10.59万元。
环保投资效益=设施年收益—设施运行及折旧费用=368.42万元
计算结果表明，环保设施的运行在减轻环境影响的同时能够产生良好的经济效益。
8.3.2环保社会效益

项目拟采取措施处理产生的污染物，如废料收集后外售、灰渣收集后外售，实现了废物的有效综合利用，为企业节省成本，废气、废水等污染物采取合理措施后可达标排放，使本项目建设运营对周围居民的影响较小。

8.4小结

综上所述，本项目如认真落实本环评提出的各项环境保护措施，保证项目的环境可行性，将具有较为良好的社会效益、经济效益及环境效益。项目的建设运行，有利于增强地方经济实力、财力，增加就业机会；增强企业的盈利能力和资源综合利用水平；有利于地方产业结构的调整；大大改善了环境资源的利用效率。

因此，在社会效益、经济效益和环境效益三个方面都是可行的。此外，应当注意在生产过程中加强设备的管理、职工培训、严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，确保环境保护要求的防治措施得到实施。这样，本项目的环境经济效益才能达到预期的效果。

9环境管理与监测计划

9.1环境管理

9.1.1环境管理机构
鸡西市宏德新材石墨制品有限公司应设置环保管理机构，负责企业具体的环境保护管理工作，管理人员应为具有大专以上学历的环保安全专业人员，人数不少于2人。环境保护管理机构的主要职能见表9-1-1。

表9-1-1  环境管理机构的职能

	项目
	管理职能

	施工期管理
	监督建设期环保措施的落实，注意在本工程建设投入运行之前，全面检查施工现场环境恢复情况。

	运营期管理
	1.配合本地或上级省、市环境保护主管部门，贯彻执行环保法规和标准；

2.组织制定和修改本企业的环保管理规章制度并监督执行；

3.按照责、权、利实行奖罚制度，对违反法规和制度的行为，根据情节轻重给予处理，对于有功人员进行奖励；

4.制定并组织实施环保规划和计划；

5.领导和组织本企业的环境监测；

6.检查本企业的环境保护设备运行状况；

7.推广应用环保先进技术和经验，对运行中出现的环保问题及时处理；

8.组织开展本企业的环保技术培训，提高人员素质水平；

9.组织开展本企业的环保科研和技术交流。


9.1.2环境管理制度

环境管理规章制度的建立完善，使环境保护工作可做到有章可循，有效防止各类污染事故的发生。企业应建立的环境管理规章制度及生产单位的管理规定。在本工程建设的同时，生产管理部门、环境保护管理人员应协同一致，负责本企业环保管理工作、组织制订各项环境管理的规章制度，制订企业内部的环境管理规定，具体内容如下：

⑴《环境保护管理制度》是企业内部环境保护的基本法规。该法规规定企业的环境保护管理总则、组织机构与职责、防治污染、环境监测管理、环保科研、宣传教育与培训、奖励与处罚等方面的基本总则。

⑵《建设项目环境保护管理规定》是针对企业内部扩建、改建等项目，严格按照围家有关政策制定本公司建设项目“三同时”的管理总则与细则。

⑶《污染物申报登记制度》主要为加强公司污染物排放的监督管理，根据《中华人民共和国环境保护法》及地方环保部门的有关法律、法规，结合建设单位环境保护的实际情况，制定该制度。制度中规定的排放有废水、废气、废渣、噪声等污染物的，须按照本制度进行申报登记。排污申报的主要内容包括：本公司拥有的污染物排放设施、设备及工艺过程、处理控制污染物排放的设施和在正常作业条件下，污染物排放的种类、数量和浓度，并提供防治污染的有关技术资料等。

⑷《主要污染物控制和监测制度》中规定对公司主要污染物进行控制和监测，为污染预防和持续改进提供依据。主要内容包括：主要污染物和排污流程、主要环保设施及措施、主要污染物排放总量控制要求、验收监测执行标准、监测内容等。

⑸《环保设备管理制度》：认真遵守国家有关环境保护管理的规定，深入学习环境保护的科学知识，营造“治理环境，人人有责”的好氛围，同时加强新技术应用，不断提高治理水平，特制定本制度。环保设备包括：废气、废水等处理设备。

①环保设备由专人负责，专人维护。

②负责环保设备运行的人员与工艺设备实行同一工作制度，实现岗不离人，如发现值班人员无故离岗，给予处罚，造成事故，情节严重者，停止工作并处罚款。

③值班人员要认真填写“工业企业污染治理设施运行台帐”，做到不虚报、不谎报、不补报、不涂改。

④环保设施操作者、值班人员要做到勤检查、勤维护，确保设备正常运行。

⑤任何人不许擅自关停设备设施。一旦需要停机挪动，必须报公司相关领导，并经领导审批方可执行。

⑹《环保设施操作规程》

①认真填写“工业企业污染治理设施运行台帐”。

②操作人员必须进行上岗培训，熟练掌握操作规程，了解设施工作原理。

⑺《污染物排放管理制度》公司下属各单位所排放污染物必须申报登记严格执行《中华人民共和国水污染物防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《污水综合排放标准》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家法律法规。

⑻《环境污染事故管理规定》是环境污染事故的基本法规，该标准规定环境污染事故分级、分类、事故处理、事故报告和损失计算等方面的具体办法。

⑼ 把环境管理和保护纳入生产管理体系，制定将环境管理和保护好坏直接与经济利益挂钩的《环境保护奖惩制度》，包括环境保护奖惩总则、奖励和处罚办法，并设立董事长环境保护专项奖金，按季度奖励环保先进单位和个人。

9.2污染物排放清单

9.2.1污染物排放清单
本项目主要污染物排放清单详见表9-2-1。

表9-2-1   污染源排放清单

	种类
	污染源
	污染物
	环境保护措施
及主要运行参数
	产生浓度
mg/m3
	产生量
t/a
	排污口
信息
	预测排放浓度
mg/m3
	排放量
t/a
	执行的环境标准
	总量

指标
t/a

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	浓度mg/m3
/速率kg/h
	标准名称
	

	废气
	1#废气

处理站
	颗粒物
	经雾化冷却+布袋除尘器+电捕焦油器+脱硫塔（双碱法）处理后80m高排气筒有组织排放
	732.2
	621.98
	80m高

排气筒
	7.32
	6.22
	120/151
	《大气污染物

综合排放标准》

（GB16297-1996）
	6.22

	
	
	SO2
	
	27.88
	23.64
	
	2.79
	2.36
	550/110
	
	2.36

	
	
	NOx
	
	31.02
	26.34
	
	31.02
	26.34
	240/31
	
	26.33

	
	
	沥青烟
	
	131.78
	114.07
	
	6.59
	5.70
	40/10
	
	/

	
	
	苯并[a]芘
	
	0.0034
	0.002911
	
	3.41×10-6
	2.91×10-6
	0.3×10-3/

1.95×10-3
	
	/

	
	2#废气

处理站
	颗粒物
	经雾化冷却+布袋除尘器+电捕焦油器+脱硫塔（双碱法）处理后40m高排气筒有组织排放
	937.03
	561.1
	40m高

排气筒
	9.37
	5.61
	120/39
	《大气污染物

综合排放标准》

（GB16297-1996）
	5.61

	
	
	SO2
	
	14.19
	8.51
	
	1.42
	0.85
	550/25
	
	0.85

	
	
	NOx
	
	20.56
	12.32
	
	20.56
	12.32
	240/7.5
	
	12.32

	
	
	沥青烟
	
	89.88
	53.79
	
	4.49
	2.69
	40/2.3
	
	/

	
	
	苯并[a]芘
	
	0.0013
	0.000797
	
	1.33×10-6
	7.97×10-7
	0.3×10-3/

0.5×10-3
	
	/

	废水
	冷却排污水
	COD
	用于厂区抑尘与绿化
	30mg/L
	0.007
	排水口
	/
	/
	500 mg/L
	《城市污水再生利用 城市杂用水水质 》（GB/T 18920-2002 ）表1水质指标
	/

	
	
	SS
	
	20mg/L
	0.005
	
	/
	/
	400 mg/L
	
	/

	
	脱硫水
	SS、盐类
	循环利用
	/
	/
	不外排
	/
	/
	/
	/
	/

	
	电极冷却水
	COD、石油类、挥发酚等
	除油、沉淀
	/
	/
	不外排
	/
	/
	/
	/
	/

	噪声
	各类风机和泵、机床、破碎机等
	噪声
	隔振

隔声

消声
	90-100dB(A)
	厂界
	厂界昼间不大于60dB（A），夜间不大于50dB（A）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）
	/

	固体废物
	煅后焦冷却
	不合格煅后焦
	作为原料回用于生产工序
	/
	150
	/
	/
	0
	/
	处置率100%

	
	脉冲布袋除尘器
	除尘器收尘灰
	
	/
	1171.25
	
	/
	0
	/
	

	
	焙烧工序、石墨化工序、机加工工序
	焙烧废品、石墨化废品、废石墨环、机加不合格品、机加石墨碎
	
	/
	15650.35
	
	/
	0
	/
	

	
	煅烧、焙烧炉
	大修产生的炉渣
	外卖耐火材料公司
	/
	2100
	
	/
	0
	/
	

	
	脱硫塔
	脱硫渣
	外卖建材公司
	/
	85.5
	
	/
	0
	/
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	环卫部门清运
	/
	9
	
	/
	0
	/
	

	
	电捕焦油器
	电捕焦油器产生焦油
	在危险废物存放间暂存，定期委托有资质单位回收处理
	/
	71.94
	
	/
	0
	/
	

	
	导热油余热利用炉
	废导热油
	
	/
	0.5
	
	/
	0
	/
	

	
	生产过程
	废润滑油、废乳化液、废空压机油
	
	/
	0.1
	
	/
	0
	/
	

	
	除油沉淀池废油
	废油
	
	/
	0.1
	
	/
	0
	/
	


9.2.2排污口管理信息
①根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）要求，在项目烟气治理设施前、后分别预留监测孔，设置明显标志。

②根据《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志一固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）在污染物排放口（源）和固体废物临时贮存场设环境保护图形标志，便于污染源的监督管理和常规监测工作。 

③排污口规范化，废气污染源应有永久监测平台。按要求使用国家环保主管部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口的标志登记证》，并按要求填写相关内容；根据排污口管理档案内容要求，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录档案。
9.3环境监测计划

9.3.1环境监测机构及职责

环境监测机构应是国家明文规定的有资质监测机构，按就近原则。对于本项目环境监测站的职责主要有：

⑴测试、收集环境状况基本资料；

⑵对环保设施运行状况进行监测；

⑶整理、统计分析监测结果，上报当地环保局，归档管理。

9.3.2营运期监测计划

环境监测的主要任务是对正常生产过程中产生的废气、噪声进行常规监测。主要内容如下：

⑴对本项目产生的废气进行定期监测。

⑵对厂区设备噪声进行监测。

⑶定期向环保管理机构提交环境监测报告，并提出环保工作的建议。

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等要求，制定项目环境监测计划，具体的监测项目及点位详见表9-3-1。

表9-3-1  环境监测计划一览表

	类别
	监测项目
	监测频次
	备注

	废气
	1#废气处理站
	颗粒物、SO2、NOx、苯并[a]芘
	1次/年
	有资质的检测单位

	
	2#废气处理站
	颗粒物、SO2、NOx、苯并[a]芘
	
	

	地下水
	厂区内监测水井
	pH、挥发酚、总硬度、耗氧量、总大肠菌群、氟化物、氰化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮
	1次/年
	

	噪声
	厂界噪声
	Leq(A)
	4次/年
	


9.4竣工环境保护验收管理

9.4.1验收范围

⑴与本项目有关的各项环境保护设施，包括为污染防治和保护环境所建成或配套的工程、设备、装置和监测手段，各项生态保护设施等。
⑵本报告书和有关文件规定应采取的其它各项环保措施。
9.4.2环境保护验收条件

⑴建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全；

⑵环境保护设施及其它措施等已按批准的环境影响报告书的要求建成或者落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，其防治污染能力适应主体工程的需要；

⑶环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准：

⑷具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度，原利、动力供应落实，符合交付使用的其他要求；

⑸污染物排放符合环境影响报告书利设计文件中提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求；

⑹环境监测项目、点位、机构设置及人员配备，符合环境影响报告书和有关规定的要求。

9.4.3“三同时”验收内容

本项日“三同时”竣工验收内容见表9-4-1。

表9-4-1 “三同时”环保治理措施一览表

	分类
	治理措施
	数量
	处理效果
	验收标准

	废气
	人造石墨电极

生产线废气
	全蒸发喷雾冷却+电捕焦油器+布袋除尘器+双碱法脱硫装置处理后经80m排气筒有组织排放
	1套
	达标排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

	
	天然石墨电极

生产线废气
	全蒸发喷雾冷却+电捕焦油器+布袋除尘器+双碱法脱硫装置处理后经40m排气筒有组织排放
	1套
	达标排放
	

	
	原料仓库、煤库
	均为封闭库，进出口均有门帘，车辆进出仓库后，及时关闭库门门帘，通过洒水降尘确保含水率在10%以上，基本无粉尘对外排放，全封闭作业，加强封闭库门帘的管理措施及时关闭避免开放作业，可确保基本无粉尘排放。
	2套
	符合要求
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

	废水
	地下水防渗
	厂区分区防渗
	/
	符合环保要求
	《石油企业环境保护设计规范》（SH3024-95）

	噪声
	设备噪声
	室内布置、安装消声器

隔声、减振等措施 
	/
	厂界达标
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	固废
	除尘灰
	作为原料回用于生产工序，不外排
	/
	符合环保要求
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、

	
	不合格煅后石油焦
	作为原料回用于生产工序，不外排
	
	
	

	
	废、碎石墨制品
	作为原料回用于生产工序，不外排
	
	
	

	
	废耐火砖
	外卖耐火材料公司进行综合利用
	
	
	

	
	脱硫渣
	定期外卖建材公司
	
	
	

	
	电捕沥青焦油
	在危险废物存放间暂存，定期委托有资质单位回收处理
	
	
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及修改单

	
	废导热油
	在危险废物存放间暂存，定期委托有资质单位回收处理
	
	
	

	
	废润滑油、废乳化液、废空压机油
	在危险废物存放间暂存，定期委托有资质单位回收处理
	
	
	

	
	生活垃圾
	环卫部门统一清运
	/
	/
	/

	排污口规划化管理
	废气采样口标准化、总排污口规范化
	/
	/
	/


9.5总量控制

本次环评年产2.2万吨600毫米以上超高功率人造石墨电极以及年产2万吨600毫米以上超高功率天然石墨电极生产线建设项目，本项目没有污水外排，结合本项目特点，确定本项目污染物总量控制因子为：颗粒物、SO2、NOx。
根据工程分析可知，本项目颗粒物、SO2、NOx排放量分别为11.83t/a、3.21t/a、38.66t/a。
10环境影响评价结论

10.1项目概况

本项目建设一条22000t/a超高功率人造石墨电极生产线和一条20000t/a超高功率天然石墨电极生产线，配套石墨电极机械加工生产线。项目总投资16469.09万元，其中环保投资1059万，占总投资6.43%。

10.2环境质量现状

10.2.1环境空气

根据《2017年鸡西市环境质量公报》，PM10、PM2.5不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求，SO2、NO2、CO、O3能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。可确定项目所在区域为不达标区。
根据其他大气污染物补充监测结果，本项目排放的大气其它污染物非甲烷总烃、苯并芘环境空气质量现状浓度均未超过相应的标准值。

10.2.2地表水

从监测结果可以看出，各因子单项污染指数计算结果均＜1，牤牛河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体功能类别要求。
10.2.3地下水环境

本次地下水环境质量现状监测点位2个，分别位于拟选厂址和厂址下游2km，由监测结果可知，各监测因子指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。
10.2.4声环境
从监测结果可以看出，各点位环境噪声值都达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准。

10.3环境影响分析及环保措施
10.3.1废气环境影响分析及环保措施
本项目人造石墨电极生产线和天然石墨电极生产线各设置一个废气处理站，废气处理站内共设置“雾化冷却+布袋除尘器+电捕焦油器+脱硫塔（双碱法）”4个处理单元，本项目在所有产尘节点均设置吸尘点，产生的废气污染物经集尘系统收集过后通过管道输送至各自配套的废气处理站集中处理。收集的废气经雾化冷却系统降温后经布袋除尘器除去废气中的颗粒物，然后进入电捕焦油器，在这里除去废气中的沥青焦油等污染物，可有效净化废气中的沥青烟和苯并芘，然后经过脱硫塔脱硫后分别通过80m、40m排气筒排放。满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求。综上所述，本项目废气均得到有效处理后达标排放。

10.3.2废水环境影响分析及环保措施
本项目生活污水经防渗化粪池收集后，定期清掏堆肥；生产废水中钠钙双碱法脱硫产生的碱废水经再生后循环使用，不外排。酚氰废水作为气化剂通过炉底进入煤气炉裂解。主要废水为冷却排污水，包括煅烧炉炉套冷却排污水以及压型、浸渍车间电极冷却水。压型浸渍车间冷却水经除油、沉淀后，循环使用，不外排。

煅烧炉炉套冷却排污水类比同类项目，冷却排污水主要污染物产生浓度为BOD：10mg/L；溶解性总固体：10mg/L，可以满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质 》（GB/T 18920-2002 ）表1水质指标。故本项目冷却排污水可用于厂区抑尘与绿化，对水环境影响较小。

针对本项目可能发生的地下水污染，防治措施要按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、漏渗、扩散、应急响应进行全阶段控制，采取主动和被动控制相结合的措施。对厂区内实施分区防渗，保护本项目实施不会污染到项目所在地地下水水质。
10.3.3噪声环境环境影响分析及环保措施
本工程较高噪声设备为桥式起重机、破碎机、电磁振动给料机等。噪声源数量较多，主要集中在循环水车间、各生产车间等，噪声类型主要是机械设备噪声和空气动力噪声，以中、低频为主。产噪设备主要布置于生产车间及设备用房内，通过优先选用低噪声设备，采取减振和隔声等措施，经距离衰减后能够达标排放。

10.3.4固体废物环境影响分析及环保措施
本项目生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。生产工序中产生的回收尘、不合格煅后石油焦均直接返回生产工艺中作为原料回用，不外排；煅烧炉尾气脱硫处理过程中产生的脱硫渣，作为产品出售。生产过程中使用润滑油、乳化液对生产机械设备进行维修养护，产生的废润滑油、废乳化液、废空压机油为危险废物，危险废物代码HW08、HW09，在厂区内危险废物暂存间暂存，委托有资质的单位回收处理。综上所述，本项目固体废物全部得到有效处置。
10.4环境经济损益分析

为将环保工作落到实处，保护周围环境，应按本评价要求开展污染治理，本项目环保投资必须及时足额到位。项目的环保投资包括对废水、废气、噪声的治理、固废的处置等方面。环保投资总费用为1059万元，占总投资额的6.43%。本项目如认真落实本环评提出的各项环境保护措施，保证项目的环境可行性，将具有较为良好的社会效益、经济效益及环境效益。项目的建设运行，有利于增强地方经济实力、财力，增加就业机会；增强企业的盈利能力和资源综合利用水平；有利于地方产业结构的调整；大大改善了环境资源的利用效率。

10.5环境管理与监测计划

（1）环境管理规章制度的建立完善，使环境保护工作可做到有章可循，有效防止各类污染事故的发生。企业应建立的环境管理规章制度及生产单位的管理规定。在本工程建设的同时，生产管理部门、环境保护管理人员应协同一致，负责本企业环保管理工作、组织制订各项环境管理的规章制度，制订企业内部的环境管理规定。
（2）环境监测的主要任务是对正常生产过程中产生的废气、噪声进行常规监测。
10.6结论

综上所述，本项目加强生产管理，确保各项环保措施正常运行，可以做到污染物达标排放，使本项目对环境的影响减小到最低程度，本项目的实施从环境保护角度是可行的。

叉车





单梁吊车





配料槽





给料机





称量车





中间料仓





混合机





压砖机





干燥车





干燥窑





拣选





防滑剂





二次干燥





包装





成品库





成品





水





水浴除尘





煤气发生炉





煤





图例


● 废气


★ 废水


▲ 噪声


■ 固废





●





●▲





●▲





●▲





●





●★■





■





人造石墨电极生产线





天然石墨电极生产线





人造石墨电极





脱硫系统





5.4





90





损失5.4





压型浸渍





1.6





损失1.6





煅烧





90





损失2.08





2.88





0.8





厂区抑尘绿化





14.68





天然石墨电极





脱硫系统





1.9





33





损失1.9





压型





1.4





损失1.4





6.5








14.68





6.5





22.98





新鲜水





煤气发生炉





损失4.68





4.8





0.12





煤气炉裂解





煤气发生炉





损失3.12





3.2





0.08





煤气炉裂解











煤库























1.8





清掏堆肥





1.44





损失0.36





生活用水









_1234567897.unknown

_1613482338.unknown

_1613482915.unknown

_1613482962.unknown

_1613482992.unknown

_1613483240.unknown

_1613482985.unknown

_1613482929.unknown

_1613482854.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.xls
Chart4

		1月

		2月

		3月

		4月

		5月

		6月

		7月

		8月

		9月

		10月

		11月

		12月



单位（m/s）

3.5

3.7

3.8

4

3.6

2.5

2.2

2.1

2.4

3.2

3.4

3.3



Sheet1

		

				月平均风速		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

				单位（m/s）		3.5		3.7		3.8		4		3.6		2.5		2.2		2.1		2.4		3.2		3.4		3.3

						月平均气温		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

						单位（℃）		-16.4		-12.1		-3.5		6.4		13.6		18.7		21.9		20.6		14.2		5.8		-4.8		-13.6





Sheet1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



单位（m/s）



Sheet2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



单位（℃）



Sheet3

		





		






_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
�

平整场地


基础工程


主体工程


安装工程


工程验收


投入使用


扬尘、噪声、固废


扬尘、噪声、固废、废水


噪声



_1234567892.xls
Chart3

		1月

		2月

		3月

		4月

		5月

		6月

		7月

		8月

		9月

		10月

		11月

		12月



单位（℃）

-16.4

-12.1

-3.5

6.4

13.6

18.7

21.9

20.6

14.2

5.8

-4.8

-13.6



Sheet1

		

				月平均风速		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

				单位（m/s）		3.5		3.7		3.8		4		3.6		2.5		2.2		2.1		2.4		3.2		3.4		3.3

						月平均气温		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月

						单位（℃）		-16.4		-12.1		-3.5		6.4		13.6		18.7		21.9		20.6		14.2		5.8		-4.8		-13.6





Sheet1

		



单位（m/s）



Sheet2

		



单位（℃）



Sheet3

		





		






_1234567890.unknown

